# Sistema de Gestão e Excelência Operacional na Mineração

Análise de Indicadores e Data Science com R

Rafael da Silva Fernandes

2025-12-31

Índice

# Prefácio

Bem-vindo(a) ao guia prático sobre gestão e excelência operacional na mineração.

Este livro apresenta um framework que integra indicadores de performance, ciência de dados e modelos de confiabilidade aplicados ao contexto da mineração. O diferencial desta obra é a união da metodologia analítica MASP (Método de Análise e Solução de Problemas) com o poder computacional da linguagem R, transformando dados brutos em inteligência acionável para decisões estratégicas em operação, manutenção e engenharia.

A proposta é oferecer uma jornada prática pelos pilares da gestão de ativos. Ao longo dos capítulos, você não apenas entenderá os KPIs, mas aprenderá a processar eventos reais respeitando a Identidade Fundamental dos processos de contagem Nt.

## Público-alvo

O conteúdo foi desenvolvido para três públicos principais:

- Profissionais de Operação, Manutenção e Engenharia que buscam aplicar métodos quantitativos para elevar a disponibilidade e produtividade de frotas;

- Analistas de Dados e Engenheiros de Confiabilidade que desejam dominar o pacote miningKPI para automatizar relatórios e diagnósticos;

- Estudantes e Pesquisadores que precisam de um campo de provas real para teorias de sistemas reparáveis e gestão de ativos industrial.

## Objetivos do Livro

- Estruturar um Sistema de Gestão Integrado (SGI) baseado no ciclo PDCA.

- Dominar a Identidade Fundamental dos ciclos operacionais.

- Aplicar o MASP para identificar e bloquear causas raízes de baixa performance.

- Executar Data Science com R focado em confiabilidade e variabilidade operacional.

- Utilizar o pacote miningKPI como ferramenta padrão para análise de dados minerários.

## O Caminho da Análise Interativa (Workflow)

Seguiremos este fluxo interativo ao longo de todos os estudos de caso deste livro (Minas A a F), integrando a Ciência de Dados ao ciclo PDCA:

- P - Planejamento (Identificação): Localizamos qual frota ou sistema está desviando dos resultados esperados utilizando kpi_summary_fleet().

- P - Planejamento (Análise): Realizamos o “Deep Dive” para entender se o problema reside na frequência de eventos (MTBF) ou na eficiência do reparo/processo (MTTR) com plot_pareto_failures().

- D - Execução: Com base nos dados, propomos intervenções técnicas e priorização de investimentos.

- C - Verificação: Validamos se a intervenção alterou o patamar de performance do ativo através de plot_control_chart().

- A - Padronização: Encerramos o ciclo com a criação de dashboards reprodutíveis para garantir que a melhoria seja sustentável.

## Estrutura do Livro

O livro organiza-se de forma híbrida, conectando fundamentos teóricos a aplicações práticas:

- Bloco Fundamental: Aborda a gestão de riscos críticos (MUE) e a normatização internacional (ISO 55000/5462).

- Bloco de Lavra (MASP): Aplicação detalhada do ciclo PDCA nos processos de Perfuração, Carregamento e Transporte (ex: Frota 55).

- Bloco de Processamento: Análise de sistemas contínuos (IPCC) e fluxos de beneficiamento de Cobre e Ferro.

## Fundamentos de Confiabilidade

Para gerir esses ativos, tratamos a operação como um sistema reparável. A análise baseia-se em processos de contagem e eventos recorrentes, utilizando as notações:

- {Ti}: Tempos das falhas acumulados.

- {Xi}: Tempos entre falhas (TBF).

- {Ri}: Tempos de reparo (TTR).

## Pré-requisitos Técnicos

Utilizamos o R e o ecossistema tidyverse ao longo de todo o livro. O pacote miningKPI, desenvolvido especialmente para este projeto, fornece os datasets reais e as funções analíticas necessárias.

# Instalação do ecossistema
install.packages("tidyverse")
remotes::install_github("rafasfer2/miningKPI")

library(miningKPI)
library(tidyverse)

Licença e Acesso

Este material é disponibilizado sob a licença CC BY-NC-SA 4.0. O código-fonte e os materiais estão disponíveis no GitHub: https://github.com/rafasfer2/miningKPI.

Rafael da Silva Fernandes

Dezembro de 2025

# Introdução

This is a book created from markdown and executable code.

See Knuth (1984) for additional discussion of literate programming.

1 + 1

[1] 2

# 1. Excelência Operacional e Metrologia de Performance

A mineração contemporânea opera em um cenário de complexidade crescente, onde a volatilidade das commodities e a exaustão de reservas de alto teor exigem uma precisão cirúrgica na gestão de ativos. Nesse contexto, a Excelência Operacional não é apenas um objetivo aspiracional, mas uma disciplina rigorosa fundamentada na capacidade de converter dados brutos em decisões estratégicas em tempo real.

Este capítulo estrutura os indicadores fundamentais que compõem a espinha dorsal do sistema de gestão, organizados por níveis hierárquicos e função dentro do SGI.

## 1.1 Elementos de Suporte e Categorização de Horas

Os elementos de suporte são os dados diretamente monitorados e coletados durante a produção. No ciclo de processos de transporte, os dados coletados em caminhões “off-highway” são obtidos dos horímetros instalados no sistema de medição e denominados tempos operacionais. A partir desses apontamentos, as horas são estratificadas em categorias que permitem a análise do desempenho em diferentes níveis de granularidade.

A classificação das horas é dividida hierarquicamente para facilitar a gestão, permitindo o desdobramento desde a disponibilidade global até a causa raiz do evento. Esta estrutura é o fundamento para o processamento de telemetria e o cálculo de KPIs no pacote miningKPI.

HC – Calendar Hours: Horas Calendário: Tempo total de existência do ativo no período (24h/dia). HC=HT+HM+HO.

- HT – Worked Hours: Horas Trabalhadas

  - HTP – Productive Worked Hours: Horas Trabalhadas Produtivas (EFH+ODH)

    - EFH (Effective Hours): Horas Efetivas (HEF) – Tempo em que o equipamento desenvolve trabalho útil na função primária (ex: contato bit-rocha na perfuração).

    - ODH (Operational Delay Hours): Horas de Atraso Operacional (HAO) – Atrasos inerentes ao ciclo perfeito, como esperas por caminhão, manobras de sinalização ou filas curtas.

  - HNTP – Non-Productive Worked Hours: Horas Trabalhadas Não Produtivas (IWH+DWH)

    - IWH (Infrastructure Worked Hours): Horas de Infraestrutura (HTI) – Atividades de suporte à fase produtiva, como acerto de praça ou manutenção de acessos.

    - DWH (Different Worked Hours): Horas Trabalhadas Diversas (HTD) – Trabalho fora do ciclo operacional principal, como locomoções curtas para abastecimento ou apoio a outros processos.

- HM – Maintenance Hours: Horas em Manutenção

  - HMCT – Total Corrective Maintenance Hours: Horas de Manutenção Corretiva Total (CMH+ACH)

    - CMH (Corrective Maintenance Hours): Horas de Manutenção Corretiva (HMC) – Tempo de indisponibilidade para intervenção corretiva não planejada visando restaurar a função após uma falha.

    - ACH (Accident Hours): Horas de Acidente (HAC) – Tempo sob responsabilidade da manutenção em decorrência de acidentes ou danos causados por fatores externos.

  - HMP – Planned Maintenance Hours: Horas de Manutenção Preventiva (SPH+NSPH)

    - SPH (Systematic Preventive Hours): Horas Preventivas Sistemáticas (MPS) – Manutenções planejadas repetidas em intervalos definidos (horas, km ou data), sem indicação prévia de defeito.

    - NSPH (Non-Systematic Programmed Hours): Horas Preventivas Não Sistemáticas (MPNS) – Intervenções baseadas em monitoramento de condição (preditiva) ou programadas fora de ciclos sistemáticos rígidos.

- HO – Idle Hours: Horas Ociosas

  - HO – Total Idle Hours: Horas Ociosas Totais (IIH+EIH)

    - IIH (Internal Idle Hours): Horas Ociosas Internas (HOI) – Equipamento apto, mas parado por falta de recursos internos (ex: operador, troca de turno, aguardando projeto ou topografia).

    - EIH (External Idle Hours): Horas Ociosas Externas (HOE) – Equipamento apto, mas parado por fatores externos não gerenciáveis pela unidade (ex: clima adverso, raios ou falta de energia da rede).

Figura 1.1: Estratificação das categorias de horas.

Exemplo 1.1 (Processamento de Categorias de Horas) Como a medição é feita baseada em durações de tempo, os apontamentos são realizados sempre que um determinado equipamento altera o seu status de operação, representando as 10 categorias fundamentais de horas. Para a análise de desempenho, utiliza-se a variável gap_time, que representa a duração (em horas) entre o início e o fim de cada evento.

No conjunto de dados drill_events_mine_d, observando o equipamento de perfuração DRILL_100 durante um período de 3 dias, identificamos um total de 245 eventos registrados. Ao realizarmos o agrupamento e a soma dos tempos por categoria, teremos a consolidação das 24 horas diárias (Horas Calendário — HC ou CH) estratificadas conforme a utilização real do ativo.

# 1. Preparação e filtragem dos eventos por categoria
drill_analysis_category <- drill_events_mine_d %>%
    mutate(
        gap_time = duration_min / 60,
        day = as_date(first_time)
    ) %>%
    select(drill_id, category, day, first_time, exit_time, gap_time) %>%
    filter(
        drill_id == "DRILL_100",
        day >= "2023-01-01" & day <= "2023-01-03"
    )

# Visualização dos primeiros 10 eventos
drill_analysis_category %>% print(n = 10)

# A tibble: 245 × 6
   drill_id category day        first_time          exit_time           gap_time
   <chr>    <chr>    <date>     <dttm>              <dttm>                 <dbl>
 1 DRILL_1… ODH      2023-01-01 2023-01-01 00:00:53 2023-01-01 00:16:15   0.256 
 2 DRILL_1… EFH      2023-01-01 2023-01-01 00:16:16 2023-01-01 00:58:52   0.71  
 3 DRILL_1… IIH      2023-01-01 2023-01-01 00:58:52 2023-01-01 00:59:59   0.0189
 4 DRILL_1… IIH      2023-01-01 2023-01-01 01:00:00 2023-01-01 01:45:34   0.760 
 5 DRILL_1… IIH      2023-01-01 2023-01-01 01:45:35 2023-01-01 02:00:19   0.246 
 6 DRILL_1… ODH      2023-01-01 2023-01-01 02:00:20 2023-01-01 02:04:28   0.0692
 7 DRILL_1… EFH      2023-01-01 2023-01-01 02:04:29 2023-01-01 02:11:20   0.114 
 8 DRILL_1… ODH      2023-01-01 2023-01-01 02:11:20 2023-01-01 02:20:43   0.156 
 9 DRILL_1… EFH      2023-01-01 2023-01-01 02:20:44 2023-01-01 02:24:06   0.0564
10 DRILL_1… ODH      2023-01-01 2023-01-01 02:24:07 2023-01-01 02:29:49   0.0953
# ℹ 235 more rows

# 2. Consolidação diária e cálculo das Horas Calendário (CH)
drill_analysis_category %>%
    group_by(drill_id, day, category) %>%
    summarise(time = sum(gap_time), .groups = "drop") %>%
    pivot_wider(names_from = category, values_from = time, values_fill = 0) %>%
    # Adição de colunas ausentes no período para manter a estrutura da Identidade Fundamental
    mutate(DWH = 0, IWH = 0, EIH = 0, ACH = 0, SPH = 0) %>%
    # Ordenação lógica das colunas conforme a Identidade Fundamental
    select(drill_id, day, EFH, ODH, DWH, IWH, IIH, EIH, CMH, ACH, SPH, NSPH) %>%
    # Cálculo da Hora Calendário (Soma de todas as categorias)
    mutate(
        CH = EFH + ODH + DWH + IWH + IIH + EIH + CMH + ACH + SPH + NSPH
    )

# A tibble: 3 × 13
  drill_id  day          EFH   ODH   DWH   IWH   IIH   EIH   CMH   ACH   SPH
  <chr>     <date>     <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 DRILL_100 2023-01-01 11.3   3.30     0     0  5.44     0 3.96      0     0
2 DRILL_100 2023-01-02  9.87  3.88     0     0  6.95     0 0.959     0     0
3 DRILL_100 2023-01-03 10.0   3.31     0     0 10.4      0 0.236     0     0
# ℹ 2 more variables: NSPH <dbl>, CH <dbl>

### 1.1.1 Análise de Prontidão Técnica e Operacional

#### 1.1.1.1 Consistência das Horas Calendário (CH)

A primeira validação de integridade dos dados é a soma das categorias totalizando exatamente 24.0 horas em todos os dias. Isso demonstra que a telemetria do pacote miningKPI está cobrindo o ciclo completo do ativo, sem “buracos” de sinal ou sobreposições, o que é essencial para o cálculo da Disponibilidade Física (DF).

#### 1.1.1.2 Dinâmica da Manutenção (DF)

- Dia 01/01: Apresenta o maior volume de manutenção corretiva (CMH=3.96). Isso indica que o equipamento sofreu uma falha não planejada, reduzindo a prontidão técnica.

- Dia 02/01: Observamos uma transição. Há uma redução na corretiva (CMH=0.959), mas surge uma manutenção programada (NSPH=2.35). Isso pode indicar uma intervenção baseada em condição (preditiva) realizada após a falha do dia anterior.

- Dia 03/01: A saúde técnica do ativo parece estabilizada, com apenas 0.236h de corretiva, o que sugere que as intervenções anteriores foram eficazes.

#### 1.1.1.3 Eficiência Operacional e Ociosidade (UF)

Um ponto de atenção crítico aparece no Dia 03/01:

- Embora o equipamento estivesse tecnicamente disponível (baixa manutenção), ele passou 10.4 horas em ociosidade interna (IIH).

- Isso significa que mais de 43% do dia o ativo ficou parado por falta de recursos (possivelmente falta de operador, aguardando frente de serviço ou troca de turno estendida).

- Impacto: A Utilização Física (UF) deste dia será significativamente menor que a dos dias anteriores, evidenciando um gargalo que não é da manutenção, mas da gestão operacional.

#### 1.1.1.4 Do Processamento de Eventos à Consolidação por Período

A transição da telemetria bruta para a análise gerencial exige uma etapa intermediária de agregação. O processo de somar as categorias de horas é o que garante que os cálculos dos KPIs reflitam a realidade cronológica do turno ou do mês

Para este exemplo, como a análise foca em um único equipamento, devemos agregar as categorias por período (p). Tomando a Horas Efetivas (EFH) como exemplo, se em um único período (p=1 dia) o sistema registrou n eventos de perfuração, a disponibilidade efetiva diária é o somatório de cada duração individuali:

EFHp=i=1nEFHi

Essa lógica de empilhamento de eventos é aplicada a todas as 10 categorias de horas, assegurando que ∑HC=24h. É a partir dessa base consolidada que estruturamos os indicadores que fundamentam o SGI.

## 1.2 Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs Globais)

Indicadores globais que medem a performance operacional da frota e dos processos principais.

A gestão e a avaliação da qualidade no processo produtivo são sustentadas por indicadores-chave de desempenho (KPIs), que fornecem informações consistentes para apoiar os processos de tomada de decisão.

### 1.2.1 Disponibilidade Física (PA / DF)

A Disponibilidade Física (DF) é o indicador macro que mensura a quantidade de horas em que um ativo ou processo está disponível para operação em relação às horas calendário do período. Diferente da Disponibilidade Operacional, a DF foca na prontidão técnica, independentemente de haver demanda ou restrição de mercado.

A fórmula base para o cálculo da DF é:

DF=i=1pHCi−i=1nHMii=1pHCi×100

Onde:

- i=1pHCi: É o somatório das horas calendário por p períodos. Por exemplo, em um fechamento mensal onde p=30 dias, teremos i=130HCi=24h×30=720 horas

- i=1nHMi: Representa o total de horas em que o ativo esteve sob responsabilidade da manutenção (soma de todas as intervenções preventivas e corretivas no período).

#### 1.2.1.1 Considerações Adicionais:

Além do percentual de disponibilidade, a metrologia de performance define o volume absoluto de Horas Disponíveis (HD). Este valor representa a janela de tempo em que o ativo esteve efetivamente apto para o uso, subtraindo-se o tempo total de manutenção das horas calendário:

HDp=i=1pHCi−j=1nHMj

O cálculo do HD é o elo fundamental entre a manutenção e a operação. Enquanto a manutenção entrega o HD como seu “produto final”, a operação o utiliza como o recurso base (o denominador) para medir sua eficiência de ocupação.

#### 1.2.1.2 Disponibilidade em Processos Unitários

Na pelotização e em plantas de beneficiamento, o cálculo da DF deve considerar a topologia do sistema (disposição dos equipamentos):

- Specific Note for Pelletizing: O número total de horas de manutenção considera os seguintes tipos de manutenção: Preventiva, corretiva e atraso de preventiva.

- Series Equipment (Equipamentos em Série): A disponibilidade do sistema é o produto das disponibilidades individuais. Qualquer parada em um componente interrompe o fluxo total.

DFsérie=DF1×DF2×…×DFn

- Parallel Lines (Linhas em Paralelo): Para processos com duas ou mais linhas operando simultaneamente, a fórmula considera a capacidade total instalada:

DFparalela=n×HC−∑HM1+HM2+…+HMnn×HC×100

- Onde n é a quantidade de linhas.

#### 1.2.1.3 Especificidades do Setor Ferroviário

A gestão ferroviária exige métricas de disponibilidade adaptadas à natureza da frota (vagões e locomotivas), utilizando ponderações por volume ou potência.

- Iron Ore Wagons (Vagões de Minério): Utiliza-se a relação “vagão-hora” para expressar a disponibilidade da frota.

DFmensal=Qtdvagões×horadisponível_mêsQtdvagões×horatotal×100

  - Disponível: Soma dos status operacionais (DNU, URV, URC, UNR, USI, INT, OUT).

  - Total: Soma do status disponível acrescido dos tempos de manutenção (TIO + TIN).

- General Cargo Wagons (Vagões de Carga Geral): Baseia-se na frota ativa operacional em relação aos vagões retidos para manutenção.

DFmensal=Vagões_CGfrota_total−Vagões_CGretidosVagões_CGfrota_total×100

- Locomotives (HP Weighting): Para frotas com modelos e potências distintas, aplica-se a ponderação por Horse Power (HP), garantindo que a indisponibilidade de uma locomotiva de alta potência tenha maior peso no indicador.

DF=HC×HPtotal_frota−∑HM×HPHC×HPtotal_frota×100

### 1.2.2 Physical Utilization (PU / UF)

A Utilização Física (UF) mensura o percentual do tempo em que o equipamento ou usina esteve em operação (trabalhando) em relação ao tempo em que ele esteve tecnicamente disponível para tal. Enquanto a Disponibilidade Física (DF) avalia a eficácia da manutenção, a Utilização Física avalia a eficiência da operação em ocupar as janelas de disponibilidade do ativo.

A fórmula base para o cálculo da UF é definida por:

UF=∑HTHDp×100

Ou, em sua forma expandida:

UF=i=1nHTij=1pHCj−k=1mHMk×100

#### 1.2.2.1 Regras de Negócio e Particularidades Setoriais da UF

O cálculo da UF deve considerar a complexidade da cadeia produtiva de cada unidade de negócio, garantindo que o indicador reflita a real ocupação do ativo disponível:

- Pelotização (DIPE): Para o cálculo consolidado da Diretoria de Pelotização, utiliza-se o somatório das horas de todas as usinas do complexo, tratando a capacidade produtiva de forma agregada para neutralizar gargalos individuais de linhas específicas.

- Operações Portuárias: A medição apresenta um desafio de rastreabilidade. Frequentemente, a UF é medida no equipamento da “ponta” (ex: carregador de navios). No entanto, isso pode ocultar a ociosidade de equipamentos intermediários.

  - Recomendação: Deve-se rastrear todas as combinações de linhas de produção utilizadas para identificar os reais motivos de ociosidade (HO) nos ativos de interface.

- Ferrovia (Locomotivas): Utiliza-se a ponderação por potência ($HP \cdot \text{Hora}$) para refletir a utilização da capacidade de tração da frota, e não apenas o tempo cronológico.

- $$\mathrm{UF}_{\text{locomotivas}} = \left[ \frac{\sum_{i=1}^{n} (HP_i \times HT_i)}{\sum_{i=1}^{n} (HP_i \times HD_i)} \right] \times 100$$

#### 1.2.2.2 Definições de Horas e Sistemas de Origem

A integridade dos cálculos depende da padronização dos gatilhos de tempo (apontamentos):

- Horas Trabalhadas (HT): Somatório do tempo em que o equipamento opera efetivamente na função primária. Os dados são extraídos via telemetria ou sistemas de gerenciamento de frota.

- Horas Calendário (HC): Representa o tempo total do período (24h/dia).

  - Início: Entrega técnica do equipamento à operação.

  - Fim: Baixa definitiva (alienação ou desmobilização) do ativo.

- Horas Disponíveis (HD): É o denominador da UF, resultante da diferença entre o calendário e a manutenção (HD=HC−HM).

### 1.2.3 Produtividade (PR)

Enquanto a disponibilidade e a utilização tratam da alocação de “tempo”, a produtividade e sua eficiência tratam do ritmo e da intensidade do processo. A Produtividade mede o desempenho médio do ativo exclusivamente durante o tempo em que ele está operando (HT). Ela desconsidera paradas de manutenção ou ociosidade, focando na “velocidade” de transformação.

A fórmula de cálculo consolidada para um período é:

PR=∑Unidades de Produção∑HT

As unidades variam conforme o processo, sendo comumente expressas em t/h (toneladas por hora) ou m/h (metros perfurados por hora).

#### 1.2.3.1 Especificidades de Produtividade Operacional

Para garantir a precisão no pacote miningKPI, as frotas utilizam definições customizadas:

- Global Productivity Drill Rigs (GDR): Razão entre a metragem perfurada e as horas trabalhadas totais (incluindo locomoção e posicionamento).

GDR=∑Metros Perfurados∑HT m/h

- Loading Productivity (LP): Taxa de produção dos equipamentos de carga baseada na massa movimentada.

LP=∑Massa Carregada∑HT t/h

- Transportation Throughput: Taxa de produção da frota de transporte.

TP=∑Massa Transportada∑HT t/h

- Meters Drilled (TDM): Mensuração absoluta da profundidade de perfuração (∑Profundidade), aferida via sensores GPS ou sistemas PLC das perfuratrizes.

#### 1.2.3.2 Eficiência de Produtividade (PE / EP)

A Eficiência da Produtividade (EP) compara o ritmo real com uma referência técnica de excelência, indicando o aproveitamento do potencial do ativo.

EP=PRrealPRref×100

##### 1.2.3.2.1 Metodologia de Referência (MSR)

Para garantir uma base comparativa justa, utiliza-se a metodologia MSR (Maximum Sustainable Rate) para definir a referência de excelência:

- Base de Dados: Mínimo de 12 meses de dados diários para capturar a sazonalidade.

- Saneamento: Eliminação de períodos com paradas programadas, falta de demanda ou restrições de alimentação (feed).

- Qualidade: Validação se o volume atende aos requisitos técnicos e ambientais.

- Cálculo: Seleção do Percentil 90 do conjunto de dados saneado.

- Revisão: Atualização anual para refletir mudanças nas condições de mina (ex: dureza do minério).

### 1.2.4 Análise de Impacto na Produção (Contabilização de Perdas)

Indicadores que traduzem perdas de disponibilidade, utilização e produtividade em impacto direto na produção.

#### 1.2.4.1 Impacto na Produção - Disponibilidade Física (IP-DF)

O IP-DF mensura o impacto na produção gerado pela variação da disponibilidade física real em relação à disponibilidade física que foi programada para um determinado período. Enquanto a DF (Disponibilidade Física) é expressa em percentual, o IP-DF converte essa métrica em Kilotoneladas (Kt), tornando o indicador mais tangível para as áreas de Planejamento e Finanças.

A lógica do indicador baseia-se na premissa de que cada hora de manutenção a mais ou a menos em relação ao plano resulta em uma variação direta na produção, proporcional à taxa de produtividade esperada.

A fórmula de cálculo é definida por:

IP-DF=HMprog−HMreal×PRefetiva_prog1000

Onde:

- HMprog (Horas de manutenção programada): Total de horas de manutenção previstas no planejamento original (Baseline).

- HMreal (Horas de manutenção real): Total de horas de manutenção efetivamente realizadas e apontadas no sistema.

- PRefetiva_prog (Taxa efetiva programada): A produtividade esperada do equipamento ou processo (ex: toneladas/hora).

- 1000: Fator de conversão para transformar toneladas em Kilotoneladas (Kt).

#### 1.2.4.2 Impacto na Produção - Utilização Física (IP-UF)

O IP-UF mensura o impacto na produção relacionado à variação entre a utilização física real e a utilização física que foi programada para um determinado período. Ele traduz a eficiência (ou ineficiência) operacional de ocupação da frota disponível em Kilotoneladas (Kt).

A fórmula de cálculo é definida por:

IP-UF=%UFreal−%UFprog×HDprog×PRefetiva_prog1000

Onde:

- %UFreal: Percentual de utilização física efetivamente realizado.

- %UFprog: Percentual de utilização física planejado no baseline.

- HDprog (Horas Disponíveis Programadas): Total de horas em que se planejou ter o equipamento disponível (Horas Calendário - Horas Manutenção Programadas).

- PRefetiva_prog (Taxa Efetiva Programada): Produtividade horária esperada para o ativo.

- 1000: Fator de conversão para Kilotoneladas (Kt).

### 1.2.5 Impacto na Produção - Produtividade (IP-PR)

O IP-Produtividade mensura o impacto na produção relacionado à variação entre o ritmo real e o programado. É um indicador “residual” na ponte de produção: após descontarmos o que se perdeu por manutenção e o que se perdeu por ociosidade operacional, o que sobra é o impacto da velocidade (taxa) de produção.

A fórmula de cálculo é:

IPPR=Prod. Realizada−IPDF−IPUF−Prod. Programada

- Unidade: Kilotoneladas (Kt).

- Interpretação: Se o resultado for negativo, indica que, apesar de o equipamento ter operado o tempo previsto, ele operou em um ritmo (t/h) abaixo da meta, gerando perda de produção por baixa performance.

## 1.3 Advanced Maintenance Performance and Impact Analysis

### 1.3.1 Medidas de Performance da Manutenção

Após um determinado tempo t, os dados são organizados em eventos de operação (HT) ou de manutenção (HM). Com o objetivo de facilitar a representação em um gráfico de processo de contagem, as horas ociosas (HO) são desconsideradas. Cada conjunto de falhas e de manutenções sistemáticas possíveis de acontecer corresponde a um resultado possível do sistema em operação.

As falhas ocorrem em t1,t2,t3,… e as manutenções são executadas em τ1,τ2,τ3,…, onde cada resultado do sistema corresponde a uma função-escada. Após o apontamento do histórico de eventos, definimos NIC como o número de intervenções corretivas e NIS como o número de intervenções sistemáticas.

#### 1.3.1.1 Time Between Failures (TBF) e MTBF

Os tempos entre falhas representam as horas trabalhadas (HT), dadas pela expressão:

HT=i=1nTBFi

Para n=NIC eventos, o tempo médio entre falhas é expresso por:

MTBF=HTNIC

#### 1.3.1.2 Time To Repair (TTR) e MTTR

O tempo para reparo é composto pelas horas em manutenções corretivas (HMC) e horas de manutenção acidente (HAC), dadas pela categoria:

HTMC=i=1nTTRi

Para n=NIC, o tempo médio para reparo é dado por:

MTTR=HTMCNIC

#### 1.3.1.3 Time Between Systematics (TBS) e MTBS

Representam as horas trabalhadas (HT) considerando o número de intervenções sistemáticas (NIS). O tempo médio entre sistemáticas é expresso por:

MTBS=HTNIS

#### 1.3.1.4 Time To Maintain (TTM) e MTTM

Representa o tempo gasto para manutenir um equipamento, dada pela categoria de horas preventivas sistemáticas (MPS):

MPS=j=1mTTMj

Para m=NIS eventos, o tempo médio para manutenir é:

MTTM=MPSNIS

### 1.3.2 Mensuração de Impacto na Incidência de Corretivas

A análise da eficácia da estratégia preventiva passa pela relação entre o que foi programado e o que foi efetivamente executado em termos de frequência e periodicidade.

#### 1.3.2.1 Incidence of Systematic Interventions (ISI)

A razão entre o número de intervenções preventivas programadas (k) e o número de intervenções sistemáticas executadas (NIS), após um determinado tempo de operação HT>t, define a incidência de intervenções sistemáticas:

ISI=NISk

#### 1.3.2.2 Adherence to Systematic Periodicity (ATSP)

A aderência à periodicidade é a relação entre as manutenções programadas que foram efetivamente executadas dentro da tolerância prevista. Dado que k manutenções são sequenciais e programadas, temos:

ATSP=MTBSχ

Onde χ é o tempo médio entre sistemáticas previsto (periodicidade média):

χ=1kj=1kχj

Exemplo Prático: Um ATSP=1.5 indica que, para uma periodicidade prevista de χ=250h, há um atraso médio de 125h para o início da execução, resultando em ISI<1. Inversamente, um ATSP=0.5 indica uma antecipação de 125h.

#### 1.3.2.3 Impact of Systematic Adherence on Corrective (ISAC)

Para quantificar como o desvio das sistemáticas afeta a confiabilidade, calculamos quantas falhas ocorrem no intervalo de atraso ou antecipação:

ISAC=MTBS−χMTBF×NIS

Se considerarmos um atraso de 125h com MTBF=25, espera-se que ocorram ISAC=5 falhas a mais devido ao atraso. A estratégia ótima visa ISAC≅0. Note que se uma pauta não for executada, a próxima ocorrerá em 2χ, configurando uma não aderência crítica que eleva o número de intervenções corretivas (NCI).

### 1.3.3 Mensuração de Impacto na Disponibilidade

A extrapolação do tempo de execução das atividades impacta diretamente a prontidão técnica do ativo.

#### 1.3.3.1 Adherence to Maintenance Time (ATTM)

Define a relação entre o tempo real de execução (SPH) e o tempo previsto (S):

ATTM=SPHS

Onde S é o somatório dos tempos previstos para todas as pautas k em um período de operação.

#### 1.3.3.2 Systematic Maintenance Factor (FMS)

Quando as execuções não são aderentes (ATTM>1), o impacto na disponibilidade física é potencializado. O fator de manutenção sistemática é dado por:

FMS=MTTMATTM−1×HM

#### 1.3.3.3 Impact on Physical Availability (IPA / IDF)

Considerando o aumento do número de reparos (via ISAC) e a ineficiência de execução (via FMS), o impacto total na disponibilidade física é consolidado por:

IPA=ISAC×MTTR+FMS×HMHC

Embora a Disponibilidade Física forneça uma visão macro, a gestão de excelência operacional exige indicadores que isolem o desempenho inerente do equipamento e a sua prontidão durante os períodos de exigência operacional.

#### 1.3.3.4 Disponibilidade Intrínseca (DI)

A Disponibilidade Intrínseca (Inherent Availability) mede a velocidade da manutenção em retornar um equipamento para a operação após a ocorrência de uma falha ou intervenção não programada. Ela representa a performance do equipamento e do processo, focando no tempo que a equipe demanda para reparar e disponibilizar a máquina para o sistema produtivo.

Neste indicador, estão contidas todas as ações envolvidas no reparo, sejam elas de execução, planejamento (PCM), suprimentos ou logística. A DI avalia o desempenho do ativo através da inter-relação entre confiabilidade (MTBF) e mantenabilidade (MTTR).

A fórmula de cálculo varia de acordo com a base de dados utilizada:

- Baseada em Médias (Janela Móvel Mensal):

DI=MTBFMTBF+MTTR×100

- Baseada em Horas Acumuladas:

DI=∑HT∑HT+HMC×100

Governança e Premissas:

- Dimensão: Qualidade.

- Área Reguladora: Excelência Operacional - Técnico.

- Lógica de Acúmulo: Se calculada via MTBF/MTTR, utiliza-se a Janela Móvel Mensal. Se calculada via HT/HMC, utiliza-se o Acúmulo e Recálculo das parcelas no período.

- Fonte de Dados: Exige interface entre sistemas de gerenciamento operacional (Horas Trabalhadas - HT) e de manutenção (Horas de Manutenção Corretiva - HMC).

#### 1.3.3.5 Disponibilidade Operacional (DO)

A Disponibilidade Operacional (DO) avalia o quanto do tempo em que o equipamento foi efetivamente exigido pela operação ele estava apto a cumprir sua função primária. Este indicador é aplicado em situações onde o ativo não opera em regime 24x7 por restrições operacionais, de mercado ou legais.

A fórmula de cálculo é definida por:

DO=∑Horas Operacionais−Horas Manutenção∑Horas Operacionais×100

Definição de Horas Operacionais:

Diferente das horas calendário, as horas operacionais são o tempo de exposição ao uso nas áreas de negócio. É necessário identificar os códigos de parada que não configuram “demanda” para obter este valor. Exemplos de horas não operacionais incluem:

- Aguardando navio na barra;

- Restrições de mercado ou de demanda;

- Restrições legais ou ambientais.

Particularidades Setoriais (Ferrovia):

Para ativos ferroviários, aplicam-se regras específicas de apontamento para garantir a integridade da DO:

- As horas de deslocamento devem ser computadas como operacionais.

- Paradas para manutenção preventiva devem ser computadas como indisponibilidade, independentemente de a equipe ter sido realocada. Toda parada deve ser apontada.

- As horas operacionais devem respeitar os turnos de trabalho (ex: 9h ou 18h), e não a janela de 24h.

## 1.4 Indicadores de Gestão da Manutenção (PCM)

Indicadores voltados ao Planejamento e Controle da Manutenção, com foco em aderência, produtividade da equipe e custos.

Além das métricas de engenharia e impacto, o Planejamento e Controle da Manutenção (PCM) monitora indicadores de processo e custos para garantir a sustentabilidade da operação. Abaixo, detalham-se os principais indicadores de gestão utilizados.

### 1.4.1 Systematic Maintenance Adherence (AMS)

A Aderência à Manutenção Sistemática (AMS) tem por objetivo medir a aderência ao cumprimento das ordens geradas pelo sistema oriundas dos planos de manutenção. Este indicador reflete a disciplina da equipe em executar as preventivas dentro das janelas de oportunidade ideais.

É a relação entre as manutenções sistemáticas (considerando a tolerância técnica) que foram previstas e executadas como aderentes no período, em relação ao total de manutenções sistemáticas previstas para o mesmo período.

A fórmula de cálculo é dada por:

AMS=Qtde Total de OMs Sistemáticas Aderentes (c/ tolerância)Qtde Total de OMs Sistemáticas Previstas (c/ tolerância)×100

- OMs Aderentes: São aquelas executadas dentro do prazo planejado somado à sua margem de tolerância (ex: ±10% do ciclo ou ±X dias).

- Importância: O controle da tolerância é vital, pois uma sistemática executada muito cedo desperdiça vida útil de componentes, enquanto a execução tardia expõe o ativo a riscos de falha não monitorada.

### 1.4.2 Conditional Maintenance Adherence (AMC)

A Aderência à Manutenção Condicional (AMC) tem como objetivo medir se as manutenções baseadas no estado atual do equipamento estão ocorrendo de acordo com a data de necessidade identificada. Diferente da manutenção sistemática, o foco aqui é garantir que os alertas monitorados (preditivos) gerem intervenções no momento exato, otimizando o desempenho antes que ocorra a falha funcional.

Este indicador estabelece a relação entre as manutenções condicionais que foram aderentes dentro do prazo de tolerância e o total de manutenções condicionais previstas para o período.

A fórmula de cálculo é definida por:

AMC=Qtde Total de Notas Condicionais Previstas e AderentesQtde Total de Notas Condicionais Previstas no Período×100

Para a composição deste indicador, aplicam-se os seguintes critérios técnicos de aderência:

- Janela de Aderência: Uma nota é considerada aderente se a sua execução ocorrer no intervalo que compreende desde 30 dias antes da data de conclusão desejada até 5 dias após essa mesma data.

- Quantidade Total de Notas Condicionais Previstas e Aderentes (Numerador): Corresponde ao somatório das notas condicionais que foram concluídas dentro da janela de tolerância supracitada (Data de Conclusão Desejada −30 dias até +5 dias).

- Quantidade Total de Notas Condicionais Previstas (Denominador): Corresponde ao total de notas condicionais que possuíam previsão de execução para o período analisado.

A aplicação rigorosa desta métrica permite que a Engenharia de Confiabilidade avalie a eficácia do monitoramento de condição. Uma baixa aderência na AMC indica que, embora os alertas de degradação estejam sendo gerados, a operação ou o PCM não estão conseguindo liberar o ativo no tempo ótimo, o que aumenta o risco de falhas catastróficas e eleva o custo total de manutenção.

### 1.4.3 Maintenance Plan Adherence (APM)

O indicador APM é uma composição das parcelas dos indicadores AMS (Aderência à Manutenção Sistemática) e AMC (Aderência à Manutenção Condicional). Seu objetivo é medir a aderência dos itens que compõem o plano de médio prazo da manutenção, bem como a resposta às intervenções condicionais identificadas.

A fórmula de cálculo é definida pela soma das execuções aderentes dividida pelo total de eventos previstos no período:

APM=AMSnum+AMCnumAMSden+AMCden×100

Onde:

- Numerador: Soma da “Quantidade Total de OMs Sistemáticas (incluindo tolerância) previstas e aderentes no período” com a “Quantidade Total de Notas Condicionais previstas e aderentes no período” (dentro da janela de -30 a +5 dias).

- Denominador: Soma da “Quantidade Total de OMs Sistemáticas (incluindo tolerância) previstas no período” com a “Quantidade Total de Notas Condicionais previstas no período”.

Composição e Regras de Negócio

Para que o APM reflita com precisão a realidade da operação, ele herda as premissas técnicas de seus indicadores base:

- Aderência Sistemática: Considera a execução das ordens geradas por planos de manutenção, respeitando as margens de tolerância técnica para evitar a perda de vida útil ou a exposição ao risco de falha.

- Aderência Condicional: Considera o cumprimento das notas baseadas em monitoramento de estado, sendo classificada como aderente a intervenção que ocorre entre 30 dias antes da data de conclusão desejada até 5 dias após esse prazo.

- Fechamento Mensal: Assim como os demais indicadores de gestão do PCM, o fechamento oficial do APM ocorre às 00:05h do 2º dia útil do mês subsequente. Esta regra garante que todas as confirmações de ordens e encerramentos de notas feitos no último dia do mês corrente sejam processados pelo sistema.

O acompanhamento do APM é vital para a coordenação entre a Engenharia de Manutenção e o Planejamento, pois uma queda neste índice sugere falhas na integração do plano de médio prazo ou uma sobrecarga de intervenções emergenciais que impedem o cumprimento do cronograma mestre.

### 1.4.4 Schedule Compliance (APR)

A Aderência à Programação (APR) mede o cumprimento da programação de serviços de manutenção. É o percentual de aderência do que foi programado para cada operação nas Ordens de Manutenção na programação semanal em relação ao que foi efetivamente realizado. Altos níveis indicam gestão eficaz de tempo e recursos.

A fórmula de cálculo é:

APR=Qtde Total de OMs Programadas e ExecutadasQtde Total de OMs Programadas×100

Para o cálculo, aplicam-se as seguintes regras de negócio:

- Quantidade Total de OMs Programadas e Executadas (Numerador): Corresponde às operações que foram planejadas e executadas com sucesso dentro da semana. Devem atender aos seguintes critérios:

  - Status do Sistema: Operações com status Encerrada Tecnicamente (ENTE), Encerrada Comercialmente (ENCE), Confirmado (CONF) ou Confirmado Manualmente (CFMN).

  - Janela de Tempo: A data de programação deve estar dentro da semana analisada (segunda a domingo) e a execução efetiva (data de “Fim Real” ou IEDD) também deve ocorrer dentro desta mesma semana.

  - Origem: Apenas ordens do Baseline são consideradas. Ordens adicionadas após o fechamento da programação (status EXPROG) são descartadas.

- Quantidade Total de OMs Programadas (Denominador): Corresponde a todas as operações incluídas na programação da semana analisada (segunda a domingo). Assim como no numerador, considera-se apenas o Baseline da programação semanal, descartando ordens emergenciais ou adicionais (status EXPROG).

### 1.4.5 Scheduled Labor Utilization Index (IMOP)

Medir o nível de utilização programada de Homem Hora da manutenção. É a relação entre o somatório do trabalho real nas ordens programadas e o Hh total disponível.

A fórmula de cálculo é definida por:

IMOP=Quantidade Total de HH Planejado Programado ExecutadoQuantidade Total de HH Disponível×100

Critérios Técnicos e Filtros:

- Numerador (HH Programado Executado):

  - Corresponde ao Somatório do ’trabalho executado” no período (campo trabalho real) da ordem de manutenção que está no BASELINE de programação da semana analisada.

  - Filtros: Excluir Ordens com status EXPROG. O trabalho real na semana deve ser > 0. A turma executante deve ser igual à turma planejada. Desconsiderar confirmações com código de desvio preenchido.

- Denominador (HH Disponível):

  - Mesmo critério do indicador IAMO. Somatório da capacidade de acordo com o calendário, intervalos e turnos definidos para o centro de trabalho. Considerar apenas centros de trabalho com tipo de capacidade “002 – Mão de obra”.

### 1.4.6 Labor Appropriation Index (IAMO)

O objetivo deste indicador é medir se a mão de obra utilizada na execução da manutenção está sendo apropriada corretamente no sistema. Ele representa a relação percentual entre a quantidade de horas-homem (Hh) efetivamente apropriadas nas Ordens de Manutenção (OM) e o total de Hh disponível no centro de trabalho analisado.

A fórmula de cálculo é definida por:

IAMO=Qtde Total de HH ApropriadoQtde Total de HH Disponível no Centro de Trabalho×100

Para a extração e processamento dos dados, aplicam-se os seguintes critérios técnicos:

- Quantidade Total de HH Apropriado (Numerador): Corresponde ao somatório do campo “Trabalho Real” de todas as apropriações efetuadas no período analisado para todas as Ordens de Manutenção. Este valor reflete o esforço real despendido pela equipe técnica nas intervenções.

- Quantidade Total de HH Disponível no Centro de Trabalho (Denominador): Representa a capacidade teórica de execução da unidade. O cálculo baseia-se no somatório do campo “Capacidade”, observando-se as seguintes regras:

  - Calendário e Turnos: Devem ser considerados os intervalos e turnos definidos para o centro de trabalho no período, respeitando-se os dias úteis conforme o calendário de fábrica vinculado.

  - Validade: Devem ser somadas as capacidades de todos os intervalos e turnos com data de validade dentro do período analisado. Caso o centro de trabalho não possua intervalos e turnos específicos, utiliza-se a capacidade útil standard.

  - Filtro de Centros de Trabalho: Devem ser considerados apenas os Centros de Trabalho que recebem apropriação direta, seguindo as chaves de processamento interno:

    - Tipo de responsável igual a LDM com Processamento Interno CM0001.

    - Tipo de responsável igual a LD3 com Processamento Interno CM0002.

### 1.4.7 Systematic to Total Maintenance Ratio (RMS)

A Relação Manutenção Sistemática e Total de Manutenção (RMS) tem como objetivo avaliar o esforço da manutenção aplicado especificamente às intervenções de natureza sistemática. Este indicador demonstra o esforço total sistemático, em termos percentuais de horas-homem (Hh), utilizado na manutenção em relação ao volume total de horas apropriadas.

A fórmula de cálculo é definida por:

RMS=Total HH Sistemáticas+Total HH CalibraçãoTotal HH Apontado em Ordens×100

Para a extração e o processamento de dados, especialmente em ambientes que utilizam o módulo de manutenção do SAP, aplicam-se os seguintes critérios e regras de negócio:

Critérios de Classificação e Tipos de Ordem

Para garantir que o indicador reflita o esforço preventivo real, as ordens de manutenção (OM) são filtradas por seus respectivos tipos:

- Manutenção Sistemática (Numerador): São consideradas apenas as horas apropriadas em ordens provenientes de planos de manutenção. Os tipos de ordem aceitos são YPM (Preventiva), YCA (Calibração) e suas respectivas ordens secundárias. No sistema, os planos de manutenção preventiva devem ser criados exclusivamente sob esses tipos.

- Total de Manutenção (Denominador): Corresponde ao somatório das horas em todas as ordens de manutenção do período, abrangendo os tipos: YPM, YCA, YCM, YEM, YSS, YRR, YIM, YCO e YOP.

- Tratamento de Ordens Secundárias (YSS): Ordens do tipo YSS são classificadas como secundárias. O Hh apropriado nessas ordens deve ser contabilizado e atribuído à Ordem de Manutenção principal correspondente.

Regras de Processamento e Fechamento

- Fonte de Dados: O cálculo baseia-se no somatório das horas apropriadas (campo “Trabalho Real”) dentro do período analisado.

- Fechamento Mensal: O indicador funciona como uma métrica de fechamento de período. A extração final dos dados ocorre às 00:05h do 2º dia útil do mês subsequente, garantindo que todos os apontamentos de horas realizados no final do mês anterior sejam devidamente processados.

A análise do RMS permite identificar se a estratégia de manutenção está focada na prevenção sistemática ou se a mão de obra está sendo consumida por intervenções não planejadas. Um RMS equilibrado e alinhado ao plano mestre de manutenção é um indicativo de saúde operacional e previsibilidade de custos.

### 1.4.8 Corrective Maintenance Ratio (RMC)

A Relação de Manutenção Corretiva (RMC) tem por objetivo comparar o volume de esforço (em horas) dedicado à manutenção corretiva em relação ao total de atividades de manutenção realizadas. Este indicador é um termômetro da estratégia da organização: uma alta proporção de RMC indica uma abordagem predominantemente reativa (“quebra-repara”), enquanto uma proporção menor sugere uma gestão mais preventiva e planejada.

A fórmula de cálculo é expressa por:

RMC=Horas de Manutenção Corretiva (HMC)Horas Totais de Manutenção (HM)×100

- Horas de Manutenção Corretiva (HMC): Somatório das horas reais apontadas em ordens de manutenção do tipo corretiva (emergencial ou programada).

- Horas Totais de Manutenção (HM): Somatório de todas as horas aplicadas em atividades técnicas, incluindo preventivas, preditivas e corretivas.

### 1.4.9 Corrective Maintenance Index (IMC)

Enquanto a RMC foca no volume de horas, o Índice de Manutenção Corretiva (IMC) mede a frequência das intervenções corretivas em relação ao total de ordens de serviço executadas. Um valor elevado de IMC é um forte indicativo de baixa confiabilidade intrínseca dos equipamentos ou da necessidade de melhorias nos planos de manutenção preventiva.

A fórmula de cálculo é definida por:

IMC=Número de Intervenções Corretivas (NIC)Número Total de Intervenções (NTI)×100

- Número de Intervenções Corretivas (NIC): Quantidade total de ordens de manutenção corretiva encerradas no período.

- Número Total de Intervenções (NTI): Somatório de todas as intervenções (Corretivas + Sistemáticas/Preventivas) finalizadas no mesmo período.

### 1.4.10 Backlog

O Backlog representa o tempo que a equipe de manutenção deve trabalhar para concluir todos os serviços pendentes, assumindo que não cheguem novos pedidos durante a execução destes serviços. Ele mede a “carteira de serviços” em dias necessários para zerar as demandas abertas no sistema.

A fórmula de cálculo é dada por:

$$\mathrm{Backlog} = \frac{(\text{Qtde Total de Horas Planejadas} - \text{Qtde Total de Horas Executadas})}{\text{Qtde Total de Horas Disponível}}$$

Para garantir a precisão deste indicador, aplicam-se os seguintes critérios técnicos:

- Critério de Acúmulo Temporal: O Backlog é tratado como uma “fotografia” da situação atual da área. Na hierarquia de relatórios, considera-se o último cenário analisado (geralmente o 1º dia útil do mês subsequente).

- Cálculo do Numerador (Horas Pendentes):

  - Considera o somatório do HH Planejado (trabalho) subtraído do HH Realizado (trabalho real).

  - Filtro de Operações: Apenas operações com chaves de controle de manutenção (ex: PM01, PM02, PM03, YPM1, YPM3, ZPM1).

  - Filtro de Status: As operações devem estar abertas.

    - Status de Sistema: Diferente de Encerrado Tecnicamente (ENTE) e Encerrado Comercialmente (ENCO).

    - Status de Usuário: Diferente de Cancelado (CANC), Totalmente Concluído (CONF) ou Eliminado (ELIM).

- Denominador (Capacidade): Corresponde à quantidade total de horas disponíveis da equipe (Hh Disponível) para o período de referência.

### 1.4.11 Maintenance Cost (MC / CM)

O Custo de Manutenção (CM) é o indicador que avalia a saúde financeira da gestão de ativos, englobando todas as despesas associadas às atividades de manutenção. O controle e a otimização desses custos são essenciais para garantir que a operação seja financeiramente sustentável e competitiva.

A composição deste indicador inclui:

- Custos Diretos: Despesas com mão de obra própria ou terceira, peças de reposição e ferramentas.

- Custos Indiretos: Impactos financeiros causados pelo tempo de inatividade (lucro cessante) durante as paradas dos equipamentos.

- O Índice de Confiabilidade atua de forma complementar ao custo, medindo a capacidade do sistema operar sem falhas ao longo do tempo, o que impacta diretamente na redução do custo total de manutenção no longo prazo.

### 1.4.12 Failure Class Appropriation (ACF)

A Apropriação de Classe de Falhas (ACF) tem por objetivo medir o grau de utilização do sistema informatizado de manutenção (SAP PM) quanto à correta classificação das avarias em Ordens de Manutenção (OM) corretivas. Este indicador é vital para a Engenharia de Confiabilidade, pois garante que os dados necessários para análises de causa raiz (como o Diagrama de Ishikawa ou Árvore de Falhas) estejam disponíveis e completos.

O ACF representa o percentual de ordens encerradas dos tipos corretivo e emergencial que tiveram a apropriação da Classe de Falha em todos os seus níveis (até o nível de solução) em relação ao total de ordens do mesmo tipo encerradas no período.

A fórmula de cálculo é definida por:

ACF=Qtde Total de OMs Corretivas Encerradas com Classe de FalhaQtde Total de OMs Corretivas Encerradas no Período×100

Critérios Técnicos e Regras de Negócio

Para o processamento deste indicador, o sistema observa as seguintes premissas de filtro e status:

- Tipos de Ordem Considerados: São contabilizadas apenas as Ordens de Manutenção de natureza reativa: YCM (Manutenção Corretiva) e YEM (Manutenção Emergencial).

- Condição de Encerramento (Numerador):

  - A ordem deve possuir status de sistema igual a “Encerrado Tecnicamente” ou “Encerrado Comercialmente”.

  - O status de usuário deve ser diferente de “Cancelada” e sistema diferente de “NEXE”.

  - Exigência de Preenchimento: A nota de manutenção associada à ordem deve ter os 5 campos da Classe de Falha preenchidos (até o nível “Solução”) com valores diferentes de “NÃO ENCONTRADO”.

- Base de Comparação (Denominador):

  - Corresponde à quantidade total de ordens YCM e YEM com status de sistema encerrado e data de referência dentro do período pesquisado, independente do preenchimento da classe de falha.

  - Também exclui ordens com status de usuário “Cancelada”.

Importância Analítica

O preenchimento incompleto da classe de falha (ex: registrar o sintoma, mas omitir a causa ou a solução) inviabiliza a extração de relatórios de Pareto e o cálculo de tendências de modos de falha. Assim como os demais indicadores de gestão do PCM, o fechamento mensal do ACF ocorre às 00:05h do 2º dia útil do mês subsequente, garantindo a consolidação das apropriações realizadas no fechamento do mês anterior.

### 1.4.13 Gestão de Fluxo de Trabalho e Portfólio

Indicadores que monitoram o fluxo das ordens de manutenção e notificações, garantindo visibilidade sobre carteira e pendências.

A eficiência da manutenção não é medida apenas pela execução em campo, mas pela agilidade no tratamento administrativo das demandas. O monitoramento da idade média das notas e ordens permite à gestão técnica identificar se a rotina de tratamento está adequada e se as demandas estão fluindo corretamente pelo ciclo de planejamento.

### 1.4.14 Average Maintenance Order Times by Status (TMOMS)

O TMOMS tem por objetivo avaliar o tempo médio de permanência das Ordens de Manutenção (OM) estratificado por cada status (ou etapa) dentro do sistema informatizado de manutenção (SAP PM). Este indicador fornece visibilidade sobre o lead time interno de cada fase do processo, permitindo que a gestão atue pontualmente onde o processo está retido.

A fórmula de cálculo é baseada na soma dos tempos de todas as ordens em um status específico, dividida pela quantidade total de ordens que passaram por esse mesmo status no período:

$$\text{TMOMS} = \frac{\sum (\text{Tempo da OM no status})}{\sum (\text{Quantidade de OMs no status})}$$

Unidade de medida: Dias.

Estratificação e Visões do Processo

Para uma análise de excelência operacional, o indicador é desdobrado em cinco visões principais, representando o ciclo de vida da manutenção:

- Planejamento: Tempo médio em que a ordem permanece aguardando a definição de escopo, recursos e procedimentos técnicos.

- Aprovisionamento: Tempo médio de retenção aguardando a chegada de materiais, peças de reposição ou contratação de serviços externos.

- Programação: Tempo em que a ordem, já planejada e com recursos disponíveis, aguarda a janela operacional para ser inserida no cronograma semanal.

- Execução: Tempo decorrido desde o início real da atividade até o seu encerramento em campo.

- Outros Status: Inclui tempos de retenção em etapas transversais, como aguardando aprovação financeira ou pendências de terceiros.

Dimensões e Acúmulo Temporal

O TMOMS é classificado majoritariamente na dimensão de Produtividade, sob a regulação da área de Excelência Operacional - Técnico. Diferente de indicadores de “fotografia” (como o Backlog), o TMOMS utiliza a fórmula de acúmulo por Recálculo. Isso significa que, ao analisar períodos maiores (trimestres ou anos), o sistema reavalia as médias de tempos de permanência para garantir que a tendência reflita a realidade histórica das operações e não apenas uma soma linear de dias.

A análise conjunta do TMOMS com o Backlog permite diferenciar se um volume alto de trabalho pendente é causado por excesso de demanda (Backlog alto com TMOMS estável) ou por ineficiência de fluxo (Backlog alto acompanhado de aumento no tempo de Planejamento ou Aprovisionamento).

### 1.4.15 Average Age of Untreated Notifications (IMNC)

O indicador IMNC visa medir o tempo médio em que as Notas de Manutenção permanecem na “caixa de entrada” do PCM sem que tenham recebido o tratamento inicial (vinculação a uma Ordem de Manutenção). Este indicador é essencial para garantir que as solicitações de manutenção não fiquem paradas, perdendo a janela de oportunidade de planejamento.

A fórmula de cálculo é definida por:

$$IMNC = \frac{\text{Qtde Total do Tempo das Notas sem tratamento}}{\text{Qtde Total das Notas sem tratamento}}$$

Premissas e Regras de Negócio:

- Objetivo: Verificar se a rotina de tratamento das Notas em carteira está adequada, garantindo que as demandas sejam atendidas tempestivamente.

- Cálculo do Tempo (Parcela 1): Corresponde à diferença em dias entre a data atual e a data de criação da nota.

- Critérios de Filtro:

  - Considerar apenas notas de tipo iniciado com “Y”.

  - Considerar apenas as notas abertas e ainda não vinculadas a uma Ordem de Manutenção.

  - Exclusões: Notas encerradas (status de sistema MSEN), rejeitadas (status de usuário REJE) ou já vinculadas a uma OM.

- Frequência e Acúmulo: A menor frequência de apuração é semanal, utilizando a lógica de Recálculo das parcelas no período analisado.

- Fechamento: O fechamento oficial ocorre às 00:05h do 2º dia útil do mês subsequente.

### 1.4.16 Average Age of Open Orders (IMOS)

O IMOS mede o tempo médio em que uma Ordem de Manutenção (OM) permanece aberta no sistema, desde sua criação até seu encerramento técnico. Diferente do IMNC, que foca na triagem, o IMOS foca no fluxo de planejamento, programação e execução.

A fórmula de cálculo é definida por:

$$IMOS = \frac{\text{Qtde Total do Tempo das OMs abertas}}{\text{Qtde Total de OMs abertas}}$$

Premissas e Regras de Negócio:

- Objetivo: Identificar o tempo médio de permanência das ordens na carteira de serviços ativa.

- Cálculo do Tempo (Parcela 1): Corresponde à diferença em dias entre a data atual e a data de entrada (criação) da Ordem.

- Critérios de Filtro:

  - Considerar todas as ordens que não atingiram o estágio final de encerramento.

  - Exclusões: Ordens Encerradas Tecnicamente (status sistema ENTE), Encerradas Comercialmente (status sistema ENCO) ou Não Executadas (status sistema NEXE).

- Lógica de Fotografia: O IMOS é um “Retrato da situação no momento”. Ele não é acumulativo no sentido de soma, mas sim a fotografia da carteira no instante da apuração. Na hierarquia mensal, considera-se o último cenário analisado para representar a situação atual da área.

- Frequência e Acúmulo: Apuração diária com área reguladora em Excelência Operacional - Técnico. ** Selecionar o Percentil 90 deste conjunto de dados saneado.

- Revisão: A referência deve ser revisada anualmente para refletir alterações no processo (ex: dureza do minério ou profundidade da cava).

  - Nota: Na Pelotização, esta referência é denominada PHL (Produtividade Horária Líquida).

# 2. Production Impact Analysis (Loss Accounting)

## 2.1 Production Impact - Physical Availability (IP-DF)

O IP-DF mensura o impacto na produção gerado pela variação da disponibilidade física real em relação à disponibilidade física que foi programada para um determinado período. Enquanto a DF (Disponibilidade Física) é expressa em percentual, o IP-DF converte essa métrica em Kilotoneladas (Kt), tornando o indicador mais tangível para as áreas de Planejamento e Finanças.

A lógica do indicador baseia-se na premissa de que cada hora de manutenção a mais ou a menos em relação ao plano resulta em uma variação direta na produção, proporcional à taxa de produtividade esperada.

A fórmula de cálculo é definida por:

IP-DF=HMprog−HMreal×PRefetiva_prog1000

Onde:

- HMprog (Horas de manutenção programada): Total de horas de manutenção previstas no planejamento original (Baseline).

- HMreal (Horas de manutenção real): Total de horas de manutenção efetivamente realizadas e apontadas no sistema.

- PRefetiva_prog (Taxa efetiva programada): A produtividade esperada do equipamento ou processo (ex: toneladas/hora).

- 1000: Fator de conversão para transformar toneladas em Kilotoneladas (Kt).

## 2.2 Production Impact - Physical Utilization (IP-UF)

O IP-UF mensura o impacto na produção relacionado à variação entre a utilização física real e a utilização física que foi programada para um determinado período. Ele traduz a eficiência (ou ineficiência) operacional de ocupação da frota disponível em Kilotoneladas (Kt).

A fórmula de cálculo é definida por:

IP-UF=%UFreal−%UFprog×HDprog×PRefetiva_prog1000

Onde:

- %UFreal: Percentual de utilização física efetivamente realizado.

- %UFprog: Percentual de utilização física planejado no baseline.

- HDprog (Horas Disponíveis Programadas): Total de horas em que se planejou ter o equipamento disponível (Horas Calendário - Horas Manutenção Programadas).

- PRefetiva_prog (Taxa Efetiva Programada): Produtividade horária esperada para o ativo.

- 1000: Fator de conversão para Kilotoneladas (Kt).

## 2.3 Production Impact - Productivity (IP-PR)

O IP-Produtividade mensura o impacto na produção relacionado à variação entre o ritmo real e o programado. É um indicador “residual” na ponte de produção: após descontarmos o que se perdeu por manutenção e o que se perdeu por ociosidade operacional, o que sobra é o impacto da velocidade (taxa) de produção.

A fórmula de cálculo é:

IPPR=Prod. Realizada−IPDF−IPUF−Prod. Programada

- Unidade: Kilotoneladas (Kt).

- Interpretação: Se o resultado for negativo, indica que, apesar de o equipamento ter operado o tempo previsto, ele operou em um ritmo (t/h) abaixo da meta, gerando perda de produção por baixa performance.

# 3. Engineering and Reliability Indicators

Os indicadores de manutenção desempenham um papel crucial na gestão eficiente de ativos e equipamentos em diversos setores industriais. Eles fornecem informações valiosas sobre o desempenho e a condição dos ativos, permitindo a otimização das estratégias de manutenção.

Segundo a literatura especializada, estes indicadores dividem-se em categorias que evidenciam desde o efeito da manutenção no desempenho dos negócios até a confiabilidade e disponibilidade técnica dos ativos. A priorização e programação visam a gestão econômica, alinhando o investimento à eficiência financeira e reduzindo custos decorrentes de interrupções.

## 3.1 Event Organization and Counting Processes

Para o cálculo preciso das métricas de confiabilidade, os dados coletados após um tempo t são organizados em eventos de operação (HT) ou de manutenção (HM). Com o objetivo de facilitar a representação em um gráfico de processo de contagem, as horas ociosas (HO) são desconsideradas nesta etapa.

A dinâmica do sistema é representada por conjuntos de eventos:

- Falhas: Ocorrem nos tempos t1,t2,t3,….

- Manutenções Sistemáticas: Executadas nos tempos τ1,τ2,τ3,….

Cada resultado do sistema corresponde a uma função-escada, permitindo a visualização histórica das intervenções. Ao processar este histórico, definimos NIC como o número de intervenções corretivas executadas e NIS como o número de intervenções sistemáticas executadas.

## 3.2 Fundamental Performance Measures

A partir da contagem de eventos, estabelecem-se as médias fundamentais, onde HT=i=1nTBFi (sendo n=NIC):

- Mean Time Between Failures (MTBF):

MTBF=HTNIC

- Mean Time To Repair (MTTR):

MTTR=HTMCNIC

- Mean Time Between Systematics (MTBS):

MTBS=HTNIS

- Mean Time To Maintain (MTTM):

MTTM=MPSNIS

## 3.3 Measuring Impact on Corrective Incidence

A eficácia de uma estratégia de manutenção, monitorada pela Engenharia, não reside apenas na execução das pautas, mas na rigorosa sequência e periodicidade dessas ações.

### 3.3.1 Incidence and Adherence

- Systematic Intervention Incidence (ISI):

ISI=NISk

- Systematic Periodicity Adherence (ATSP):

ATSP=MTBSχ

- Onde

χ=1kj=1kχj

  - Exemplo de Atraso: Um ATSP=1.5 para uma periodicidade alvo de χ=250 h implica um atraso médio de 125 h. Isso resulta em um ISI<1 (menos intervenções que o necessário no período).

  - Exemplo de Antecipação: Um ATSP=0.5 implica uma antecipação média de 125 h.

##### 3.3.1.0.1 Impact of Adherence on Correctives (ISAC)

Este indicador conecta o desvio do planejamento (atraso) com a consequência na confiabilidade (falha). Ele estima quantas falhas ocorrem no intervalo de desvio das sistemáticas:

ISAC=MTBS−χMTBF×NIS

- Exemplo Prático: Um atraso de 125 h em um equipamento com MTBF=25 h resulta em ISAC=5. Ou seja, 5 falhas poderiam ter sido evitadas se a periodicidade fosse respeitada.

- Estratégia Ótima: A estratégia ótima visa manter ISAC≅0. A não execução de uma pauta dobra o intervalo para a próxima (2χ), configurando não aderência crítica. Tanto ISI<1 quanto ATSP>1 indicam aumento das corretivas.

#### 3.3.1.1 Measuring Impact on Availability

A disponibilidade é definida pela ISO-5462:1994 como a “capacidade de um sistema estar em condições de executar uma certa função em um dado instante ou durante um intervalo de tempo determinado, levando em consideração os aspectos combinados de sua confiabilidade, mantenabilidade e suporte de manutenção, supondo que recursos externos requeridos estejam assegurados”.

Esta definição evidencia que a mantenabilidade (capacidade de recolocação em operação) impacta diretamente a disponibilidade física. Quando a manutenção é feita sob condições e recursos prescritos, o tempo de execução é controlado, gerando pouco impacto negativo na disponibilidade.

### 3.3.2 Time Adherence and Maintenance Factor

- Maintenance Time Adherence (ATTM):

- Mede a extrapolação do tempo de execução. Sendo S=j=1kSj o tempo previsto para as pautas:

ATTM=SPHS

- Impact on Physical Availability (IDF):

- Quando ATTM>1, o impacto negativo aumenta. Utiliza-se o Fator de Manutenção Sistemática (FMS) para compor o indicador final, que consolida o impacto do aumento de reparos e a ineficiência da execução:

FMS=MTTMATTM−1×HM

IDF=ISAC×MTTR+FMS×HMHC

## 3.4 Availability Refinements

Embora a Disponibilidade Física forneça uma visão macro, a gestão de excelência operacional exige indicadores que isolem o desempenho inerente do equipamento e a sua prontidão durante os períodos de exigência operacional.

### 3.4.1 Inherent Availability (DI)

A Disponibilidade Intrínseca (DI) mede a velocidade da manutenção em retornar um equipamento para a operação após a ocorrência de uma falha ou intervenção não programada. Ela representa a performance do equipamento e do processo, focando no tempo que a equipe demanda para reparar e disponibilizar a máquina para o sistema produtivo.

Neste indicador, estão contidas todas as ações envolvidas no reparo, sejam elas de execução, planejamento (PCM), suprimentos ou logística. A DI avalia o desempenho do ativo através da inter-relação entre confiabilidade (MTBF) e mantenabilidade (MTTR).

A fórmula de cálculo varia de acordo com a base de dados utilizada:

- Baseada em Médias (Janela Móvel Mensal):

DI=MTBFMTBF+MTTR×100

- Baseada em Horas Acumuladas:

DI=∑HT∑HT+HMC×100

Governança e Premissas:

- Dimensão: Qualidade.

- Área Reguladora: Excelência Operacional - Técnico.

- Lógica de Acúmulo: Se calculada via MTBF/MTTR, utiliza-se a Janela Móvel Mensal. Se calculada via HT/HMC, utiliza-se o Acúmulo e Recálculo das parcelas no período.

- Fonte de Dados: Exige interface entre sistemas de gerenciamento operacional (Horas Trabalhadas - HT) e de manutenção (Horas de Manutenção Corretiva - HMC).

##### 3.4.1.0.1 Operational Availability (DO)

A Disponibilidade Operacional (DO) avalia o quanto do tempo em que o equipamento foi efetivamente exigido pela operação ele estava apto a cumprir sua função primária. Este indicador é aplicado em situações onde o ativo não opera em regime 24x7 por restrições operacionais, de mercado ou legais.

A fórmula de cálculo é definida por:

DO=∑Horas Operacionais−Horas Manutenção∑Horas Operacionais×100

Definição de Horas Operacionais:

Diferente das horas calendário, as horas operacionais são o tempo de exposição ao uso nas áreas de negócio. É necessário identificar os códigos de parada que não configuram “demanda” para obter este valor. Exemplos de horas não operacionais incluem:

- Aguardando navio na barra;

- Restrições de mercado ou de demanda;

- Restrições legais ou ambientais.

Particularidades Setoriais (Ferrovia):

Para ativos ferroviários, aplicam-se regras específicas de apontamento para garantir a integridade da DO:

- As horas de deslocamento devem ser computadas como operacionais.

- Paradas para manutenção preventiva devem ser computadas como indisponibilidade, independentemente de a equipe ter sido realocada. Toda parada deve ser apontada.

- As horas operacionais devem respeitar os turnos de trabalho (ex: 9h ou 18h), e não a janela de 24h.

# 4. Maintenance Management Indicators (PCM)

Além das métricas de engenharia e impacto, o Planejamento e Controle da Manutenção (PCM) monitora indicadores de processo e custos para garantir a sustentabilidade da operação. Abaixo, detalham-se os principais indicadores de gestão utilizados.

## 4.1 Systematic Maintenance Adherence (AMS)

A Aderência à Manutenção Sistemática (AMS) tem por objetivo medir a aderência ao cumprimento das ordens geradas pelo sistema oriundas dos planos de manutenção. Este indicador reflete a disciplina da equipe em executar as preventivas dentro das janelas de oportunidade ideais.

É a relação entre as manutenções sistemáticas (considerando a tolerância técnica) que foram previstas e executadas como aderentes no período, em relação ao total de manutenções sistemáticas previstas para o mesmo período.

A fórmula de cálculo é dada por:

AMS=Qtde Total de OMs Sistemáticas Aderentes (c/ tolerância)Qtde Total de OMs Sistemáticas Previstas (c/ tolerância)×100

- OMs Aderentes: São aquelas executadas dentro do prazo planejado somado à sua margem de tolerância (ex: ±10% do ciclo ou ±X dias).

- Importância: O controle da tolerância é vital, pois uma sistemática executada muito cedo desperdiça vida útil de componentes, enquanto a execução tardia expõe o ativo a riscos de falha não monitorada.

## 4.2 Conditional Maintenance Adherence (AMC)

A Aderência à Manutenção Condicional (AMC) tem como objetivo medir se as manutenções baseadas no estado atual do equipamento estão ocorrendo de acordo com a data de necessidade identificada. Diferente da manutenção sistemática, o foco aqui é garantir que os alertas monitorados (preditivos) gerem intervenções no momento exato, otimizando o desempenho antes que ocorra a falha funcional.

Este indicador estabelece a relação entre as manutenções condicionais que foram aderentes dentro do prazo de tolerância e o total de manutenções condicionais previstas para o período.

A fórmula de cálculo é definida por:

AMC=Qtde Total de Notas Condicionais Previstas e AderentesQtde Total de Notas Condicionais Previstas no Período×100

Para a composição deste indicador, aplicam-se os seguintes critérios técnicos de aderência:

- Janela de Aderência: Uma nota é considerada aderente se a sua execução ocorrer no intervalo que compreende desde 30 dias antes da data de conclusão desejada até 5 dias após essa mesma data.

- Quantidade Total de Notas Condicionais Previstas e Aderentes (Numerador): Corresponde ao somatório das notas condicionais que foram concluídas dentro da janela de tolerância supracitada (Data de Conclusão Desejada −30 dias até +5 dias).

- Quantidade Total de Notas Condicionais Previstas (Denominador): Corresponde ao total de notas condicionais que possuíam previsão de execução para o período analisado.

A aplicação rigorosa desta métrica permite que a Engenharia de Confiabilidade avalie a eficácia do monitoramento de condição. Uma baixa aderência na AMC indica que, embora os alertas de degradação estejam sendo gerados, a operação ou o PCM não estão conseguindo liberar o ativo no tempo ótimo, o que aumenta o risco de falhas catastróficas e eleva o custo total de manutenção.

## 4.3 Maintenance Plan Adherence (APM)

O indicador APM é uma composição das parcelas dos indicadores AMS (Aderência à Manutenção Sistemática) e AMC (Aderência à Manutenção Condicional). Seu objetivo é medir a aderência dos itens que compõem o plano de médio prazo da manutenção, bem como a resposta às intervenções condicionais identificadas.

A fórmula de cálculo é definida pela soma das execuções aderentes dividida pelo total de eventos previstos no período:

APM=AMSnum+AMCnumAMSden+AMCden×100

Onde:

- Numerador: Soma da “Quantidade Total de OMs Sistemáticas (incluindo tolerância) previstas e aderentes no período” com a “Quantidade Total de Notas Condicionais previstas e aderentes no período” (dentro da janela de -30 a +5 dias).

- Denominador: Soma da “Quantidade Total de OMs Sistemáticas (incluindo tolerância) previstas no período” com a “Quantidade Total de Notas Condicionais previstas no período”.

Composição e Regras de Negócio

Para que o APM reflita com precisão a realidade da operação, ele herda as premissas técnicas de seus indicadores base:

- Aderência Sistemática: Considera a execução das ordens geradas por planos de manutenção, respeitando as margens de tolerância técnica para evitar a perda de vida útil ou a exposição ao risco de falha.

- Aderência Condicional: Considera o cumprimento das notas baseadas em monitoramento de estado, sendo classificada como aderente a intervenção que ocorre entre 30 dias antes da data de conclusão desejada até 5 dias após esse prazo.

- Fechamento Mensal: Assim como os demais indicadores de gestão do PCM, o fechamento oficial do APM ocorre às 00:05h do 2º dia útil do mês subsequente. Esta regra garante que todas as confirmações de ordens e encerramentos de notas feitos no último dia do mês corrente sejam processados pelo sistema.

O acompanhamento do APM é vital para a coordenação entre a Engenharia de Manutenção e o Planejamento, pois uma queda neste índice sugere falhas na integração do plano de médio prazo ou uma sobrecarga de intervenções emergenciais que impedem o cumprimento do cronograma mestre.

## 4.4 Schedule Compliance (APR)

A Aderência à Programação (APR) mede o cumprimento da programação de serviços de manutenção. É o percentual de aderência do que foi programado para cada operação nas Ordens de Manutenção na programação semanal em relação ao que foi efetivamente realizado. Altos níveis indicam gestão eficaz de tempo e recursos.

A fórmula de cálculo é:

APR=Qtde Total de OMs Programadas e ExecutadasQtde Total de OMs Programadas×100

Para o cálculo, aplicam-se as seguintes regras de negócio:

- Quantidade Total de OMs Programadas e Executadas (Numerador): Corresponde às operações que foram planejadas e executadas com sucesso dentro da semana. Devem atender aos seguintes critérios:

  - Status do Sistema: Operações com status Encerrada Tecnicamente (ENTE), Encerrada Comercialmente (ENCE), Confirmado (CONF) ou Confirmado Manualmente (CFMN).

  - Janela de Tempo: A data de programação deve estar dentro da semana analisada (segunda a domingo) e a execução efetiva (data de “Fim Real” ou IEDD) também deve ocorrer dentro desta mesma semana.

  - Origem: Apenas ordens do Baseline são consideradas. Ordens adicionadas após o fechamento da programação (status EXPROG) são descartadas.

- Quantidade Total de OMs Programadas (Denominador): Corresponde a todas as operações incluídas na programação da semana analisada (segunda a domingo). Assim como no numerador, considera-se apenas o Baseline da programação semanal, descartando ordens emergenciais ou adicionais (status EXPROG).

## 4.5 Scheduled Labor Utilization Index (IMOP)

Medir o nível de utilização programada de Homem Hora da manutenção. É a relação entre o somatório do trabalho real nas ordens programadas e o Hh total disponível.

A fórmula de cálculo é definida por:

IMOP=Quantidade Total de HH Planejado Programado ExecutadoQuantidade Total de HH Disponível×100

Critérios Técnicos e Filtros:

- Numerador (HH Programado Executado):

  - Corresponde ao Somatório do ’trabalho executado” no período (campo trabalho real) da ordem de manutenção que está no BASELINE de programação da semana analisada.

  - Filtros: Excluir Ordens com status EXPROG. O trabalho real na semana deve ser > 0. A turma executante deve ser igual à turma planejada. Desconsiderar confirmações com código de desvio preenchido.

- Denominador (HH Disponível):

  - Mesmo critério do indicador IAMO. Somatório da capacidade de acordo com o calendário, intervalos e turnos definidos para o centro de trabalho. Considerar apenas centros de trabalho com tipo de capacidade “002 – Mão de obra”.

## 4.6 Labor Appropriation Index (IAMO)

O objetivo deste indicador é medir se a mão de obra utilizada na execução da manutenção está sendo apropriada corretamente no sistema. Ele representa a relação percentual entre a quantidade de horas-homem (Hh) efetivamente apropriadas nas Ordens de Manutenção (OM) e o total de Hh disponível no centro de trabalho analisado.

A fórmula de cálculo é definida por:

IAMO=Qtde Total de HH ApropriadoQtde Total de HH Disponível no Centro de Trabalho×100

Para a extração e processamento dos dados, aplicam-se os seguintes critérios técnicos:

- Quantidade Total de HH Apropriado (Numerador): Corresponde ao somatório do campo “Trabalho Real” de todas as apropriações efetuadas no período analisado para todas as Ordens de Manutenção. Este valor reflete o esforço real despendido pela equipe técnica nas intervenções.

- Quantidade Total de HH Disponível no Centro de Trabalho (Denominador): Representa a capacidade teórica de execução da unidade. O cálculo baseia-se no somatório do campo “Capacidade”, observando-se as seguintes regras:

  - Calendário e Turnos: Devem ser considerados os intervalos e turnos definidos para o centro de trabalho no período, respeitando-se os dias úteis conforme o calendário de fábrica vinculado.

  - Validade: Devem ser somadas as capacidades de todos os intervalos e turnos com data de validade dentro do período analisado. Caso o centro de trabalho não possua intervalos e turnos específicos, utiliza-se a capacidade útil standard.

  - Filtro de Centros de Trabalho: Devem ser considerados apenas os Centros de Trabalho que recebem apropriação direta, seguindo as chaves de processamento interno:

    - Tipo de responsável igual a LDM com Processamento Interno CM0001.

    - Tipo de responsável igual a LD3 com Processamento Interno CM0002.

## 4.7 Systematic to Total Maintenance Ratio (RMS)

A Relação Manutenção Sistemática e Total de Manutenção (RMS) tem como objetivo avaliar o esforço da manutenção aplicado especificamente às intervenções de natureza sistemática. Este indicador demonstra o esforço total sistemático, em termos percentuais de horas-homem (Hh), utilizado na manutenção em relação ao volume total de horas apropriadas.

A fórmula de cálculo é definida por:

RMS=Total HH Sistemáticas+Total HH CalibraçãoTotal HH Apontado em Ordens×100

Para a extração e o processamento de dados, especialmente em ambientes que utilizam o módulo de manutenção do SAP, aplicam-se os seguintes critérios e regras de negócio:

Critérios de Classificação e Tipos de Ordem

Para garantir que o indicador reflita o esforço preventivo real, as ordens de manutenção (OM) são filtradas por seus respectivos tipos:

- Manutenção Sistemática (Numerador): São consideradas apenas as horas apropriadas em ordens provenientes de planos de manutenção. Os tipos de ordem aceitos são YPM (Preventiva), YCA (Calibração) e suas respectivas ordens secundárias. No sistema, os planos de manutenção preventiva devem ser criados exclusivamente sob esses tipos.

- Total de Manutenção (Denominador): Corresponde ao somatório das horas em todas as ordens de manutenção do período, abrangendo os tipos: YPM, YCA, YCM, YEM, YSS, YRR, YIM, YCO e YOP.

- Tratamento de Ordens Secundárias (YSS): Ordens do tipo YSS são classificadas como secundárias. O Hh apropriado nessas ordens deve ser contabilizado e atribuído à Ordem de Manutenção principal correspondente.

Regras de Processamento e Fechamento

- Fonte de Dados: O cálculo baseia-se no somatório das horas apropriadas (campo “Trabalho Real”) dentro do período analisado.

- Fechamento Mensal: O indicador funciona como uma métrica de fechamento de período. A extração final dos dados ocorre às 00:05h do 2º dia útil do mês subsequente, garantindo que todos os apontamentos de horas realizados no final do mês anterior sejam devidamente processados.

A análise do RMS permite identificar se a estratégia de manutenção está focada na prevenção sistemática ou se a mão de obra está sendo consumida por intervenções não planejadas. Um RMS equilibrado e alinhado ao plano mestre de manutenção é um indicativo de saúde operacional e previsibilidade de custos.

## 4.8 Corrective Maintenance Ratio (RMC)

A Relação de Manutenção Corretiva (RMC) tem por objetivo comparar o volume de esforço (em horas) dedicado à manutenção corretiva em relação ao total de atividades de manutenção realizadas. Este indicador é um termômetro da estratégia da organização: uma alta proporção de RMC indica uma abordagem predominantemente reativa (“quebra-repara”), enquanto uma proporção menor sugere uma gestão mais preventiva e planejada.

A fórmula de cálculo é expressa por:

RMC=Horas de Manutenção Corretiva (HMC)Horas Totais de Manutenção (HM)×100

- Horas de Manutenção Corretiva (HMC): Somatório das horas reais apontadas em ordens de manutenção do tipo corretiva (emergencial ou programada).

- Horas Totais de Manutenção (HM): Somatório de todas as horas aplicadas em atividades técnicas, incluindo preventivas, preditivas e corretivas.

## 4.9 Corrective Maintenance Index (IMC)

Enquanto a RMC foca no volume de horas, o Índice de Manutenção Corretiva (IMC) mede a frequência das intervenções corretivas em relação ao total de ordens de serviço executadas. Um valor elevado de IMC é um forte indicativo de baixa confiabilidade intrínseca dos equipamentos ou da necessidade de melhorias nos planos de manutenção preventiva.

A fórmula de cálculo é definida por:

IMC=Número de Intervenções Corretivas (NIC)Número Total de Intervenções (NTI)×100

- Número de Intervenções Corretivas (NIC): Quantidade total de ordens de manutenção corretiva encerradas no período.

- Número Total de Intervenções (NTI): Somatório de todas as intervenções (Corretivas + Sistemáticas/Preventivas) finalizadas no mesmo período.

## 4.10 Backlog

O Backlog representa o tempo que a equipe de manutenção deve trabalhar para concluir todos os serviços pendentes, assumindo que não cheguem novos pedidos durante a execução destes serviços. Ele mede a “carteira de serviços” em dias necessários para zerar as demandas abertas no sistema.

A fórmula de cálculo é dada por:

$$\mathrm{Backlog} = \frac{(\text{Qtde Total de Horas Planejadas} - \text{Qtde Total de Horas Executadas})}{\text{Qtde Total de Horas Disponível}}$$

Para garantir a precisão deste indicador, aplicam-se os seguintes critérios técnicos:

- Critério de Acúmulo Temporal: O Backlog é tratado como uma “fotografia” da situação atual da área. Na hierarquia de relatórios, considera-se o último cenário analisado (geralmente o 1º dia útil do mês subsequente).

- Cálculo do Numerador (Horas Pendentes):

  - Considera o somatório do HH Planejado (trabalho) subtraído do HH Realizado (trabalho real).

  - Filtro de Operações: Apenas operações com chaves de controle de manutenção (ex: PM01, PM02, PM03, YPM1, YPM3, ZPM1).

  - Filtro de Status: As operações devem estar abertas.

    - Status de Sistema: Diferente de Encerrado Tecnicamente (ENTE) e Encerrado Comercialmente (ENCO).

    - Status de Usuário: Diferente de Cancelado (CANC), Totalmente Concluído (CONF) ou Eliminado (ELIM).

- Denominador (Capacidade): Corresponde à quantidade total de horas disponíveis da equipe (Hh Disponível) para o período de referência.

## 4.11 Maintenance Cost (MC)

O Custo de Manutenção (CM) é o indicador que avalia a saúde financeira da gestão de ativos, englobando todas as despesas associadas às atividades de manutenção. O controle e a otimização desses custos são essenciais para garantir que a operação seja financeiramente sustentável e competitiva.

A composição deste indicador inclui:

- Custos Diretos: Despesas com mão de obra própria ou terceira, peças de reposição e ferramentas.

- Custos Indiretos: Impactos financeiros causados pelo tempo de inatividade (lucro cessante) durante as paradas dos equipamentos.

O Índice de Confiabilidade atua de forma complementar ao custo, medindo a capacidade do sistema operar sem falhas ao longo do tempo, o que impacta diretamente na redução do custo total de manutenção no longo prazo.

## 4.12 Failure Class Appropriation (ACF)

A Apropriação de Classe de Falhas (ACF) tem por objetivo medir o grau de utilização do sistema informatizado de manutenção (SAP PM) quanto à correta classificação das avarias em Ordens de Manutenção (OM) corretivas. Este indicador é vital para a Engenharia de Confiabilidade, pois garante que os dados necessários para análises de causa raiz (como o Diagrama de Ishikawa ou Árvore de Falhas) estejam disponíveis e completos.

O ACF representa o percentual de ordens encerradas dos tipos corretivo e emergencial que tiveram a apropriação da Classe de Falha em todos os seus níveis (até o nível de solução) em relação ao total de ordens do mesmo tipo encerradas no período.

A fórmula de cálculo é definida por:

ACF=Qtde Total de OMs Corretivas Encerradas com Classe de FalhaQtde Total de OMs Corretivas Encerradas no Período×100

Critérios Técnicos e Regras de Negócio

Para o processamento deste indicador, o sistema observa as seguintes premissas de filtro e status:

- Tipos de Ordem Considerados: São contabilizadas apenas as Ordens de Manutenção de natureza reativa: YCM (Manutenção Corretiva) e YEM (Manutenção Emergencial).

- Condição de Encerramento (Numerador):

  - A ordem deve possuir status de sistema igual a “Encerrado Tecnicamente” ou “Encerrado Comercialmente”.

  - O status de usuário deve ser diferente de “Cancelada” e sistema diferente de “NEXE”.

  - Exigência de Preenchimento: A nota de manutenção associada à ordem deve ter os 5 campos da Classe de Falha preenchidos (até o nível “Solução”) com valores diferentes de “NÃO ENCONTRADO”.

- Base de Comparação (Denominador):

  - Corresponde à quantidade total de ordens YCM e YEM com status de sistema encerrado e data de referência dentro do período pesquisado, independente do preenchimento da classe de falha.

  - Também exclui ordens com status de usuário “Cancelada”.

Importância Analítica

O preenchimento incompleto da classe de falha (ex: registrar o sintoma, mas omitir a causa ou a solução) inviabiliza a extração de relatórios de Pareto e o cálculo de tendências de modos de falha. Assim como os demais indicadores de gestão do PCM, o fechamento mensal do ACF ocorre às 00:05h do 2º dia útil do mês subsequente, garantindo a consolidação das apropriações realizadas no fechamento do mês anterior.

# 5. Workflow and Portfolio Management

A eficiência da manutenção não é medida apenas pela execução em campo, mas pela agilidade no tratamento administrativo das demandas. O monitoramento da idade média das notas e ordens permite à gestão técnica identificar se a rotina de tratamento está adequada e se as demandas estão fluindo corretamente pelo ciclo de planejamento.

## 5.1 Average Maintenance Order Times by Status (TMOMS)

O TMOMS tem por objetivo avaliar o tempo médio de permanência das Ordens de Manutenção (OM) estratificado por cada status (ou etapa) dentro do sistema informatizado de manutenção (SAP PM). Este indicador fornece visibilidade sobre o lead time interno de cada fase do processo, permitindo que a gestão atue pontualmente onde o processo está retido.

A fórmula de cálculo é baseada na soma dos tempos de todas as ordens em um status específico, dividida pela quantidade total de ordens que passaram por esse mesmo status no período:

$$\text{TMOMS} = \frac{\sum (\text{Tempo da OM no status})}{\sum (\text{Quantidade de OMs no status})}$$

Unidade de medida: Dias.

Estratificação e Visões do Processo

Para uma análise de excelência operacional, o indicador é desdobrado em cinco visões principais, representando o ciclo de vida da manutenção:

- Planejamento: Tempo médio em que a ordem permanece aguardando a definição de escopo, recursos e procedimentos técnicos.

- Aprovisionamento: Tempo médio de retenção aguardando a chegada de materiais, peças de reposição ou contratação de serviços externos.

- Programação: Tempo em que a ordem, já planejada e com recursos disponíveis, aguarda a janela operacional para ser inserida no cronograma semanal.

- Execução: Tempo decorrido desde o início real da atividade até o seu encerramento em campo.

- Outros Status: Inclui tempos de retenção em etapas transversais, como aguardando aprovação financeira ou pendências de terceiros.

Dimensões e Acúmulo Temporal

O TMOMS é classificado majoritariamente na dimensão de Produtividade, sob a regulação da área de Excelência Operacional - Técnico. Diferente de indicadores de “fotografia” (como o Backlog), o TMOMS utiliza a fórmula de acúmulo por Recálculo. Isso significa que, ao analisar períodos maiores (trimestres ou anos), o sistema reavalia as médias de tempos de permanência para garantir que a tendência reflita a realidade histórica das operações e não apenas uma soma linear de dias.

A análise conjunta do TMOMS com o Backlog permite diferenciar se um volume alto de trabalho pendente é causado por excesso de demanda (Backlog alto com TMOMS estável) ou por ineficiência de fluxo (Backlog alto acompanhado de aumento no tempo de Planejamento ou Aprovisionamento).

## 5.2 Average Age of Untreated Notifications (IMNC)

O indicador IMNC visa medir o tempo médio em que as Notas de Manutenção permanecem na “caixa de entrada” do PCM sem que tenham recebido o tratamento inicial (vinculação a uma Ordem de Manutenção). Este indicador é essencial para garantir que as solicitações de manutenção não fiquem paradas, perdendo a janela de oportunidade de planejamento.

A fórmula de cálculo é definida por:

$$IMNC = \frac{\text{Qtde Total do Tempo das Notas sem tratamento}}{\text{Qtde Total das Notas sem tratamento}}$$

Premissas e Regras de Negócio:

- Objetivo: Verificar se a rotina de tratamento das Notas em carteira está adequada, garantindo que as demandas sejam atendidas tempestivamente.

- Cálculo do Tempo (Parcela 1): Corresponde à diferença em dias entre a data atual e a data de criação da nota.

- Critérios de Filtro:

  - Considerar apenas notas de tipo iniciado com “Y”.

  - Considerar apenas as notas abertas e ainda não vinculadas a uma Ordem de Manutenção.

  - Exclusões: Notas encerradas (status de sistema MSEN), rejeitadas (status de usuário REJE) ou já vinculadas a uma OM.

- Frequência e Acúmulo: A menor frequência de apuração é semanal, utilizando a lógica de Recálculo das parcelas no período analisado.

- Fechamento: O fechamento oficial ocorre às 00:05h do 2º dia útil do mês subsequente.

## 5.3 Average Age of Open Orders (IMOS)

O IMOS mede o tempo médio em que uma Ordem de Manutenção (OM) permanece aberta no sistema, desde sua criação até seu encerramento técnico. Diferente do IMNC, que foca na triagem, o IMOS foca no fluxo de planejamento, programação e execução.

A fórmula de cálculo é definida por:

$$IMOS = \frac{\text{Qtde Total do Tempo das OMs abertas}}{\text{Qtde Total de OMs abertas}}$$

Premissas e Regras de Negócio:

- Objetivo: Identificar o tempo médio de permanência das ordens na carteira de serviços ativa.

- Cálculo do Tempo (Parcela 1): Corresponde à diferença em dias entre a data atual e a data de entrada (criação) da Ordem.

- Critérios de Filtro:

  - Considerar todas as ordens que não atingiram o estágio final de encerramento.

  - Exclusões: Ordens Encerradas Tecnicamente (status sistema ENTE), Encerradas Comercialmente (status sistema ENCO) ou Não Executadas (status sistema NEXE).

- Lógica de Fotografia: O IMOS é um “Retrato da situação no momento”. Ele não é acumulativo no sentido de soma, mas sim a fotografia da carteira no instante da apuração. Na hierarquia mensal, considera-se o último cenário analisado para representar a situação atual da área.

- Frequência e Acúmulo: Apuração diária com área reguladora em Excelência Operacional - Técnico.

# 6. Indicadores Chave de Desempenho (KPI)

## 6.1 Dinâmica de Falhas em Sistemas Reparáveis

Suponha que um equipamento industrial novo seja instalado em uma fábrica. Após sua instalação e testes iniciais, o equipamento então é posto em operação para realizar as atividades ao qual foi proposto. Tem-se então, que o tempo de início da operação é caracterizado por T0=0. Após um período em operação, o equipamento falha no tempo T1 e sua operação é interrompida. O tempo decorrido de operação (Time to Failure) é dado por

X1=T1−T0.

Para que o equipamento volte a operar, é realizado uma intervenção de manutenção (ou reparo) com duração R1. Assim, reinicia-se a contagem de operação após o tempo T1+. Outra falha ocorre no tempo T2 ao qual novamente é realizado um reparo R2 e, de forma similar, o tempo de operação é

X2=T2−T1.

Isso ocorre sucessivamente durante um longo período τ, onde é realizado uma manutenção pré-determinada. A Figura 6.1 abaixo ilustra o processo de funcionamento do equipamento industrial (Operação vs. Falha/Reparo).

Figura 6.1: Gráfico ilustrativo para representar os tempos em operação e em manutenção de um sistema..

Desta forma, podemos caracterizar um sistema reparável como aquele no qual, uma vez ocorrida a falha, este pode ser restaurado a uma condição operacional através de alguma operação de reparo, sem que haja a necessidade de substituição do sistema como um todo.

#### 6.1.0.1 Processos de Contagem

Um evento recorrente, também conhecido como processo de contagem, é então um modelo estocástico para um fenômeno físico caracterizado por eventos distribuídos aleatoriamente ao longo do tempo. A escala usada para caracterizar as distribuições dos eventos é em unidades de tempo, porém outras escalas podem ser usadas.

A Figura 6.2 apresenta o processo ilustrativo de uma operação e manutenção para um sistema reparável. Observe que após o início da operação em T0=0, em decorrência de um período X1 ocorre uma falha inesperada e que, por sua vez, uma intervenção de manutenção corretiva é necessária. Neste momento, inicia-se o processo de contagem das falhas, sendo NT1=1 a ocorrência da primeira falha até o tempo T1. Logo, o tempo necessário para reparar essa falha é R1 e, imediatamente após o reparo, o equipamento retorna para operação em T1+ e indica que neste momento houve uma intervenção corretiva, ou seja, o número de intervenções corretivas antes de T1+ é

NICt≤T1+=1.

Figura 6.2: Dinâmica ilustrativa da ocorrência de falha e intervenção de manutenção num sistema reparável

Para um único processo de eventos recorrentes, ou processo de falhas e reparos, introduzimos as seguintes notações:

- {Ti}: tempos das falhas (ou tempos de início da manutenção corretiva) com 0=T0<T1<T2<…<τ, onde τ é o tempo de truncamento; para truncamento por falha tem-se τ=TN.

- {Xi}: tempos entre as falhas, Xi=Ti−Ti−1, i=1,2,… (TBF — Time Between Failures).

- {Ri}: tempos de reparo (TTR — Time To Repair).

- N={Nt}t≥0: processo de contagem associado ao número de falhas acumuladas.

## 6.2 Políticas de Manutenção: Preventiva e Corretiva

… (texto descritivo mantém-se) …

## 6.3 Modelo de Manutenção Imperfeita com Revisões Parciais (PR)

Supõe-se que o sistema sofra periodicamente vários tipos de MP chamados aqui de Revisões Parciais (PRs). Para cada tipo de PR, o sistema recebe ações de MP nos componentes ou subsistemas especificados, respeitando um intervalo de tempo predefinido para cada tipo.

- O sistema entra em operação ou foi completamente renovado em t=0;

- Após uma falha, é realizado um reparo mínimo (MR);

- O ciclo de manutenção é composto por K ciclos de renovação parcial (PR);

- Para cada ciclo, o sistema sofre N tipos diferentes de manutenção imperfeita, cada um com periodicidade múltipla de T;

- Os N tipos de PRs são assumidos como imperfeitos com eficiências αn (0<αn<1);

- Ao final do ciclo de manutenção realiza-se uma Renovação Completa (CR), que deixa o sistema “Como Novo” (AGAN).

### 6.3.1 Função de Intensidade de Falha

Denotando por λ0τ a intensidade inicial, a intensidade evolui conforme as PRs são aplicadas. Por exemplo:

λ1τ=α1 λ0τ

λ2τ=α1α2 λ1τ

De modo geral, após aplicar todos os tipos de PR até a ordem N:

λNτ=i=1Nαi λN−1τ

As eficiências αn satisfazem 0<αn<1.

### 6.3.2 Exemplo Numérico

Considere α1=0.8, α2=0.7, α3=0.85 e T=20 dias. A evolução da intensidade nos primeiros eventos pode ser escrita como:

λ1τ=0.8 λ0τ

λ2τ=0.8×0.7 λ1τ

λ3τ=0.8 λ2τ

λ4τ=0.8×0.7×0.85 λ3τ

## 6.4 1.4 Métricas de Performance para Manutenção Sistemática

- {τk}: tempos das sistemáticas, 0=τ0<τ1<…<τk;

- {χj}: tempos entre sistemáticas (TBS), χj=τj−τj−1;

- {Sj}: tempo de manutenção;

- M={Mt}: processo de contagem de manutenções.

### 6.4.1 Tempos Médios e Processos de Contagem

Após o apontamento do histórico, definimos NIC (intervenções corretivas) e NIS (intervenções sistemáticas). As métricas fundamentais são apresentadas a seguir.

- Tempo Médio Entre Falhas (MTBF):

MTBF=HTNIC 4

onde HT=i=1nTBFi para n=NIC.

- Tempo Médio Para Reparo (MTTR):

MTTR=HTMCNIC 5

onde HTMC=i=1nTTRi.

- Tempo Médio Entre Sistemáticas (MTBS):

MTBS=HTNIS 6

- Tempo Médio Para Manutenir (MTTM):

MTTM=MPSNIS 7

### 6.4.2 Mensuração de Impacto na Incidência de Corretivas

Incidência de Intervenções Sistemáticas (ISI):

ISI=NISk 8

Aderência à Periodicidade (ATSP):

ATSP=MTBSχ 9

Onde χ=1kj=1kχj.

Impact of Systematic Adherence on Corrective (ISAC):

ISAC=MTBS−χMTBF×NIS 10

### 6.4.3 Mensuração de Impacto na Disponibilidade

Aderência ao Tempo de Manutenção (ATTM):

ATTM=SPHS 11

Onde S=j=1kSj e SPH é o tempo real executado.

Fator de Manutenção Sistemática (FMS):

FMS=MTTMATTM−1×HM 12

Impacto na Disponibilidade Física (IDF):

IDF=ISAC×MTTR+FMS×HMHC 13

Onde HC são as Horas Calendário. 31b8e172-b470-440e-83d8-e6b185028602:dAB5AHAAZQA6AFoAUQBBAHgAQQBEAGcAQQBNAFEAQQA1AEEARABZAEEATQBBAEEAMQBBAEMAMABBAE0AQQBCAGgAQQBHAE0AQQBaAEEAQQB0AEEARABRAEEAWgBnAEIAaABBAEcAVQBBAEwAUQBBADQAQQBHAEkAQQBPAFEAQQA1AEEAQwAwAEEATwBRAEIAagBBAEQARQBBAFkAZwBBADMAQQBHAEkAQQBaAEEAQQAzAEEARwBNAEEATQBBAEIAbQBBAEQARQBBAAoAcABvAHMAaQB0AGkAbwBuADoATgBnAEEANQBBAEQATQBBAE0AdwBBAD0ACgBwAHIAZQBmAGkAeAA6AAoAcwBvAHUAcgBjAGUAOgBMAFEAQQB0AEEAQwAwAEEAQwBnAEIAbQBBAEcAOABBAGMAZwBCAHQAQQBHAEUAQQBkAEEAQQA2AEEAQwBBAEEAYQBBAEIAMABBAEcAMABBAGIAQQBBAEsAQQBDADAAQQBMAFEAQQB0AEEAQQA9AD0ACgBzAHUAZgBmAGkAeAA6AA==:31b8e172-b470-440e-83d8-e6b185028602

# 7. Indicadores Chave de Desempenho (KPI)

## 7.1 Dinâmica de Falhas em Sistemas Reparáveis

Suponha que um equipamento industrial novo seja instalado em uma fábrica. Após sua instalação e testes iniciais, o equipamento então é posto em operação para realizar as atividades ao qual foi proposto. Tem-se então, que o tempo de início da operação é caracterizado por T0=0. Após um período em operação, o equipamento falha no tempo T1 e sua operação é interrompida. O tempo decorrido de operação (Time to Failure) é dado por X1=T1−T0.

Para que o equipamento volte a operar, é realizado uma intervenção de manutenção (ou reparo) com duração R1. Assim, reinicia-se a contagem de operação após o tempo T1+. Outra falha ocorre no tempo T2 ao qual novamente é realizado um reparo R2 e, de forma similar, o tempo de operação é X2=T2−T1. Isso ocorre sucessivamente durante um longo período τ, onde é realizado uma manutenção pré-determinada. A Figura 6.1 abaixo ilustra o processo de funcionamento do equipamento industrial (Operação vs. Falha/Reparo).

Gráfico ilustrativo para representar os tempos em operação e em manutenção de um sistema..

Desta forma, podemos caracterizar um sistema reparável como aquele no qual, uma vez ocorrida a falha, este pode ser restaurado a uma condição operacional através de alguma operação de reparo, sem que haja a necessidade de substituição do sistema como um todo.

Note que ao longo do tempo é gerado um histórico de falhas, o que nos leva à modelagem e análise de dados de falhas em sistemas reparáveis. O tema é de suma importância no estudo da confiabilidade de sistemas específicos, principalmente quanto a operação de plantas industriais. Nesse sentido, temos que a ocorrência de paradas imprevistas na linha de produção, diminui a disponibilidade dos equipamentos, traduzindo-se em muitos casos em um desequilíbrio financeiro para empresa.

#### 7.1.0.1 Processos de Contagem

Um evento recorrente, também conhecido como processo de contagem, é então um modelo estocástico para um fenômeno físico caracterizado por eventos distribuídos aleatoriamente ao longo do tempo. A escala usada para caracterizar as distribuições dos eventos é em unidades de tempo, porém outras escalas podem ser usadas. Por exemplo, número de defeitos por comprimento do tecido, número de quilômetros rodados por um automóvel ou número de ciclos de operação executados por uma máquina.

A Figura 6.2 apresenta o processo ilustrativo de uma operação e manutenção para um sistema reparável. Observe que após o início da operação em T0=0, em decorrência de um período X1 ocorre uma falha inesperada e que, por sua vez, uma intervenção de manutenção corretiva é necessária. Neste momento, inicia-se o processo de contagem das falhas, sendo NT1=1 a ocorrência da primeira falha até o tempo T1. Logo, o tempo necessário para reparar essa falha é R1 e, imediatamente após o reparo, o equipamento retorna para operação em T1+ e indica que neste momento houve uma intervenção corretiva, ou seja, o número de intervenções corretivas antes de T1+ é NICt≤T1+=1.

Dinâmica ilustrativa da ocorrência de falha e intervenção de manutenção num sistema reparável

Para um único processo de eventos recorrentes, ou processo de falhas e reparos, introduzimos as seguintes notações:

- {Ti}: tempo da falha, ou tempos de início da manutenção corretiva 0=T0<T1<T2<…<τ, onde τ corresponde ao tempo de truncamento por tempo. Para truncamento por falha tem-se que τ=TN é o tempo da última falha.

- {Xi}: tempos entre as falhas Xi=Ti−Ti−1 e i=1,2,3,…. Cabe ressaltar que o tempo entre falhas usualmente é representado por TBF (Time Between Failures), em que o tempo de reparo é desconsiderado. Em outras palavras, Xi representa apenas o tempo do sistema em operação.

- {Ri}: tempos de reparo, ou tempo gasto para manutenir um equipamento após ocorrência de uma falha. Tipicamente, os tempos de reparo são representados por TTR (Time to Repair).

- N={Nt}t≥0 , processo de contagem associado ao número de falhas acumuladas.

Ao considerar os tempos Ti de falhas que ocorrem num sistema em operação, temos a contagem das falhas Nt até um determinado tempo τ=TN. Podemos representar cada resultado possível deste sistema por meio da função escada como ilustrado na Figura 7.1.

Figura 7.1: Gráfico ilustrativo para o processo de contagem

## 7.2 Políticas de Manutenção: Preventiva e Corretiva

A confiabilidade dos sistemas reparáveis complexos depende fortemente da eficiência das ações de manutenções preventivas e corretivas.

- Manutenção Corretiva (CM): Também chamada de reparo, é executada após uma falha e destina-se a colocar o sistema em um estado no qual ele possa executar seu funcionamento novamente.

- Manutenção Preventiva (PM): Realizada quando o sistema está em operação e destina-se a retardar o processo de desgaste e reduzir a frequência de ocorrência de falhas no sistema.

  - PM Planejada: Ocorre em horários predeterminados.

  - PM Baseada em Condições: Ocorre em horários determinados de acordo com os resultados das inspeções e controles de degradação ou operação (conceito de manutenção preditiva).

Neste estudo, focamos na PM baseada em condições. Então os tempos de PM e CM são ambos aleatórios e a sequência dos tempos de manutenções é um processo de contagem.

Quando ambos tipos de manutenção são considerados, é necessário adicionar informações sobre a dependência entre PM e CM. A política de manutenção proposta é baseada na política de manutenção preventiva periódica, na qual a unidade é mantida preventivamente no intervalo de tempo fixo T, qualquer que seja o histórico de falhas.

Para sistemas de várias unidades, a “política de substituição de bloco” é comumente usada na prática de engenharia. Pode ser considerada na chamada “política de MP periódica com reparo mínimo na falha”, onde a unidade é substituída periodicamente de acordo com a substituição do bloco e as falhas são removidas por reparos mínimos.

## 7.3 Modelo de Manutenção Imperfeita com Revisões Parciais (PR)

No presente trabalho, a política de manutenção preventiva imperfeita com reparo mínimo em caso de falha é considerada para sistemas complexos.

Supõe-se que o sistema sofra periodicamente vários tipos de MP chamados aqui de Revisões Parciais (PRs). Para cada tipo de PR, o sistema recebe ações de MP (por exemplo, retificação, verificação, substituição, etc.) nos componentes ou subsistemas especificados, respeitando um intervalo de tempo predefinido para cada tipo.

Exemplo Prático: Em plantas de produção, o primeiro tipo de PR pode ser a renovação de óleo usado em máquinas, o segundo tipo de PR é a substituição de filtros de óleo, o terceiro tipo de PR é a substituição de correias, etc.

Portanto, cada tipo de PR tem sua própria periodicidade e sua própria eficiência. No entanto, por razões econômicas, logísticas e técnicas, o aspecto periódico das ações de RP deve ser gerenciado adequadamente. De fato, muitos fabricantes e pesquisadores tentaram agrupar as ações de MP por razões econômicas. Como resultado, a periodicidade dos tipos de RP deve ser um múltiplo da periodicidade $T$ da RP.

### 7.3.1 Premissas Gerais do Modelo

Os principais pressupostos do modelo considerado são apresentados na @fig-pr-cycle:

{#fig-pr-cycle fig-cap=“Esquema do Ciclo de Revisão Parcial (PR Cycle) e Manutenção.”}

- O sistema entra em operação ou foi completamente renovado em t=0;

- Após uma falha, um reparo mínimo (MR) é realizado;

- Sob reparo mínimo, a função de taxa de falha antes da falha é a mesma que imediatamente após o reparo. Portanto, as falhas ocorrem de acordo com um Processo de Poisson Não Homogêneo (NHPP);

- O ciclo de manutenção é composto por K ciclos de renovação parcial (PR);

- Para cada ciclo de renovação parcial (revisão), o sistema sofre N tipos diferentes de manutenção imperfeita, cada um com sua própria periodicidade, descrita como um múltiplo do intervalo de tempo T;

- Os N tipos de PRs são assumidos como imperfeitos com diferentes eficiências denotadas por αn;

- A vida útil do sistema segue a distribuição Weibull com taxa de falha crescente; * No final do ciclo de manutenção, o sistema recebe uma renovação completa (CR), que é considerada perfeita.

Nota: A distribuição de Weibull é usada neste trabalho porque é amplamente utilizada para sistemas mecânicos. No entanto, outras distribuições estatísticas podem ser facilmente consideradas sob a condição de envelhecimento com aumento da taxa de falhas, o que é obrigatório no caso de manutenção preventiva imperfeita.

### 7.3.2 Formulação do Modelo

Notaremos por τ o tempo de operação (ou seja, tempo de atividade) ao longo do intervalo de tempo T. Cada tipo de PR reduz a taxa de falha do sistema em um valor, que é o mesmo para cada tipo de PR, mas diferente de um tipo de PR para o outro. Seja a função de taxa de falha inicial do sistema anotada λ0t, a política de PM é descrita da seguinte forma:

- O sistema recebe N tipos de PR indicados por n (n=1,2,3,…,N);

- O n-ésimo tipo de PR é executado a cada período 2n−1T, seu índice de eficiência correspondente é anotado αn (n≥1); o último tipo de PR (i.e. N) é realizado a cada intervalo de tempo 2N−1T;

- De 0 a 2N−1T, todos os tipos de PR são executados; eles constituem um ciclo de PR de tamanho 2N−1T (ver @fig-pr-cycle);

- O ciclo PR obtido será repetido K vezes. A ordem de um ciclo de PR é anotada k, com k=1,2,3,…,K;

- No final do K-ésimo ciclo PR (i.e., em 2N−1KT), a Renovação Completa (CR) é executada em vez da ação PR; o sistema após esse CR estará no estado “Como Novo” (As Good As New - AGAN);

- O ciclo de manutenção (tempo entre duas CRs sucessivas) tem, portanto, um período de 2N−1KT. Este ciclo de manutenção pode ser repetido continuamente durante toda a vida útil do sistema.

#### 7.3.2.1 Função de Intensidade de Falha

A função de intensidade de falha do sistema que segue esta política evolui da seguinte maneira:

- Depois de aplicar o primeiro tipo de PR realizado em t=20T, a taxa de falha é dada por: λ1τ=α1λ0τ (com τ representando o tempo de atividade no intervalo de tempo T);

- Em t=21T, o sistema recebe o primeiro e o segundo tipos de PR, levando à taxa de falha: λ2τ=α1α2λ1τ;

- Em $t=2^{N-1} T$, o sistema recebe todos os tipos de PR ($1º, 2º, 3º, \dots, N$-ésimo tipos):

- $$\lambda_N (\tau)=\prod_{i=1}^{N} \alpha_i \lambda_{N-1} (\tau)$$

- Como as ações de PR são consideradas imperfeitas, o índice de eficiência de PR deve estar entre 0 e 1 (i.e. 0<αn<1).

#### 7.3.2.2 Custos e Durações

Para a modelagem econômica, considere as seguintes notações:

- O custo do n-ésimo tipo PR é observado cpn;

- A duração média de um reparo mínimo é anotada wc, seu custo correspondente é cc;

- A duração média de um PR é anotada wp e seu custo correspondente é cp;

- A duração média de uma RC é anotada wR e seu custo correspondente é cR.

### 7.3.3 Exemplo Numérico de Evolução da Taxa de Falha

Considere um exemplo onde os fatores de eficiência de PR são: α1=0.8, α2=0.7 e α3=0.85. Neste exemplo, a periodicidade do MP é considerada como T=20 dias.

- 1º Tipo de PR ($t=20$ dias): Executado a cada intervalo $T$. A taxa de falha é reduzida por $\alpha_1$:

- $$\lambda_1 (\tau)=\alpha_1 \lambda_0 (\tau)=0.8\lambda_0 (\tau)$$

- onde $\lambda_0 (\tau)$ e $\lambda_1 (\tau)$ são as funções de taxa de falha antes e depois do PR, respectivamente.

- 2º Tipo de PR ($t=40$ dias): O sistema sofre a segunda ação de MP (o 1º e 2º tipos são executados). A intensidade da falha torna-se:

- $$\lambda_2 (\tau)=(0.8 \times 0.7) \lambda_1 (\tau)$$

- 3º Ação de PM ($t=60$ dias): Apenas o 1º tipo de PR é executado novamente. A intensidade é:

- $$\lambda_3 (\tau)=0.8\lambda_2 (\tau)$$

- 4º Ação de PM ($t=80$ dias): O sistema recebe os três tipos de PR (dado que $2^2 T = 80$). Sabendo que $\alpha_3=0.85$, a intensidade é:

- $$\lambda_4 (\tau)=(0.8 \times 0.7 \times 0.85) \lambda_3 (\tau)$$

## 7.4 1.4 Métricas de Performance para Manutenção Sistemática

Enquanto a dinâmica de falhas segue uma natureza estocástica, a manutenção preventiva introduz uma componente determinística ao sistema. Para um único processo de manutenções sistemáticas, estabelecemos as seguintes notações fundamentais:

- {τk} (Tempo da Sistemática): Representa as periodicidades das intervenções sistemáticas, onde 0=τ0<τ1<τ2<…<τk. Aqui, k é o número de manutenções sistemáticas realizadas até um determinado tempo t≥τk.

- {χj} (Tempo Entre Sistemáticas - TBS): Definido como χj=τj−τj−1 para j=1,2,3…. O acrônimo TBS vem do inglês Time Between Systematics. Para uma estratégia de manutenções sistemáticas em intervalos fixos, tem-se τk=kΔτ para k≥1.

- {Sj} (Tempo de Manutenção): Representa o tempo necessário para manutenir um equipamento, considerando as atividades programadas e não programadas incluídas na pauta.

- M={Mt}t≥0: Processo de contagem associado ao número de manutenções realizadas.

### 7.4.1 1.4.1 Tempos Médios e Processos de Contagem

Após um determinado tempo t, os dados são organizados em eventos de operação (HT) ou de manutenção (HM). Com o objetivo de facilitar a representação em um gráfico de processo de contagem, as horas ociosas (HO) são desconsideradas nesta modelagem.

Cada conjunto de falhas e de manutenções sistemáticas possíveis corresponde a um resultado do sistema em operação:

- Falhas ocorrem em t1,t2,t3,…

- Manutenções são executadas em τ1,τ2,τ3,…

Esse comportamento gera uma função-escada que descreve a confiabilidade do sistema ao longo do tempo.

Após o apontamento do histórico de eventos, definimos NIC como o número de intervenções corretivas executadas e NIS como o número de intervenções sistemáticas executadas. As métricas fundamentais são:

- Tempo Médio Entre Falhas (MTBF)

Representa a relação com as horas trabalhadas (HT), onde HT=i=1nTBFi, para n=NIC eventos.

MTBF=HTNIC 4

- Tempo Médio Para Reparo (MTTR)

Composto pelas horas em manutenções corretivas (HMC) e horas de manutenção por acidente (HAC), dadas pela categoria HTMC=i=1nTTRi, para n=NIC.

MTTR=HTMCNIC 5

- Tempo Médio Entre Sistemáticas (MTBS)

Representa a periodicidade real de execução das preventivas, considerando as horas trabalhadas (HT) e o número de intervenções sistemáticas (NIS).

MTBS=HTNIS 6

- Tempo Médio Para Manutenir (MTTM)

Representa o tempo médio gasto nas preventivas, dado pela soma das horas de manutenção preventiva sistemática MPS=j=1mTTMj, para m=NIS eventos.

MTTM=MPSNIS 7

### 7.4.2 1.4.2 Mensuração de Impacto na Incidência de Corretivas

A eficácia do plano de manutenção não depende apenas da qualidade da execução, mas da sua aderência ao planejamento.

Incidência de Intervenções Sistemáticas (ISI)

A razão entre o número de intervenções preventivas programadas (k) e o número de intervenções sistemáticas efetivamente executadas (NIS), após um tempo de operação HT>t.

ISI=NISk 8

Aderência à Periodicidade (ATSP)

O Adherence to Systematic Periodicity mede se as manutenções ocorreram dentro da tolerância prevista. Dado que k manutenções preventivas são sequenciais, temos:

ATSP=MTBSχ 9

Onde χ=1kj=1kχj é a periodicidade média prevista.

- Interpretação:

  - ATSP=1.5: Indica um atraso médio de 50% (ex: para χ=250 h, a execução ocorre com atraso de 125 h). Isso resulta em menos execuções que o esperado (ISI<1).

  - ATSP=0.5: Indica uma antecipação média de 50% (ex: antecipação de 125 h).

Impacto da Aderência nas Corretivas (ISAC)

O Impact of Systematic Adherence on Corrective relaciona o atraso ou antecipação das sistemáticas com o aumento do número de falhas. Calcula-se quantas falhas ocorrem no intervalo do desvio:

ISAC=MTBS−χMTBF×NIS 10

- Exemplo: Para uma única manutenção sistemática com atraso de 125 h, periodicidade prevista χ=250 h e MTBF=25, espera-se que ocorram ISAC=5 falhas adicionais devido ao atraso.

- Estratégia Ótima: Visa manter o ISAC≅0 (ou aderência perfeita). O ISAC representa o número médio de intervenções corretivas que poderiam ter sido evitadas caso a periodicidade ótima fosse respeitada.

Nota: Se uma pauta sistemática não for executada, a próxima ocorrerá após 2χ, configurando uma não aderência crítica. Tanto ISI<1 quanto ATSP>1 tendem a aumentar o número de intervenções corretivas (NIC).

### 7.4.3 1.4.3 Mensuração de Impacto na Disponibilidade

A extrapolação do tempo programado para realização das atividades causa indisponibilidade física não planejada.

Aderência ao Tempo de Manutenção (ATTM)

ATTM=SPHS 11

Onde S=j=1kSj é o tempo previsto para execução de todas as pautas para um determinado tempo de operação, e SPH é o tempo real executado.

Fator de Manutenção Sistemática (FMS)

Quando há baixa aderência (ATTM>1), o impacto na disponibilidade é amplificado. O fator é calculado por:

FMS=MTTMATTM−1×HM 12

Onde HM são as Horas Totais em Manutenção.

Impacto na Disponibilidade Física (IDF)

Esta métrica consolida o impacto do aumento de reparos (devido à baixa aderência de periodicidade) e o aumento do tempo de manutenção (devido à baixa aderência de execução):

IDF=ISAC×MTTR+FMS×HMHC 13

Onde HC são as Horas Calendário.

# 8. ciclo-pdca

# 9. plan-crtl-opera

# 10. caixa-ferramentas

# 11. Ciclo de Perfuração e Desmonte de Rocha (Drilling and Blasting Cycle)

## 11.1 Fundamentos Técnicos e Geométricos

### 11.1.1 Tecnologias e Métodos de Perfuração

A escolha do método impacta diretamente as variáveis de tempo de perfuração (Di) e manuseio de hastes (Hi) que, por consequência, influencia na taxa de penetração líquida (Rate of Penetration - ROP).

#### 11.1.1.1 Top Hammer (Martelo de Topo):

Indicado para furos de diâmetros menores (< 140 mm). A energia de impacto é produzida no mastro e transmitida via coluna de hastes.

- Mecanismo: A potência de percussão é o produto da energia de impacto pela frequência.

- Vantagem: Alto ROP em rochas rasas e sólidas.

- Desvantagem: Perda de energia (~5%) em cada junta de haste.

#### 11.1.1.2 Down The Hole (DTH - Martelo de Fundo):

O martelo atua no fundo do furo, logo acima do bit.

- Vantagem: Mantém o ROP constante em furos profundos e garante maior precisão (menor desvio).

- Desvantagem: Exige maior suporte para afiação de bits e diâmetros mínimos elevados.

#### 11.1.1.3 Método Híbrido (Perfuração Rotativa Assistida por Percussão):

Utiliza martelo de impacto baixo com pistão leve de curso curto, gerando alta frequência.

- Vantagem: Elevadas taxas de ROP e emboquilhamentos (Ci) mais precisos.

- Desvantagem: Alto custo de manutenção e aquisição.

Figura 11.1: Top Hammer vs Down-The-Hole.

### 11.1.2 Parâmetros Geométricos da Bancada

O dimensionamento correto do plano de fogo depende do equilíbrio entre diversas variáveis geométricas. A @fig-parametros-bancada ilustra os principais parâmetros que definem como a energia do explosivo será distribuída na massa rochosa:

#### 11.1.2.1 Afastamento (Burden - B):

É a distância perpendicular da linha de furos até a face livre da bancada, ou a distância entre linhas de furos consecutivas.

- Impacto: É o parâmetro mais crítico. Um burden excessivo confina a energia, gerando repé (piso alto) e vibração excessiva. Um burden muito curto causa lançamento perigoso de material (flyrock) e ruído.

#### 11.1.2.2 Espaçamento (Spacing - S):

É a distância lateral entre furos de uma mesma linha.

- Impacto: Define a interação das ondas de choque entre furos adjacentes. Se excessivo, resulta em fragmentação grosseira (matacões) entre os furos.

#### 11.1.2.3 Diâmetro do Furo (Hole Diameter - d):

Dimensão transversal do furo, definida pelo diâmetro da broca/bit utilizado.

- Impacto: Determina a concentração de carga por metro perfurado. Diâmetros maiores permitem maior produção por furo, mas exigem malhas mais abertas e aumentam o risco de vibração.

#### 11.1.2.4 Altura da Bancada (Bench Height - H):

Distância vertical entre o pé (piso inferior) e a crista (nível superior) da bancada.

- Impacto: Deve ser dimensionada para ser compatível com o alcance máximo do equipamento de carga (escavadeira), garantindo segurança e produtividade na escavação.

#### 11.1.2.5 Sobreperfuração (Subdrilling - J):

Comprimento adicional perfurado abaixo da cota do pé da bancada.

- Impacto: Essencial para garantir que a quebra da rocha atinja o nível do piso, evitando a formação de repés que prejudicam o tráfego de equipamentos e a eficiência da carga.

#### 11.1.2.6 Tampão (Stemming -** T):

A porção superior do furo preenchida com material inerte (geralmente brita ou detritos de perfuração) em vez de explosivo.

- Impacto: Confina os gases da detonação dentro do furo para maximizar o trabalho útil de fragmentação e impede o escape prematuro de energia pela boca do furo.

Parâmetros geométricos fundamentais para o dimensionamento do desmonte de rochas.

### 11.1.3 Tipos de Malhas de Perfuração

A disposição geométrica dos furos na bancada define o que chamamos de malha de perfuração. Essa configuração é determinante para a distribuição da energia dos explosivos e impacta diretamente tanto o tempo de deslocação (Mi) quanto a granulometria resultante do desmonte.

#### 11.1.3.1 Malha Quadrada (Square Pattern)

Nesta configuração, o espaçamento ($S$) é rigorosamente igual ao afastamento ($B$), resultando na relação $S = B$.

- Característica Operacional: É a malha que mais facilita a logística de manobra da perfuratriz. Como a distância entre os pontos é constante em todas as direções, o tempo gasto em deslocação (Mi) é minimizado.

- Aplicação: Ideal para áreas onde a facilidade de navegação do ativo é prioritária em relação à distribuição ultra-homogênea de energia.

#### 11.1.3.2 Malha Retangular (Rectangular Pattern)

Neste arranjo, os furos de linhas adjacentes mantêm o mesmo alinhamento, porém o espaçamento é maior que o afastamento (S>B).

- Característica Operacional: Assim como na malha quadrada, permite uma perfuração rápida e manobras lineares simples.

- Ponto de Atenção: Devido à geometria, existe uma zona central entre quatro furos com menor influência de energia do explosivo, o que pode ocasionar a formação de matacões (blocos grandes) no núcleo da malha, prejudicando a produtividade da escavadeira no carregamento.

#### 11.1.3.3 Malha Estagiada (Staggered Pattern)

Também conhecida como “pé de galinha”, caracteriza-se pelo desalinhamento entre as linhas: os furos da linha subsequente são posicionados na direção da metade do espaçamento da linha frontal, mantendo geralmente S>B.

- Vantagem Técnica: Oferece uma distribuição de energia superior às malhas quadradas e retangulares, resultando em uma fragmentação de rocha muito mais homogênea.

- Desvantagem Operacional: Exige manobras mais complexas da perfuratriz (zigue-zague ou diagonais), o que eleva o tempo de deslocamento (Mi) e exige maior perícia do operador.

#### 11.1.3.4 Malha Estagiada Triângulo Equilátero

Uma variação da malha estagiada onde a distância entre quaisquer três furos adjacentes é igual, formando triângulos equiláteros perfeitos.

- Característica Técnica: Oferece a distribuição de energia mais uniforme possível, sendo ideal para rochas de difícil fragmentação (como o Jaspelito).

- Exigência: Requer altíssima precisão na marcação topográfica (Survey Stakeout) ou o uso de HPGPS de alta fidelidade, pois pequenos desvios de posicionamento anulam os benefícios dessa geometria.

Figura 11.2: Representação esquemática das malhas de perfuração.

### 11.1.4 Ferramentas de Perfuração

As perfuratrizes (drill rigs) são os equipamentos centrais na etapa de fragmentação primária (primary fragmentation), mas sua eficiência depende diretamente dos materiais de extensão (extension materials) e acessórios que compõem a coluna de perfuração (drill string). Esses acessórios são as ferramentas ligadas à coluna nas quais a energia é aplicada e distribuída para a rocha, viabilizando a execução dos furos.

Entre os componentes mais críticos para a performance, destacam-se o Bit DTH e as hastes (drill rods). A escolha dessas ferramentas não é arbitrária; ela deve ser orientada pelo diâmetro do furo almejado e, principalmente, pelas características geomecânicas do solo e da rocha.

#### 11.1.4.1 Geometria de Face dos Bits (Bit Face Geometry)

A face do bit é a interface direta de transferência de energia. Como ilustrado na @fig-faces-bits, existem quatro geometrias principais identificadas por siglas técnicas para diferentes condições de terreno:

- Face Côncava (Concave Face - CC): Especialmente indicada para formações de média dureza. Sua geometria auxilia na estabilidade do furo e possibilita perfurações de grandes diâmetros com bom alinhamento (hole alignment).

- Face Convexa (Convex Face - CV): Projetada para enfrentar rochas duras e abrasivas. O diâmetro da perfuração é mantido por duas fileiras de botões na coroa, o que aumenta a resistência ao desgaste lateral.

- Face Plana (Flat Face - FT): É a escolha técnica para perfurações em terrenos fraturados ou instáveis, onde a integridade das paredes do furo é um desafio.

- Uniface (UF): Recomendável para as condições mais severas de rochas muito duras e altamente abrasivas, onde a durabilidade do acessório é testada ao limite.

Figura 11.3: Tipos de Faces de Bits para perfuração DTH.

#### 11.1.4.2 Hastes de Perfuração (Drill Rods)

As hastes de perfuração (drill rods) são as ferramentas percussivas que compõem a coluna de perfuração (drill string) e permitem que o furo atinja a profundidade de projeto (target depth). Para garantir a excelência operacional e a integridade do ativo, dois fatores são essenciais:

- Compatibilidade (Machine Compatibility): O comprimento e o peso da haste devem ser estritamente compatíveis com o porte do mastro e o torque (torque capacity) da perfuratriz.

- Estado de Conservação (Maintenance Condition): Acessórios empenados ou com perfis de rosca (thread profiles) desgastados — tanto na conexão macho (pin) quanto na fêmea (box) — geram vibração excessiva, desvios de furo (hole deviation) e perda de energia de impacto. Isso resulta na degradação direta da Taxa de Penetração (ROP).

Figura 11.4: Detalhe de uma haste de perfuração e suas conexões.

#### 11.1.4.3 Desgaste das Ferramentas e Impacto nos KPIs

A análise de performance no Mining Analytics deve considerar rigorosamente o ciclo de vida dos acessórios. Existe uma correlação física direta entre o estado de afiação dos botões de metal duro (carbide buttons) do Bit DTH e a eficácia da fratura da rocha.

Insight Técnico: Sharp vs. Dull Bits

Quando o bit está devidamente afiado, a transferência de energia percussiva é máxima, resultando em uma Taxa de Penetração ($ROP$) otimizada. Conforme os botões sofrem desgaste (perda de projeção), o bit torna-se menos eficaz, exigindo maior pressão de avanço (pull-down) e gerando dissipação de energia em forma de calor em vez de fragmentação mecânica.

O monitoramento sistemático do desgaste é crucial por três pilares de gestão:

- Produtividade (Productivity): Bits “cegos” ou desgastados reduzem drasticamente a metragem perfurada por hora, o que impacta o indicador global de GDR (Gross Drilling Rate).

- Custo Operacional (Operating Cost): O uso prolongado de ferramentas desgastadas aumenta o custo por metro perfurado e reduz a vida útil de outros componentes da perfuratriz devido à vibração refletida (vibration feedback).

- Manutenção Preventiva (Preventive Maintenance): A identificação do momento exato para a troca ou reafiação (regrinding) evita paradas não planejadas e incidentes críticos, como a quebra de hastes e perda de ferramentas dentro do furo (lost-in-hole).

### 11.1.5 Estudo de Caso: Controle de Matacões e Otimização de Malha

Em um determinado circuito do processo de lavra, a equipe de engenharia identificou uma elevada incidência de blocos do tipo “Matacão/Lamelar”. A premissa de processamento estabelece limites de entrada de material com até 1200 mm (top size), sendo que fragmentos acima desta dimensão são classificados como matacões, enquanto o produto desejável deve situar-se na faixa de até 300 mm.

Impacto nos KPIs:

As paradas operacionais para a realização de “recaque” (secondary breakage) e a retirada física de blocos acima do top size são contabilizadas como Horas Ociosas Internas (HOI). Esse gargalo impacta diretamente a Utilização Física (UF) do equipamento de carga e, consequentemente, o cumprimento das metas globais de produção.

Após a investigação das causas raiz, priorizou-se a alternância da malha de perfuração em áreas com corpos de material compacto (como o Jaspelito) não mapeados pelo modelo de blocos original. Duas soluções técnicas foram implementadas:

#### 11.1.5.1 Adensamento da Malha (Pattern Densification)

A estratégia consistiu na redução da área da malha de desmonte de 33 m2 para 22 m2. O foco principal foi a redução da fragmentação grossa, mantendo o custo e o fator de carga equilibrados pela compensação do volume.

A Figura 11.5 ilustra a sobreposição do plano de perfuração (pontos brancos) com as áreas geológicas de material compacto (manchas azuis). Nota-se a transição operacional: na região à direita, a malha seguia o padrão de 33 m2, enquanto na região central e esquerda, onde a dureza da rocha é superior, aplicou-se o adensamento para 22 m2.

Figura 11.5: Plano de fogo com a necessidade de adensamento devido ao aumento da área compacta.

#### 11.1.5.2 Redução de Tampão (Stemming Reduction)

A segunda frente de atuação foi a redução do tampão de 4,0 m para 3,6 m em áreas de material compacto, visando minimizar a energia retida no colar do furo e reduzir a incidência de blocos na crista da bancada.

Conforme detalhado na Figura 11.6 , o plano de desmonte foi subdividido:

- Zonas de Tampão: A redução para 3,6 m (indicada pela área tracejada) foca na fragmentação da parte superior do furo.

- Carga de Explosivos: Ajustada entre 305 kg e 320 kg por furo para otimizar a quebra da rocha sem exceder os limites de vibração.

A redução do top size alimentado no circuito aumenta a eficiência de carregamento e protege a integridade física da frota de transporte.

Figura 11.6: Tampão em área de material compactado.

#### 11.1.5.3 Validação via Análise Granulométrica Digital

Para validar a eficácia das ações de adensamento e redução de tampão, utilizou-se a análise digital de imagem. A sequência apresentada na Figura 11.7 detalha o rigor técnico necessário para monitorar a face da bancada:

- Registro da Imagem (Sample Image): Captura fotográfica da face com o uso de um gabarito de escala (esferas vermelhas) para calibração métrica do sistema.

- Delineamento Automático (Display Delineations): Aplicação de algoritmos para segmentação e contorno individual de cada fragmento de rocha exposto.

- Refino e Edição Manual: Ajuste crítico realizado pelo analista para unificar blocos que o algoritmo fragmentou erroneamente de forma digital. Este passo é vital para que o cálculo da curva granulométrica reflita a realidade física do material e identifique corretamente a presença de matacões.

Figura 11.7: Sequência de análise granulométrica.

## 11.2 O Ciclo Físico de Perfuração (Drilling Cycle)

O ciclo operacional de uma perfuratriz não se resume apenas a “furar o chão”. Para fins de análise, a Figura 11.8 mostra o ciclo composto por cinco fases fundamentais que devem ser monitoradas individualmente:

- Posicionamento (Positioning - Pi): Alinhamento da máquina de acordo com as coordenadas do furo e nivelamento das sapatas (jacks).

- Emboquilhamento (Collaring - Ci): Início da penetração cuidadosa (baixa rotação/avanço) para evitar desvios iniciais e garantir a integridade da “boca” do furo.

- Perfuração (Drilling - Di): Aplicação de rotação, percussão e pull-down pleno para o avanço na rocha.

- Manuseio de Hastes (Rod Handling - Hi): Adição sucessiva de hastes para profundidade ou sua retirada (threading/unthreading).

- Deslocação (Tramming - Mi): Movimentação para o próximo ponto de furo dentro da mesma malha.

Figura 11.8: Ciclo de Perfuração.

### 11.2.1 Análise de Dados com miningKPI

No pacote miningKPI, traduzimos esses eventos físicos em estruturas de dados para análise de performance.

Exemplo 11.1 (Dados de eventos de perfuração – Mina D) Disponibilizamos o banco de dados drill_events_mine_d. Este dataset contém a telemetria detalhada (formato long), permitindo identificar cada fase da Identidade Fundamental. Note que, na prática, os dados brutos podem apresentar falhas de registro (fases ausentes) ou repetições.

# Exemplo de dois ciclos da perfuratriz DRILL_100
drill_events_mine_d %>%
    filter(drill_id == "DRILL_100", cycle %in% 1:2) %>%
    kable(caption = "Sequência de eventos brutos da DRILL_100")

Sequência de eventos brutos da DRILL_100

| drill_id | drill_fleet | borehole_uid | cycle | code | phase | origin | event_type | category | description | comment | local_x | local_y | first_time | exit_time | duration_min | allocated_meters | data_source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2301010030045418240 | 1 | 113 | 4 | Mine Area | rods | ODH | Retrieving Rod from Hole | Retrieving Rod from Hole | NA | NA | 2023-01-01 00:00:53 | 2023-01-01 00:16:15 | 15.383328 | 0.000000 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2301010030045794048 | 1 | 101 | 3 | Mine Area | drilling | EFH | Mine Drilling | Mine Drilling | NA | NA | 2023-01-01 00:16:16 | 2023-01-01 00:58:52 | 42.600000 | 23.733346 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2301010030046977536 | 1 | 231 | NA | Mine Area | standby | IIH | Shift Change | Shift Change | NA | NA | 2023-01-01 00:58:52 | 2023-01-01 00:59:59 | 1.133328 | 0.000000 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | EVENT_WITHOUT_ID | 1 | 224 | NA | Mine Area | standby | IIH | Operator Talk/Lecture | Operator Talk/Lecture | NA | NA | 2023-01-01 01:00:00 | 2023-01-01 01:45:34 | 45.583332 | 0.000000 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2301010010002435072 | 1 | 220 | 2 | Mine Area | collaring | IIH | Op. Inspection and Cleaning | Sch. Stop (5934) via Dispatch Actions | NA | NA | 2023-01-01 01:45:35 | 2023-01-01 02:00:19 | 14.749998 | 0.000000 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2301010010003343616 | 1 | 112 | 5 | Mine Area | tramming | ODH | Tramming between Holes | Tramming between Holes | NA | NA | 2023-01-01 02:00:20 | 2023-01-01 02:04:28 | 4.149996 | 0.000000 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2301010010003526144 | 2 | 101 | 3 | Mine Area | drilling | EFH | Mine Drilling | Mine Drilling | NA | NA | 2023-01-01 02:04:29 | 2023-01-01 02:11:20 | 6.866664 | 3.825561 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2301010010003712256 | 2 | 111 | 4 | Mine Area | rods | ODH | Uncoupling Rod | Uncoupling Rod | NA | NA | 2023-01-01 02:11:20 | 2023-01-01 02:20:43 | 9.383328 | 0.000000 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2301010010004802560 | 2 | 101 | 3 | Mine Area | drilling | EFH | Mine Drilling | Mine Drilling | NA | NA | 2023-01-01 02:20:44 | 2023-01-01 02:24:06 | 3.383328 | 1.884922 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2301010010005325056 | 2 | 111 | 4 | Mine Area | rods | ODH | Uncoupling Rod | Uncoupling Rod | NA | NA | 2023-01-01 02:24:07 | 2023-01-01 02:29:49 | 5.716662 | 0.000000 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2301010010006198528 | 2 | 238 | NA | Mine Area | standby | IIH | Water Refill | Water Refill | NA | NA | 2023-01-01 02:29:50 | 2023-01-01 02:39:03 | 9.233328 | 0.000000 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2301010010006729472 | 2 | 101 | 3 | Mine Area | drilling | EFH | Mine Drilling | Mine Drilling | NA | NA | 2023-01-01 02:39:04 | 2023-01-01 02:44:39 | 5.599998 | 3.119875 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2301010010007084800 | 2 | 111 | 4 | Mine Area | rods | ODH | Uncoupling Rod | Uncoupling Rod | NA | NA | 2023-01-01 02:44:40 | 2023-01-01 02:46:52 | 2.216664 | 0.000000 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2301010010007261696 | 2 | 112 | 5 | Mine Area | tramming | ODH | Tramming between Holes | Tramming between Holes | NA | NA | 2023-01-01 02:46:53 | 2023-01-01 02:48:29 | 1.616664 | 0.000000 | Telemetry |

#### 11.2.1.1 Analisando a sequência cronológica

Ao observar os dados da DRILL_100, podemos extrair insights valiosos sobre a eficiência da operação:

- Fases 1 e 2 (Pi e Ci): Representam os preparativos. Se o operador gasta muito tempo na Fase 1 (Posicionamento), a praça pode estar mal nivelada ou o layout da malha está dificultando a manobra.

- Fase 3 (Di): É aqui que a Taxa de Penetração (ROP) é calculada. Em furos profundos, é comum vermos a Fase 3 e a Fase 4 (Hi) se repetirem alternadamente conforme novas hastes são adicionadas.

- Fase 5 (Mi): Marca o encerramento do furo atual e o deslocamento para o próximo ponto da malha.

A repetição das fases 3 e 4, característica de furos que exigem múltiplas hastes, pode ser observada detalhadamente no Ciclo 2:

#### 11.2.1.2 Detalhamento do Ciclo 2 (X2)

- Phase 1: Zero eventos registrados →P2=0,00 minutos.

- Phase 2: Zero eventos registrados →C2=0,00 minutos.

- Phase 3 (Perfuração): Composta por 3 eventos →D2=6,87+3,38+5,60=15,85 minutos.

- Phase 4 (Hastes): Composta por 3 eventos →H2=9,38+5,72+2,22=17,32 minutos.

- Phase 5 (Deslocamento): Composta por 1 evento →M2=1,62 minutos.

### 11.2.2 Consolidação e Higienização com add_missing_drill_phases()

Para que a análise estatística seja robusta, utilizamos a função add_missing_drill_phases(). Ela identifica fases ausentes e as imputa com duração zero, garantindo que cada ciclo contenha as 5 fases fundamentais, além da Fase 6 (exit_cycle), um marcador técnico necessário para o motor de cálculo.

Exemplo 11.2 (Análise de input das fases faltantes) Como o drill_events_mine_d é um objeto de eventos brutos, aplicamos a função para observar o preenchimento das lacunas:

# Agora as funções são encontradas pois carregamos miningKPI no setup
drill_events_mine_d %>%
    filter(drill_id %in% "DRILL_100", cycle %in% 1:2) %>%
    add_missing_drill_phases() %>%
    knitr::kable(caption = "Detalhamento de eventos com fases imputadas (DRILL_100)")

Detalhamento de eventos com fases imputadas (DRILL_100)

| drill_id | cycle | drill_fleet | borehole_uid | code | phase | origin | event_type | category | description | comment | local_x | local_y | first_time | exit_time | duration_min | allocated_meters | data_source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRILL_100 | 1 | Rotary Drill | 2301010030045418240 | 299 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | System Imputed - Missing Phase | Zero-duration structural fill for cycle consistency | NA | NA | 2023-01-01 00:00:53 | 2023-01-01 00:00:53 | 0.000000 | 0.000000 | Telemetry |
| DRILL_100 | 1 | Rotary Drill | 2301010010002435072 | 220 | 2 | Mine Area | collaring | IIH | Op. Inspection and Cleaning | Sch. Stop (5934) via Dispatch Actions | NA | NA | 2023-01-01 01:45:35 | 2023-01-01 02:00:19 | 14.749998 | 0.000000 | Telemetry |
| DRILL_100 | 1 | Rotary Drill | 2301010030045794048 | 101 | 3 | Mine Area | drilling | EFH | Mine Drilling | Mine Drilling | NA | NA | 2023-01-01 00:16:16 | 2023-01-01 00:58:52 | 42.600000 | 23.733346 | Telemetry |
| DRILL_100 | 1 | Rotary Drill | 2301010030045418240 | 113 | 4 | Mine Area | rods | ODH | Retrieving Rod from Hole | Retrieving Rod from Hole | NA | NA | 2023-01-01 00:00:53 | 2023-01-01 00:16:15 | 15.383328 | 0.000000 | Telemetry |
| DRILL_100 | 1 | Rotary Drill | 2301010010003343616 | 112 | 5 | Mine Area | tramming | ODH | Tramming between Holes | Tramming between Holes | NA | NA | 2023-01-01 02:00:20 | 2023-01-01 02:04:28 | 4.149996 | 0.000000 | Telemetry |
| DRILL_100 | 1 | Rotary Drill | 2301010030046977536 | 231 | NA | Mine Area | standby | IIH | Shift Change | Shift Change | NA | NA | 2023-01-01 00:58:52 | 2023-01-01 00:59:59 | 1.133328 | 0.000000 | Telemetry |
| DRILL_100 | 1 | Rotary Drill | EVENT_WITHOUT_ID | 224 | NA | Mine Area | standby | IIH | Operator Talk/Lecture | Operator Talk/Lecture | NA | NA | 2023-01-01 01:00:00 | 2023-01-01 01:45:34 | 45.583332 | 0.000000 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | 1 | Rotary Drill | 2301010030045418240 | 299 | 6 | Mine Area | exit_cycle | IIH | Technical Cycle Completion Marker | Auto-generated phase 6 | NA | NA | 2023-01-01 02:04:28 | 2023-01-01 02:04:28 | 0.000000 | 0.000000 | Telemetry |
| DRILL_100 | 2 | Rotary Drill | 2301010010003526144 | 299 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | System Imputed - Missing Phase | Zero-duration structural fill for cycle consistency | NA | NA | 2023-01-01 02:04:29 | 2023-01-01 02:04:29 | 0.000000 | 0.000000 | Telemetry |
| DRILL_100 | 2 | Rotary Drill | 2301010010003526144 | 299 | 2 | Mine Area | collaring | IIH | System Imputed - Missing Phase | Zero-duration structural fill for cycle consistency | NA | NA | 2023-01-01 02:04:29 | 2023-01-01 02:04:29 | 0.000000 | 0.000000 | Telemetry |
| DRILL_100 | 2 | Rotary Drill | 2301010010003526144 | 101 | 3 | Mine Area | drilling | EFH | Mine Drilling | Mine Drilling | NA | NA | 2023-01-01 02:04:29 | 2023-01-01 02:11:20 | 6.866664 | 3.825561 | Telemetry |
| DRILL_100 | 2 | Rotary Drill | 2301010010004802560 | 101 | 3 | Mine Area | drilling | EFH | Mine Drilling | Mine Drilling | NA | NA | 2023-01-01 02:20:44 | 2023-01-01 02:24:06 | 3.383328 | 1.884922 | Telemetry |
| DRILL_100 | 2 | Rotary Drill | 2301010010006729472 | 101 | 3 | Mine Area | drilling | EFH | Mine Drilling | Mine Drilling | NA | NA | 2023-01-01 02:39:04 | 2023-01-01 02:44:39 | 5.599998 | 3.119875 | Telemetry |
| DRILL_100 | 2 | Rotary Drill | 2301010010003712256 | 111 | 4 | Mine Area | rods | ODH | Uncoupling Rod | Uncoupling Rod | NA | NA | 2023-01-01 02:11:20 | 2023-01-01 02:20:43 | 9.383328 | 0.000000 | Telemetry |
| DRILL_100 | 2 | Rotary Drill | 2301010010005325056 | 111 | 4 | Mine Area | rods | ODH | Uncoupling Rod | Uncoupling Rod | NA | NA | 2023-01-01 02:24:07 | 2023-01-01 02:29:49 | 5.716662 | 0.000000 | Telemetry |
| DRILL_100 | 2 | Rotary Drill | 2301010010007084800 | 111 | 4 | Mine Area | rods | ODH | Uncoupling Rod | Uncoupling Rod | NA | NA | 2023-01-01 02:44:40 | 2023-01-01 02:46:52 | 2.216664 | 0.000000 | Telemetry |
| DRILL_100 | 2 | Rotary Drill | 2301010010007261696 | 112 | 5 | Mine Area | tramming | ODH | Tramming between Holes | Tramming between Holes | NA | NA | 2023-01-01 02:46:53 | 2023-01-01 02:48:29 | 1.616664 | 0.000000 | Telemetry |
| DRILL_100 | 2 | Rotary Drill | 2301010010006198528 | 238 | NA | Mine Area | standby | IIH | Water Refill | Water Refill | NA | NA | 2023-01-01 02:29:50 | 2023-01-01 02:39:03 | 9.233328 | 0.000000 | Telemetry |
| DRILL_100 | 2 | Rotary Drill | 2301010010003526144 | 299 | 6 | Mine Area | exit_cycle | IIH | Technical Cycle Completion Marker | Auto-generated phase 6 | NA | NA | 2023-01-01 02:48:29 | 2023-01-01 02:48:29 | 0.000000 | 0.000000 | Telemetry |

Note que os seguintes eventos foram gerados automaticamente pelo algoritmo:

- No Ciclo 1: Imputação da Phase 1 (linha 1) e da Phase 6 (linha 8).

- No Ciclo 2: Imputação da Phase 1 (linha 9), Phase 2 (linha 10) e da Phase 6 (linha 19).

### 11.2.3 Identidade Fundamental do Ciclo de Perfuração

A base de toda análise de eficiência em perfuração parte da premissa de que o tempo total para completar um furo (Xi) é a soma linear de seus componentes excludentes:

Xi=Pi+Ci+Di+Hi+Mi

Esta igualdade permite identificar a natureza dos gargalos operacionais:

- Elevação de Di: Provável causa geológica (rocha dura) ou desgaste excessivo do bit.

- Elevação de Hi: Problemas mecânicos no carrossel de hastes ou inexperiência operacional no manuseio.

- Elevação de Mi: Problemas de infraestrutura (praça mal preparada) ou layout de malha ineficiente.

Utilizamos o agrupamento por ciclo para consolidar os tempos e validar a identidade fundamental:

Exemplo 11.3 (Calculando a identidade fundamental do ciclo de perfuração) Utilizamos o agrupamento por ciclo para consolidar os tempos e validar a identidade fundamental:

drill_events_mine_d %>%
    filter(drill_id %in% "DRILL_100", cycle %in% 1:3) %>%
    add_missing_drill_phases() %>%
    group_by(drill_id, cycle) %>%
    summarise(
        start_hole = min(first_time, na.rm = TRUE),
        total_xi_min = sum(duration_min, na.rm = TRUE),
        pi_sum = sum(duration_min[!is.na(phase) & phase == 1], na.rm = TRUE),
        ci_sum = sum(duration_min[!is.na(phase) & phase == 2], na.rm = TRUE),
        di_sum = sum(duration_min[!is.na(phase) & phase == 3], na.rm = TRUE),
        hi_sum = sum(duration_min[!is.na(phase) & phase == 4], na.rm = TRUE),
        mi_sum = sum(duration_min[!is.na(phase) & phase == 5], na.rm = TRUE),
        xi_sum = pi_sum + ci_sum + di_sum + hi_sum + mi_sum,
        .groups = "drop"
    )

# A tibble: 3 × 10
  drill_id  cycle start_hole          total_xi_min pi_sum ci_sum di_sum hi_sum
  <chr>     <dbl> <dttm>                     <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>
1 DRILL_100     1 2023-01-01 00:00:53        124.       0   14.7  42.6   15.4 
2 DRILL_100     2 2023-01-01 02:04:29         44.0      0    0    15.8   17.3 
3 DRILL_100     3 2023-01-01 02:48:30         51.5      0   41.8   3.72   3.38
# ℹ 2 more variables: mi_sum <dbl>, xi_sum <dbl>

#### 11.2.3.1 Interpretando os Gaps Operacionais

Ao confrontarmos o total_xi_min (tempo total de residência) com o xi_sum (soma das fases produtivas), identificamos o que chamamos de Gaps Operacionais. Esses intervalos são cruciais para a gestão, pois revelam tempos em que o equipamento está disponível e alocado, mas não está perfurando.

Observe a investigação realizada nos ciclos da DRILL_100:

drill_events_mine_d %>%
    filter(drill_id %in% "DRILL_100", cycle %in% 1:3, is.na(phase)) %>%
    select(drill_id, borehole_uid, cycle, category, description, duration_min)

# A tibble: 3 × 6
  drill_id  borehole_uid        cycle category description          duration_min
  <chr>     <chr>               <dbl> <chr>    <chr>                       <dbl>
1 DRILL_100 2301010030046977536     1 IIH      Shift Change                 1.13
2 DRILL_100 EVENT_WITHOUT_ID        1 IIH      Operator Talk/Lectu…        45.6 
3 DRILL_100 2301010010006198528     2 IIH      Water Refill                 9.23

#### 11.2.3.2 Análise de Causa Raiz

- Ciclo 1 (Ociosidade Crítica): Diferença de ~47 minutos. O tempo foi consumido por:

  - Shift Change (1.13 min): Troca de turno rápida.

  - Operator Talk/Lecture (45.6 min): Palestra operacional.

  - Insight: O baixo rendimento não foi mecânico ou geológico, mas uma decisão de gestão (treinamento).

- Ciclo 2 (Atraso Logístico): Evento de Water Refill (9.23 min). Necessário, mas se excessivo indica falha na logística do caminhão-pipa.

- Ciclo 3 (Performance Ideal): Aderência total. É o “ciclo limpo”, operando do posicionamento ao deslocamento sem interrupções.

Nota de Modelagem

Diferente do carregamento, onde a carga varia, na perfuração a profundidade é fixa por projeto. O uso da higienização garante que a média de Ci (Emboquilhamento), por exemplo, não seja enviesada por ciclos onde o sensor falhou em registrar o evento.

### 11.2.4 Do Planejamento à Marcação de Campo

A execução da perfuração não é um evento isolado, mas o resultado de um fluxo de planejamento rigoroso. No pacote miningKPI, podemos rastrear as falhas nesse fluxo através das descrições operacionais (description_en) e categorias de ociosidade interna (HOI/IIH).

- Dimensionamento do Plano: Os polígonos de perfuração são desenhados em softwares de engenharia, definindo coordenadas x,y,z, burdens (afastamento) e espaçamentos (spacing).

- Evidência nos Dados: Quando o plano não chega à cabine, observamos a descrição "Waiting for Planning Demand" ou comentários como "Missing Polygon/Pattern". Sem o polígono digital, a perfuratriz fica impossibilitada de operar com HPGPS.

- Preparação da Área (Pad Preparation): Liberação de ordens para tratores de esteira (Dozers) limparem e nivelarem a praça. Uma praça mal preparada aumenta drasticamente o tempo de Posicionamento (Pi).

- Evidência nos Dados: Este gargalo é identificado pelas descrições "Waiting for Pad Adjustment" e "Waiting for Access Condition". Na prática, se o tempo acumulado nessas categorias for alto, a oportunidade de melhoria não está na perfuratriz, mas na frota de apoio (infraestrutura).

- Marcação Topográfica (Survey Stakeout): É a materialização física (piquetes) ou via GPS de alta precisão (HPGPS) do local exato onde o operador inicia o ciclo.

- Evidência nos Dados: Falhas nesta etapa geram descrições como "Waiting for Survey" e "Waiting for Drill Pattern Mark.". O comentário "Project Not Updating / No Physical Marking" é o exemplo clássico de um erro de redundância: o sistema digital falhou e a marcação física (tradicional) não foi realizada, paralisando o ativo.

#### 11.2.4.1 Resumo de Correlação para Investigação

Para facilitar a análise de causa raiz, a tabela abaixo correlaciona as etapas do planejamento com os dados que você encontrará no dataset:

| Planning Stage (Etapa de Planejamento) | Technical Initials (Sigla Técnica) | KPI Category (PT / EN) | Common Descriptions (Descrições Comuns) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensioning (Design) | Plano / Plan | HOI / IIH | Waiting for Planning Demand, Missing Polygon |
| Preparation (Pad Prep) | Infra | HOI / IIH ¦ HTD / DWH | Waiting for Pad Adjustment, Access Condition |
| Marking (Survey) | Topo / Survey | HOI / IIH ¦ HTI / IWH | Waiting for Survey, Pattern Marking |

Exemplo 11.4 (Investigando Falhas no Fluxo de Planejamento) Abaixo, demonstramos como utilizar os dados de telemetria para identificar qual etapa do planejamento — Design (Plan), Pad Preparation ou Survey Stakeout — está impactando a disponibilidade física da frota. Neste exemplo, filtramos apenas os eventos que não possuem fase produtiva (is.na(phase)) e os categorizamos utilizando as descrições e comentários traduzidos.

# 1. Agregação robusta: KPIs + Percentuais de Fase
performance_report <- drill_events_mine_d %>%
    filter(drill_id == "DRILL_100") %>%
    mutate(periodo = as.Date(exit_time)) %>%
    group_by(drill_id, periodo) %>%
    summarise(
        TDM = sum(allocated_meters, na.rm = TRUE),
        WH = sum(duration_min, na.rm = TRUE) / 60,
        HEF = sum(duration_min[category == "HEF"], na.rm = TRUE) / 60,
        ROP = ifelse(HEF > 0, TDM / HEF, 0),
        GDR = ifelse(WH > 0, TDM / WH, 0),
        total_min = sum(duration_min, na.rm = TRUE),
        n_holes = n_distinct(borehole_uid),
        .groups = "drop"
    )

# 2. Exibição dos indicadores
performance_report %>%
    select(drill_id, periodo, TDM, WH, ROP, GDR, n_holes) %>%
    head(5) %>%
    kable(digits = 2, caption = "Indicadores de Performance")

Indicadores de Performance

| drill_id | periodo | TDM | WH | ROP | GDR | n_holes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRILL_100 | 2023-01-01 | 361.68 | 23.52 | 0 | 15.38 | 91 |
| DRILL_100 | 2023-01-02 | 357.28 | 24.07 | 0 | 14.84 | 75 |
| DRILL_100 | 2023-01-03 | 266.41 | 24.11 | 0 | 11.05 | 72 |
| DRILL_100 | 2023-01-04 | 128.13 | 15.30 | 0 | 8.38 | 34 |
| DRILL_100 | 2023-01-05 | 0.00 | 31.12 | 0 | 0.00 | 1 |

Análise de Causa Raiz para o Gestor:

A inclusão da category e da description_en permite uma auditoria precisa sobre qual processo está retendo o ativo:

- Design (Plan): Se observarmos altos tempos com categoria HOI (Horas Ociosas Internas) nesta etapa, a engenharia de curto prazo está falhando na entrega dos polígonos digitais, impedindo o uso do HPGPS.

- Pad Preparation: Eventos de infraestrutura que impactam o posicionamento (Pi). Se o tempo de Pad Adjustment for crítico, a frota de apoio (tratores) deve ser cobrada por não preparar as frentes a tempo.

- Survey Stakeout: Representa a falha de marcação física. Quando a telemetria registra Waiting for Survey, o operador está paralisado aguardando a topografia, o que degrada diretamente o GDR (Gross Drilling Rate).

## 11.3 Mensuração da Performance (KPIs)

A transformação dos registros brutos de telemetria em inteligência de negócio é processada de forma automatizada pelas funções do pacote miningKPI. No contexto do Mining Analytics, a análise de performance na perfuração transcende a simples métrica de volume (“o quanto foi furado”). O objetivo central é decifrar a eficiência da interação máquina-rocha (desempenho mecânico) em contraste com a eficiência do processo operacional (gestão de fluxos e tempos).

### 11.3.1 Estrutura de Dados e Notações Fundamentais

Para viabilizar a modelagem estatística e a análise de excelência operacional, traduzimos os eventos físicos capturados pelos sensores em variáveis matemáticas padronizadas. Essa estrutura facilita a identificação de gargalos e permite que o motor de cálculo do pacote reconheça cada transição de estado da perfuratriz.

A Tabela 11.1 apresenta o mapeamento das fases operacionais utilizadas ao longo deste capítulo:

Tabela 11.1: Relação entre fases operacionais e notações na perfuração. [^1] Fase Operacional; Notação no Livro; ID no Script (phase); Termo em Inglês. Posicionamento; Pi; 1; Positioning. Emboquilhamento; Ci; 2; Collaring. Perfuração; Di; 3; Drilling. Manuseio de Hastes; Hi; 4; Rod Handling. Deslocação (Tramming); Mi; 5; Tramming. Fim de Ciclo (Técnico); Xi; 6; Exit Cycle / Total.

Para converter as observações físicas em indicadores de performance (KPIs), padronizamos as métricas conforme a Tabela 11.2. Esta estrutura permite uma transição fluida entre a teoria de engenharia de minas e a implementação computacional.

Tabela 11.2: Definições de métricas e variáveis para análise de performance. Parâmetro de Performance; Notação; Variável no R; Unidade. Metragem Total Perfurada; TDM; allocated_meters; metros (m). Tempo de Ciclo Total; Xi; xi_min; minutos (min). Taxa de Penetração Líquida; ROP; Calculado (TDM/EFH); m/h. Taxa de Perfuração Bruta; GDR; Calculado (TDM/Xi); m/h.

### 11.3.2 Metragem Total Perfurada (Total Drilled Meters - TDM)

Representa o volume físico total de furos realizados em um intervalo de tempo t. É o indicador de entrega bruta da frota.

TDM=i=1NtLi

- Li: Profundidade líquida do furo i (m).

- Nt: Número total de furos acumulados no período.

Exemplo Prático: Se a perfuratriz DRILL_100 executou 20 furos em um turno, cada um com 15 metros de profundidade, o TDM será de 300 metros. Se houver sobre-perfuração (sub-drilling) para garantir a quebra do pé da bancada, esses metros adicionais também devem ser contabilizados no Li.

### 11.3.3 Taxa de Penetração Líquida (Rate of Penetration - ROP)

Mede a velocidade média de avanço da ferramenta exclusivamente durante o tempo de contato e corte da rocha (Di). É o indicador puro de eficiência mecânica e resposta litológica.

ROP=TDMi=1NtDi m/h

- ROP: Taxa de Penetração Líquida (m/h).

- Di: Tempo de perfuração efetiva (convertido para horas - HEF).

Exemplo Prático: Utilizando o TDM de 300m anterior, se o tempo somado apenas com o bit no fundo cortando rocha foi de 5 horas, o ROP é de 60 m/h. Este valor é comparado com o benchmark geológico para validar se o bit utilizado é o correto para aquela dureza de rocha.

### 11.3.4 Taxa de Perfuração Bruta (Gross Drilling Rate - GDR)

Indica a produtividade global do ativo, considerando todo o tempo de ciclo (Xi), incluindo posicionamento, emboquilhamento, manobras de hastes e deslocamento. É o indicador de eficiência logística da operação.

GDR=TDMi=1NtXi m/h

- Xi: Soma das durações das fases 1 a 5 (Total Cycle Time).

Análise de Performance: ROP vs. GDR

Um GDR muito inferior ao ROP indica que, embora a máquina perfure rápido, o processo de manobra, troca de hastes e deslocamento está retendo o ativo. Investigue o Pct_Positioning para diagnosticar se a oportunidade de melhoria está na perfuratriz ou na infraestrutura da frente.

### 11.3.5 Mensuração Automatizada com drill_summarize_performance()

O pacote miningKPI disponibiliza a função drill_summarize_performance(), que automatiza a aplicação dessas fórmulas. Como o dataset drill_events_mine_d utiliza timestamps (exit_time), criamos uma coluna temporal de agrupamento antes da sumarização.

# 1. Preparação e Sumarização
# Chamada correta conforme a assinatura da função: per e time_unit
performance_summary <- drill_events_mine_d %>%
    add_missing_drill_phases() %>%
    drill_summarize_performance(
        per = drill_id,
        time_unit = "day"
    )

# 2. Exibição dos indicadores principais
# Nota: A função retorna a coluna 'periodo' (conforme o Passo 3 do código)
performance_summary %>%
    select(drill_id, periodo, TDM, WH, ROP, GDR, n_holes) %>%
    head(5) %>%
    knitr::kable(digits = 2)

Tabela 11.3: Indicadores de Performance consolidados via drill_summarize_performance() drill_id; periodo; TDM; WH; ROP; GDR; n_holes. DRILL_100; 2023-01-01; 183.57; 24; 16.25; 7.65; 13. DRILL_100; 2023-01-02; 156.48; 24; 15.85; 6.52; 10. DRILL_100; 2023-01-03; 77.84; 24; 7.75; 3.24; 9. DRILL_100; 2023-01-04; 93.22; 24; 30.46; 3.88; 6. DRILL_100; 2023-01-05; 0.00; 24; 0.00; 0.00; 1.

### 11.3.6 Análise de Performance: ROP vs. GDR (Performance Gap Analysis)

A robustez da análise gerencial reside no entendimento da diferença entre a velocidade de corte (ROP) e a velocidade de entrega do furo (GDR). Através do output acima, podemos realizar o diagnóstico técnico:

- Rate of Penetration (ROP): É o indicador de eficiência mecânica. Ele utiliza apenas as HEF / EFH (Horas Efetivas) no denominador. Se o ROP cair drasticamente entre um dia e outro na mesma frente, o gestor deve investigar o desgaste do bit ou uma mudança inesperada na dureza da litologia.

- Gross Drilling Rate (GDR): É o indicador de eficiência operacional/logística. Ele utiliza o Xi (Tempo Total de Ciclo) no denominador. Um GDR muito inferior ao ROP indica que, embora a máquina perfure rápido, o processo de manobra, troca de hastes e deslocamento está retendo o ativo.

- Worked Hours (WH): Corresponde ao tempo total que o equipamento passou executando o ciclo operacional (Xi). No pacote, este valor é derivado diretamente da soma das 5 fases fundamentais (Pi+Ci+Di+Hi+Mi).

### 11.3.7 Decomposição de Fases (Phase Breakdown)

Além das taxas de velocidade, a sumarização entrega a participação percentual de cada fase. No gráfico abaixo, podemos identificar visualmente o “ladrão de tempo” do ciclo:

performance_summary %>%
    tidyr::pivot_longer(
        cols = starts_with("Pct_"),
        names_to = "fase",
        values_to = "percentual"
    ) %>%
    ggplot(aes(x = periodo, y = percentual, fill = fase)) +
    geom_area(alpha = 0.8) +
    scale_fill_viridis_d(option = "cividis") +
    theme_minimal() +
    labs(x = "Data (Período)", y = "Percentual do Ciclo", fill = "Fase")

Figura 11.9: Participação percentual das fases no ciclo operacional

### 11.3.8 Interpretação Técnica da Decomposição de Fases

A Figura 11.9 representa a “dieta de tempo” do ativo, permitindo uma auditoria visual de como o ciclo operacional Xi é distribuído. Esta visualização é a tradução prática da Identidade Fundamental da Perfuração.

#### 11.3.8.1 Estrutura dos Eixos e Composição

- Eixo Y (0.00 a 1.00): Representa a normalização do Ciclo Operacional (Xi). Cada camada de cor indica a fração decimal (ou percentual) que uma fase específica consumiu do tempo total trabalhado.

- Eixo X (Temporal): Mostra a evolução cronológica. A densidade de oscilações reflete a sensibilidade da telemetria em capturar as mudanças de estado da perfuratriz em tempo real.

#### 11.3.8.2 Dinâmica das Camadas (Componentes do Ciclo)

- Pct_Drilling (Fase Di): É o componente central. Representa o tempo de perfuração efetiva (contato bit-rocha). Quando esta área é predominante, a operação está maximizando a utilização do motor de perfuração, e o ROP (Rate of Penetration) torna-se o principal driver de produtividade.

- Pct_Tramming (Fase Mi): Representa o deslocamento entre furos. Picos volumosos nesta camada indicam malhas de perfuração muito dispersas ou dificuldades de navegação na bancada, o que degrada diretamente o GDR (Gross Drilling Rate).

- Pct_Rods (Fase Hi): Reflete o manuseio de hastes. Um aumento nesta área em furos de profundidade constante sugere fadiga mecânica no sistema de troca ou necessidade de reciclagem operacional.

- Pct_Collaring (Fase Ci) e Pct_Positioning (Fase Pi): São as bases do ciclo. O crescimento da área cinza (Positioning) é o indicador mais fiel da qualidade da infraestrutura de mina: frentes mal niveladas exigem mais tempo para patolamento e estabilização das sapatas.

#### 11.3.8.3 Diagnóstico de Variabilidade e Integridade

- Instabilidade Operacional: O aspecto “serrilhado” do gráfico denuncia uma alta variabilidade nos processos de suporte. Note que a participação da perfuração efetiva oscila drasticamente, indicando que a rotina de trabalho ainda não atingiu um estado de controle estatístico.

- Lacunas de Dados (Data Gaps): Os espaços em branco verticais (como observado no início de julho) são pontos de atenção para o analista de dados. Eles representam períodos sem registro de ciclo operacional, podendo indicar paradas de manutenção não reportadas ou falhas de conectividade da telemetria.

#### 11.3.8.4 Insight para o Gestor: O Performance Gap

Este gráfico materializa a diferença entre a capacidade mecânica e a eficiência logística. Um erro comum na gestão de perfuração é focar apenas na velocidade do bit.

Conclusão de Mining Analytics: A análise prova que perfurar rápido (alto ROP) não garante a entrega da meta se as fases acessórias não forem controladas. Nos dias em que a área de Drilling é “comprimida” por manobras e posicionamentos excessivos, a oportunidade de melhoria não está na perfuratriz, mas na preparação da frente de trabalho e na logística de suprimentos.

## 11.4 Anonimização Espacial e Plano Cartesiano Local

Na análise de dados de mineração, a geolocalização bruta (coordenadas UTM ou Lat/Long) é considerada uma informação sensível. Para o desenvolvimento deste material, aplicamos uma técnica de Translação de Origem, convertendo as coordenadas globais em um Plano Cartesiano Local.

### 11.4.1 O Conceito de Local Mine Grid

O processo consiste em identificar o ponto extremo Sudoeste (mínimo de X e Y) da base de dados e subtraí-lo de todos os demais registros. Matematicamente:

local_xi=GpsXi−minGpsX

local_yi=GpsYi−minGpsY

Esta abordagem garante três benefícios fundamentais para o analista de dados:

- Anonimização Total: A localização geográfica real da jazida é protegida.

- Preservação Geométrica: As distâncias entre os furos (Burdens e Spacings) permanecem em metros reais, permitindo cálculos de densidade de malha.

- Simplicidade Computacional: Trabalhar com valores de 0 a 5.000 é mais eficiente e menos propenso a erros de precisão do que manipular coordenadas na casa dos milhões.

Exemplo 11.5 (Visualização da Malha de Perfuração) Através das variáveis local_x e local_y, podemos reconstruir a malha de perfuração para validar a execução do plano de fogo. No exemplo abaixo, visualizamos a distribuição espacial dos eventos de perfuração da Mina D:

library(ggplot2)

drill_events_mine_d %>%
    filter(drill_id == "DRILL_100") %>%
    ggplot(aes(x = local_x, y = local_y)) +
    geom_point(alpha = 0.4, size = 0.6, color = "#2c3e50") +
    coord_fixed() + # Garante que a escala X e Y seja 1:1 (metros reais)
    theme_minimal() +
    labs(
        title = "Spatial Distribution of Drill Holes",
        subtitle = "Anonymized Local Mine Grid",
        x = "Easting Local (m)",
        y = "Northing Local (m)"
    )

Warning: Removed 8714 rows containing missing values or values outside the scale range
(`geom_point()`).

Figura 11.10: Distribuição Espacial dos Furos (Plano Local Anonimizado)

## 11.5 Integração: Do Bit à Caçamba

Portanto, ao monitorarmos o TDM (Metragem Total Perfurada) e a aderência rigorosa à malha, estamos, na verdade, garantindo que a Identidade Fundamental do Carregamento, que exploraremos detalhadamente no @ref(chap-carregamento), apresente os menores valores possíveis de variabilidade operacional.

Uma perfuração precisa é o alicerce para uma fragmentação homogênea. Esta, por sua vez, é o fator que maximiza o fator de enchimento da caçamba (bucket fill factor) e minimiza o tempo de ciclo das escavadeiras, fechando o elo de eficiência entre a perfuração e a carga.

## 11.6 Agregação de Ciclos (Nível Borehole)

Nesta etapa final, elevamos o nível de granularidade da nossa análise para uma visão executiva. Enquanto o dataframe drill_events_mine_d foca em eventos e fases (cada micro-mudança de estado da perfuratriz), o dataframe drill_cycles_mine_d consolida esses dados para o nível de ciclo de perfuração, ou seja, o processo completo de um furo (borehole).

Esta agregação é fundamental para validar a Identidade Fundamental da Perfuração em larga escala, permitindo observar não apenas a produtividade, mas a qualidade da execução (profundidade real atingida vs. projetada).

Exemplo de Validação: Desvios de Profundidade

Se o plano de fogo prevê furos de 12,0 m e a agregação no drill_cycles_mine_d demonstra uma média real de 10,5 m, temos um desvio de execução crítico. Este gap impactará diretamente na segurança operacional (risco de repés e sopeiras no piso) e elevará os custos unitários de detonação devido à má distribuição da carga de explosivos na coluna.

## 11.7 Exemplos Adicionais

Exemplo 11.6 (Impacto nas Horas Improdutivas – Mina D) A performance global de uma frota de perfuração não é penalizada apenas pela dureza da rocha, mas significativamente pelo tempo em que as máquinas permanecem paralisadas, mesmo estando mecanicamente aptas para a operação. Através do pacote miningKPI, podemos filtrar e quantificar esses eventos. Abaixo, demonstramos como isolar os registros de ociosidade por Acerto de Praça para a perfuratriz DRILL_100:

# Filtragem de eventos de ociosidade específicos: Aguardando Acerto de Praça
drill_events_mine_d %>%
    filter(
        drill_id == "DRILL_100",
        description %in% "Waiting for Pad Adjustment"
    ) %>%
    knitr::kable(caption = "Detalhamento de Eventos: Aguardando Acerto de Praça (DRILL_100)")

Detalhamento de Eventos: Aguardando Acerto de Praça (DRILL_100)

| drill_id | drill_fleet | borehole_uid | cycle | code | phase | origin | event_type | category | description | comment | local_x | local_y | first_time | exit_time | duration_min | allocated_meters | data_source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2301020030028932352 | 21 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-01-02 22:41:16 | 2023-01-02 23:33:16 | 52.016664 | 0 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2301030010002522368 | 23 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-01-03 01:22:31 | 2023-01-03 02:11:52 | 49.366662 | 0 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2301030010005576448 | 24 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-01-03 02:16:02 | 2023-01-03 02:21:35 | 5.550000 | 0 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2301030010020744704 | 28 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-01-03 04:58:35 | 2023-01-03 05:08:26 | 9.866664 | 0 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2301070030012488192 | 36 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-01-07 17:06:57 | 2023-01-07 17:18:00 | 11.066664 | 0 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2301090030005030144 | 37 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-01-09 18:15:19 | 2023-01-09 18:44:18 | 28.999998 | 0 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2301100010004030720 | 38 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-01-10 03:15:58 | 2023-01-10 03:48:43 | 32.766666 | 0 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2301100010006740480 | 39 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-01-10 04:30:38 | 2023-01-10 04:52:02 | 21.399996 | 0 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2301110030004759552 | 47 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-01-11 17:44:44 | 2023-01-12 00:59:59 | 435.266664 | 0 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | EVENT_WITHOUT_ID | 47 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-01-12 01:00:00 | 2023-01-12 02:45:30 | 105.516666 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2301120020015560960 | 48 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-01-12 13:09:07 | 2023-01-12 14:06:07 | 57.000000 | 0 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2301250020001240064 | 81 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-01-25 07:48:40 | 2023-01-25 11:07:09 | 198.499998 | 0 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2301250030005041152 | 82 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-01-25 16:15:00 | 2023-01-26 01:00:00 | 525.000000 | 0 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | EVENT_WITHOUT_ID | 84 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-01-26 01:00:00 | 2023-01-26 05:07:41 | 247.699998 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2301260010040201216 | 85 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-01-26 06:06:42 | 2023-01-26 06:59:59 | 53.299998 | 0 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | EVENT_WITHOUT_ID | 85 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-01-26 07:00:00 | 2023-01-26 13:59:06 | 419.116662 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2301260020025087488 | 85 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-01-26 13:59:07 | 2023-01-26 15:59:59 | 120.883332 | 0 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | EVENT_WITHOUT_ID | 85 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-01-26 16:00:00 | 2023-01-26 16:54:25 | 54.433332 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2302030030011204352 | 177 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-02-03 18:05:40 | 2023-02-03 23:09:21 | 303.699996 | 0 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2302240030006720000 | 279 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-02-24 20:05:32 | 2023-02-24 21:56:08 | 110.616666 | 0 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2302250010002051072 | 280 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-02-25 02:14:58 | 2023-02-25 05:32:08 | 197.183328 | 0 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2302250010008829440 | 281 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-02-25 06:01:22 | 2023-02-25 06:59:59 | 58.633332 | 0 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | EVENT_WITHOUT_ID | 281 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-02-25 07:00:00 | 2023-02-25 14:14:28 | 434.483328 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2302260010001754112 | 283 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-02-26 01:15:00 | 2023-02-26 07:00:00 | 345.000000 | 0 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | EVENT_WITHOUT_ID | 283 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-02-26 07:00:00 | 2023-02-26 13:05:17 | 365.299998 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2302260020015568640 | 284 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-02-26 14:00:10 | 2023-02-26 15:59:59 | 119.833332 | 0 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | EVENT_WITHOUT_ID | 284 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-02-26 16:00:00 | 2023-02-27 01:00:00 | 540.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | EVENT_WITHOUT_ID | 286 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-02-27 01:00:00 | 2023-02-27 07:00:00 | 360.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | EVENT_WITHOUT_ID | 286 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-02-27 07:00:00 | 2023-02-27 09:44:34 | 164.583330 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2302270020006854400 | 287 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-02-27 10:51:30 | 2023-02-27 15:59:59 | 308.499996 | 0 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | EVENT_WITHOUT_ID | 287 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-02-27 16:00:00 | 2023-02-27 20:59:06 | 299.100000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2303010020006652416 | 301 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-03-01 08:11:35 | 2023-03-01 15:59:59 | 468.416664 | 0 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | EVENT_WITHOUT_ID | 301 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-03-01 16:00:00 | 2023-03-02 01:00:00 | 540.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | EVENT_WITHOUT_ID | 301 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-03-02 01:00:00 | 2023-03-02 07:00:00 | 360.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | EVENT_WITHOUT_ID | 301 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-03-02 07:00:00 | 2023-03-02 16:00:00 | 540.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | EVENT_WITHOUT_ID | 301 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-03-02 16:00:00 | 2023-03-03 01:00:00 | 540.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | EVENT_WITHOUT_ID | 301 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-03-03 01:00:00 | 2023-03-03 07:00:00 | 360.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | EVENT_WITHOUT_ID | 301 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-03-03 07:00:00 | 2023-03-03 16:00:00 | 540.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | EVENT_WITHOUT_ID | 301 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-03-03 16:00:00 | 2023-03-04 01:00:00 | 540.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | EVENT_WITHOUT_ID | 302 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-03-04 01:00:00 | 2023-03-04 07:00:00 | 360.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | EVENT_WITHOUT_ID | 302 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-03-04 07:00:00 | 2023-03-04 11:03:05 | 243.099996 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2303070020020005888 | 330 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-03-07 11:52:59 | 2023-03-07 15:59:59 | 247.016664 | 0 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | EVENT_WITHOUT_ID | 330 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-03-07 16:00:00 | 2023-03-07 19:30:59 | 210.999996 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2303100010001301504 | 359 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-03-10 01:45:11 | 2023-03-10 02:25:51 | 40.683330 | 0 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2304050030006857472 | 403 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-04-05 18:41:39 | 2023-04-05 18:43:12 | 1.566666 | 0 | Telemetry |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305030010000060588_11798 | 433 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-02 20:54:46 | 2023-05-02 20:59:59 | 5.216640 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305030010000060588_11798 | 433 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-02 21:00:00 | 2023-05-02 21:09:20 | 9.349980 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305110010000060564_24112 | 434 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-10 23:05:57 | 2023-05-10 23:59:58 | 54.033300 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305110010000060564_24112 | 434 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-11 00:00:00 | 2023-05-11 01:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305110010000060564_24112 | 434 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-11 01:00:00 | 2023-05-11 02:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305110010000060564_24112 | 434 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-11 02:00:00 | 2023-05-11 03:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305110010000060564_24112 | 434 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-11 03:00:00 | 2023-05-11 04:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305110010000060564_24112 | 434 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-11 04:00:00 | 2023-05-11 05:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305110010000060564_24112 | 434 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-11 05:00:00 | 2023-05-11 06:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305110010000060564_24112 | 434 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-11 06:00:00 | 2023-05-11 07:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305110020000060148_3117 | 434 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-11 07:00:00 | 2023-05-11 08:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305110020000060148_3117 | 434 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-11 08:00:00 | 2023-05-11 09:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305110020000060148_3117 | 434 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-11 09:00:00 | 2023-05-11 10:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305110020000060148_3117 | 434 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-11 10:00:00 | 2023-05-11 10:26:43 | 26.733300 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305150010000060364_30751 | 459 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-14 20:38:50 | 2023-05-14 20:59:59 | 21.166620 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305150010000060364_30751 | 459 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-14 21:00:00 | 2023-05-14 21:19:09 | 19.166640 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305220010000060332_4306 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-21 19:59:55 | 2023-05-21 19:59:59 | 0.083280 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305220010000060332_4306 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-21 20:00:00 | 2023-05-21 21:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305220010000060332_4306 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-21 21:00:00 | 2023-05-21 22:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305220010000060332_4306 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-21 22:00:00 | 2023-05-21 23:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305220010000060332_4306 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-21 23:00:00 | 2023-05-22 00:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305220010000060332_4306 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-22 00:00:00 | 2023-05-22 01:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305220010000060332_4306 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-22 01:00:00 | 2023-05-22 02:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305220010000060332_4306 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-22 02:00:00 | 2023-05-22 03:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305220010000060332_4306 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-22 03:00:00 | 2023-05-22 04:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305220010000060332_4306 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-22 04:00:00 | 2023-05-22 05:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305220010000060332_4306 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-22 05:00:00 | 2023-05-22 06:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305220010000060332_4306 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-22 06:00:00 | 2023-05-22 07:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305220020000060108_4358 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-22 07:00:00 | 2023-05-22 08:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305220020000060108_4358 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-22 08:00:00 | 2023-05-22 09:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305220020000060108_4358 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-22 09:00:00 | 2023-05-22 10:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305220020000060108_4358 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-22 10:00:00 | 2023-05-22 11:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305220020000060108_4358 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-22 11:00:00 | 2023-05-22 12:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305220020000060108_4358 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-22 12:00:00 | 2023-05-22 13:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305220020000060108_4358 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-22 13:00:00 | 2023-05-22 14:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305220020000060108_4358 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-22 14:00:00 | 2023-05-22 15:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305220020000060108_4358 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-22 15:00:00 | 2023-05-22 16:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305220020000060108_4358 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-22 16:00:00 | 2023-05-22 17:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305220020000060108_4358 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-22 17:00:00 | 2023-05-22 18:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305220020000060108_4358 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-22 18:00:00 | 2023-05-22 19:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305230010000060212_3370 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-22 19:00:00 | 2023-05-22 20:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305230010000060212_3370 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-22 20:00:00 | 2023-05-22 21:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305230010000060212_3370 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-22 21:00:00 | 2023-05-22 22:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305230010000060212_3370 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-22 22:00:00 | 2023-05-22 23:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305230010000060212_3370 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-22 23:00:00 | 2023-05-23 00:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305230010000060212_3370 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-23 00:00:00 | 2023-05-23 01:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305230010000060212_3370 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-23 01:00:00 | 2023-05-23 02:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305230010000060212_3370 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-23 02:00:00 | 2023-05-23 03:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305230010000060212_3370 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-23 03:00:00 | 2023-05-23 04:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305230010000060212_3370 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-23 04:00:00 | 2023-05-23 05:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305230010000060212_3370 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-23 05:00:00 | 2023-05-23 06:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305230010000060212_3370 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-23 06:00:00 | 2023-05-23 07:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305230020000060396_2405 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-23 07:00:00 | 2023-05-23 08:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305230020000060396_2405 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-23 08:00:00 | 2023-05-23 09:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305230020000060396_2405 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-23 09:00:00 | 2023-05-23 10:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305230020000060396_2405 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-23 10:00:00 | 2023-05-23 11:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305230020000060396_2405 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-23 11:00:00 | 2023-05-23 12:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305230020000060396_2405 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-23 12:00:00 | 2023-05-23 13:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305230020000060396_2405 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-23 13:00:00 | 2023-05-23 14:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305230020000060396_2405 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-23 14:00:00 | 2023-05-23 15:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305230020000060396_2405 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-23 15:00:00 | 2023-05-23 16:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305230020000060396_2405 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-23 16:00:00 | 2023-05-23 17:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305230020000060396_2405 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-23 17:00:00 | 2023-05-23 18:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305230020000060396_2405 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-23 18:00:00 | 2023-05-23 19:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305240010000060428_1508 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-23 19:00:00 | 2023-05-23 20:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305240010000060428_1508 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-23 20:00:00 | 2023-05-23 21:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305240010000060428_1508 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-23 21:00:00 | 2023-05-23 22:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305240010000060428_1508 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-23 22:00:00 | 2023-05-23 23:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305240010000060428_1508 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-23 23:00:00 | 2023-05-24 00:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305240010000060428_1508 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-24 00:00:00 | 2023-05-24 01:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305240010000060428_1508 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-24 01:00:00 | 2023-05-24 02:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305240010000060428_1508 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-24 02:00:00 | 2023-05-24 03:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305240010000060428_1508 | 462 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-05-24 03:00:00 | 2023-05-24 03:03:00 | 3.016620 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305250010000060284_53966 | 465 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1675 | 2846 | 2023-05-25 01:33:21 | 2023-05-25 01:59:59 | 26.649960 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2305250010000060284_53966 | 465 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1675 | 2846 | 2023-05-25 02:00:00 | 2023-05-25 02:02:42 | 2.716620 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2306160010000060432_2277 | 473 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-06-16 01:28:04 | 2023-06-16 01:59:59 | 31.933320 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2306160010000060432_2277 | 473 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-06-16 02:00:00 | 2023-06-16 03:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2306160010000060432_2277 | 473 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-06-16 03:00:00 | 2023-06-16 04:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2306160010000060432_2277 | 473 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-06-16 04:00:00 | 2023-06-16 05:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2306160010000060432_2277 | 473 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-06-16 05:00:00 | 2023-06-16 06:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2306160010000060432_2277 | 473 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-06-16 06:00:00 | 2023-06-16 07:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2306160020000059984_1250 | 473 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-06-16 07:00:00 | 2023-06-16 08:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2306160020000059984_1250 | 473 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-06-16 08:00:00 | 2023-06-16 08:08:15 | 8.250000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2306180010000060432_47319 | 485 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-06-18 05:42:56 | 2023-06-18 05:59:59 | 17.066640 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2306180010000060432_47319 | 485 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-06-18 06:00:00 | 2023-06-18 07:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2306180020000059760_46322 | 485 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-06-18 07:00:00 | 2023-06-18 08:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2306180020000059760_46322 | 485 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-06-18 08:00:00 | 2023-06-18 09:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2306180020000059760_46322 | 485 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-06-18 09:00:00 | 2023-06-18 10:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2306180020000059760_46322 | 485 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-06-18 10:00:00 | 2023-06-18 11:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2306180020000059760_46322 | 485 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-06-18 11:00:00 | 2023-06-18 12:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2306180020000059760_46322 | 485 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-06-18 12:00:00 | 2023-06-18 13:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2306180020000059760_46322 | 485 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-06-18 13:00:00 | 2023-06-18 14:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2306180020000059760_46322 | 485 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-06-18 14:00:00 | 2023-06-18 15:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2306180020000059760_46322 | 485 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-06-18 15:00:00 | 2023-06-18 15:50:39 | 50.666640 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2306180020000059760_50357 | 486 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1406 | 2899 | 2023-06-18 15:50:57 | 2023-06-18 15:59:59 | 9.049980 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2306180020000059760_50357 | 486 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1406 | 2899 | 2023-06-18 16:00:00 | 2023-06-18 16:38:00 | 38.016660 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2306190010000060072_45647 | 488 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-06-18 20:45:59 | 2023-06-18 20:59:59 | 14.016660 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2306190010000060072_45647 | 488 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-06-18 21:00:00 | 2023-06-18 21:10:39 | 10.666620 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2306250010000060544_64402 | 493 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-06-24 19:35:36 | 2023-06-24 19:59:59 | 24.399960 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2306250010000060544_64402 | 493 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-06-24 20:00:00 | 2023-06-24 20:14:58 | 14.983320 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2307040020000059744_11561 | 501 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1701 | 2923 | 2023-07-04 11:43:18 | 2023-07-04 11:59:59 | 16.699980 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2307040020000059744_11561 | 501 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1701 | 2923 | 2023-07-04 12:00:00 | 2023-07-04 13:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2307040020000059744_11561 | 501 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1701 | 2923 | 2023-07-04 13:00:00 | 2023-07-04 14:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2307040020000059744_11561 | 501 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1701 | 2923 | 2023-07-04 14:00:00 | 2023-07-04 14:05:51 | 5.866620 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2307060020000058000_19623 | 518 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1646 | 2903 | 2023-07-06 10:49:59 | 2023-07-06 10:59:59 | 10.016640 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2307060020000058000_19623 | 518 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1646 | 2903 | 2023-07-06 11:00:00 | 2023-07-06 11:34:10 | 34.183320 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2307070020000058520_19840 | 531 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1612 | 2885 | 2023-07-07 09:17:44 | 2023-07-07 09:59:59 | 42.266640 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2307070020000058520_19840 | 531 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1612 | 2885 | 2023-07-07 10:00:00 | 2023-07-07 11:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2307070020000058520_19840 | 531 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1612 | 2885 | 2023-07-07 11:00:00 | 2023-07-07 12:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2307070020000058520_19840 | 531 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1612 | 2885 | 2023-07-07 12:00:00 | 2023-07-07 13:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2307070020000058520_19840 | 531 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1612 | 2885 | 2023-07-07 13:00:00 | 2023-07-07 14:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2307070020000058520_19840 | 531 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1612 | 2885 | 2023-07-07 14:00:00 | 2023-07-07 15:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2307070020000058520_19840 | 531 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1612 | 2885 | 2023-07-07 15:00:00 | 2023-07-07 16:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2307070020000058520_19840 | 531 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1612 | 2885 | 2023-07-07 16:00:00 | 2023-07-07 17:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2307070020000058520_19840 | 531 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1612 | 2885 | 2023-07-07 17:00:00 | 2023-07-07 18:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2307070020000058520_19840 | 531 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1612 | 2885 | 2023-07-07 18:00:00 | 2023-07-07 18:45:13 | 45.233280 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2307080020000059672_6143 | 532 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1612 | 2885 | 2023-07-08 07:10:00 | 2023-07-08 07:59:59 | 49.999980 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2307080020000059672_6143 | 532 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1612 | 2885 | 2023-07-08 08:00:00 | 2023-07-08 09:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2307080020000059672_6143 | 532 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1612 | 2885 | 2023-07-08 09:00:00 | 2023-07-08 10:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2307080020000059672_6143 | 532 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1612 | 2885 | 2023-07-08 10:00:00 | 2023-07-08 11:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2307080020000059672_6143 | 532 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1612 | 2885 | 2023-07-08 11:00:00 | 2023-07-08 12:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2307080020000059672_6143 | 532 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1612 | 2885 | 2023-07-08 12:00:00 | 2023-07-08 13:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2307080020000059672_6143 | 532 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1612 | 2885 | 2023-07-08 13:00:00 | 2023-07-08 14:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2307080020000059672_6143 | 532 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1612 | 2885 | 2023-07-08 14:00:00 | 2023-07-08 14:25:53 | 25.899960 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2307080020000059672_25800 | 533 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1621 | 2885 | 2023-07-08 14:26:13 | 2023-07-08 14:59:59 | 33.783300 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2307080020000059672_25800 | 533 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1621 | 2885 | 2023-07-08 15:00:00 | 2023-07-08 15:46:26 | 46.449960 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2308200010000059492_48193 | 549 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 2143 | 3349 | 2023-08-20 04:40:27 | 2023-08-20 04:59:59 | 19.533300 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2308200010000059492_48193 | 549 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 2143 | 3349 | 2023-08-20 05:00:00 | 2023-08-20 06:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2308200010000059492_48193 | 549 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 2143 | 3349 | 2023-08-20 06:00:00 | 2023-08-20 07:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2308200020000059740_47219 | 549 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-08-20 07:00:00 | 2023-08-20 07:56:53 | 56.899980 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2309180020000060012_2319 | 608 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-09-18 07:10:00 | 2023-09-18 07:59:59 | 49.999980 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2309180020000060012_2319 | 608 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-09-18 08:00:00 | 2023-09-18 09:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2309180020000060012_2319 | 608 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-09-18 09:00:00 | 2023-09-18 10:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2309180020000060012_2319 | 608 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-09-18 10:00:00 | 2023-09-18 11:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2309180020000060012_2319 | 608 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-09-18 11:00:00 | 2023-09-18 12:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2309180020000060012_2319 | 608 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-09-18 12:00:00 | 2023-09-18 13:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2309180020000060012_2319 | 608 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-09-18 13:00:00 | 2023-09-18 13:20:00 | 20.016660 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2309190010000061776_46304 | 617 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-09-18 23:29:16 | 2023-09-18 23:50:34 | 21.316620 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2309190010000061776_51256 | 618 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 4368 | 2867 | 2023-09-19 00:12:12 | 2023-09-19 00:59:59 | 47.783280 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2309190010000061776_51256 | 618 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 4368 | 2867 | 2023-09-19 01:00:00 | 2023-09-19 01:46:48 | 46.800000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310090020000062432_27219 | 726 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1975 | 3144 | 2023-10-09 09:18:13 | 2023-10-09 09:59:59 | 41.783280 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310090020000062432_27219 | 726 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1975 | 3144 | 2023-10-09 10:00:00 | 2023-10-09 10:07:33 | 7.566660 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310120010000061624_28879 | 737 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-10-11 19:48:30 | 2023-10-11 19:59:59 | 11.499960 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310120010000061624_28879 | 737 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-10-11 20:00:00 | 2023-10-11 20:15:02 | 15.049980 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310150020000062704_39029 | 753 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1937 | 3079 | 2023-10-15 16:53:27 | 2023-10-15 16:59:59 | 6.533280 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310150020000062704_39029 | 753 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1937 | 3079 | 2023-10-15 17:00:00 | 2023-10-15 17:04:31 | 4.533300 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310150020000062704_39033 | 755 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1940 | 3082 | 2023-10-15 17:39:12 | 2023-10-15 17:59:59 | 20.799960 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310150020000062704_39033 | 755 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1940 | 3082 | 2023-10-15 18:00:00 | 2023-10-15 18:19:59 | 19.999980 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310160010000062672_39970 | 756 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-10-15 20:44:38 | 2023-10-15 20:59:59 | 15.349980 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310160010000062672_39970 | 756 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-10-15 21:00:00 | 2023-10-15 22:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310160010000062672_39970 | 756 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-10-15 22:00:00 | 2023-10-15 23:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310160010000062672_39970 | 756 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-10-15 23:00:00 | 2023-10-16 00:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310160010000062672_39970 | 756 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-10-16 00:00:00 | 2023-10-16 01:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310160010000062672_39970 | 756 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-10-16 01:00:00 | 2023-10-16 01:15:05 | 15.099960 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310160020000061488_49278 | 759 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1872 | 3019 | 2023-10-16 09:50:45 | 2023-10-16 09:59:59 | 9.249960 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310160020000061488_49278 | 759 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1872 | 3019 | 2023-10-16 10:00:00 | 2023-10-16 11:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310160020000061488_49278 | 759 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1872 | 3019 | 2023-10-16 11:00:00 | 2023-10-16 12:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310160020000061488_49278 | 759 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1872 | 3019 | 2023-10-16 12:00:00 | 2023-10-16 13:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310160020000061488_49278 | 759 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1872 | 3019 | 2023-10-16 13:00:00 | 2023-10-16 13:21:52 | 21.883320 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310210010000062384_48023 | 773 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-10-20 21:04:39 | 2023-10-20 22:00:00 | 55.350000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310210010000062384_48023 | 773 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-10-20 22:00:00 | 2023-10-20 23:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310210010000062384_48023 | 773 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-10-20 23:00:00 | 2023-10-21 00:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310210010000062384_48023 | 773 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-10-21 00:00:00 | 2023-10-21 01:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310210010000062384_48023 | 773 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-10-21 01:00:00 | 2023-10-21 02:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310210010000062384_48023 | 773 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-10-21 02:00:00 | 2023-10-21 03:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310210010000062384_48023 | 773 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-10-21 03:00:00 | 2023-10-21 04:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310210010000062384_48023 | 773 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-10-21 04:00:00 | 2023-10-21 05:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310210010000062384_48023 | 773 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-10-21 05:00:00 | 2023-10-21 06:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310210010000062384_48023 | 773 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-10-21 06:00:00 | 2023-10-21 07:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310210020000063272_57320 | 773 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-10-21 07:00:00 | 2023-10-21 08:00:00 | 60.000000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310210020000063272_57320 | 773 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-10-21 08:00:00 | 2023-10-21 08:09:32 | 9.549960 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310210020000063272_2514 | 774 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-10-21 08:23:28 | 2023-10-21 08:29:59 | 6.533280 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310210020000063272_57468 | 775 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 2095 | 3270 | 2023-10-21 12:39:11 | 2023-10-21 12:39:22 | 0.183300 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310210020000063272_57469 | 775 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 2095 | 3270 | 2023-10-21 12:39:23 | 2023-10-21 12:40:51 | 1.483320 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2310210020000063272_57471 | 776 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 2095 | 3270 | 2023-10-21 13:03:23 | 2023-10-21 13:32:21 | 28.983300 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2311120010000063052_35496 | 842 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-11-12 00:58:45 | 2023-11-12 00:59:59 | 1.249980 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2311120010000063052_35496 | 842 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-11-12 01:00:00 | 2023-11-12 01:46:25 | 46.433280 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2312040010000064084_8519 | 914 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-12-03 21:46:02 | 2023-12-03 21:59:59 | 13.966620 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2312040010000064084_8519 | 914 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | NA | NA | 2023-12-03 22:00:00 | 2023-12-03 22:19:48 | 19.800000 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2312040010000064084_8534 | 916 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1515 | 2912 | 2023-12-04 01:57:02 | 2023-12-04 01:59:59 | 2.949960 | 0 | Manual/Legacy |
| DRILL_100 | Rotary Drill | 2312040010000064084_8534 | 916 | 202 | 1 | Mine Area | positioning | IIH | Waiting for Pad Adjustment | Waiting for Pad Adjustment | 1515 | 2912 | 2023-12-04 02:00:00 | 2023-12-04 02:45:29 | 45.499980 | 0 | Manual/Legacy |

### 11.7.1 Os “Ladrões de Tempo” no Ciclo de Perfuração

Na gestão de ativos mineiros, identificamos três categorias clássicas denominadas “ladrões de tempo”. Estes eventos são fundamentais para explicar o Performance Gap: a discrepância entre a capacidade teórica de produção e o resultado real entregue no campo. No Mining Analytics, esses eventos são geralmente classificados como Horas Ociosas Internas (IIH - Internal Idle Hours).

#### 11.7.1.1 Ag Acerto de Praça (Waiting for Pad Adjustment)

O prefixo “Ag” denota Aguardando. A “praça” refere-se à bancada ou plataforma nivelada onde a perfuratriz deve se posicionar para operar.

- Definição Técnica: Ocorre quando a perfuratriz está disponível, mas o terreno apresenta irregularidades, excesso de material solto (toe) ou furos remanescentes que impedem o patolamento seguro e o nivelamento das sapatas (jacks).

- Impacto no Analytics: Este evento infla diretamente a fase de Posicionamento (Pi). A máquina permanece em espera até que um equipamento de suporte (Trator de Esteira ou Motoniveladora) realize a manutenção da área.

- Insight de Gestão: Índices elevados nesta categoria revelam uma falha crítica na frota de apoio e infraestrutura. A oportunidade de melhoria não reside na operação da perfuratriz, mas na coordenação das atividades de suporte.

#### 11.7.1.2 Troca de Turno (Shift Change)

Refere-se ao intervalo operacional necessário para a rendição das equipes de campo.

- Definição Técnica: Compreende o tempo gasto no deslocamento dos operadores, inspeção visual do ativo (Checklist), Diálogo de Segurança (DSS) e a passagem de informações técnicas entre os turnos.

- Impacto no Analytics: Embora seja um tempo planejado, a alta variabilidade na Troca de Turno degrada a Utilização Física (UF). Em operações de classe mundial, busca-se a “Troca Quente” (rendição na cabine com motor ligado) para minimizar esse impacto.

- Insight de Gestão: Monitorar a dispersão estatística desses tempos permite identificar ineficiências na logística de transporte de pessoal e na disciplina operacional das equipes.

#### 11.7.1.3 Ag Topografia (Waiting for Survey/Marking)

A equipe de topografia é responsável por materializar o plano de fogo no terreno, indicando as coordenadas exatas de cada furo.

- Definição Técnica: A perfuratriz está pronta, porém não há marcações físicas (piquetes ou tinta) ou liberação digital do polígono para execução.

- Impacto no Analytics: Este evento representa uma falha de sincronismo entre o Planejamento de Curto Prazo e a execução. Dependendo da estrutura organizacional, pode ser tratado como restrição interna (IIH) ou externa (EIH).

- Insight de Gestão: Em minas com alto nível de maturidade digital e sistemas de HPGPS (High-Precision GPS) embarcados, este tempo tende a zero, pois o projeto é transmitido via telemetria diretamente para o monitor do operador, eliminando a dependência de marcação física.

# 12. A Identidade Fundamental do Carregamento

## 12.1 A Operação de Carregamento: Perspectiva do Equipamento de Carga

Carregamento refere-se ao processo de remoção e carregamento do material de minério no seu ponto de origem até seu sistema de transporte com destino ao seu ponto de descarga. As operações de carregamento são prioritariamente realizadas por escavadeiras ou carregadeiras hidráulicas ou elétricas, realizando o processo de enchimento da caçamba dos caminhões com minério ou estéril. No processo de carregamento o caminhão se posiciona ao lado da escavadeira, permitindo-a realizar os movimentos de giro e despejo do material. A Figura 12.1 ilustra o processo de carregamento do caminhão na mineração.

Figura 12.1: Método de Posicionamento no Carregamento

A medição da operação de carregamento é baseada na captura de eventos recorrentes de curta duração, onde a precisão da coleta impacta diretamente a confiabilidade dos indicadores de performance. O desempenho do equipamento de carga é avaliado pela sua capacidade de manter um ritmo constante, minimizando as variabilidades inerentes à interação com a frota de transporte. Os principais KPIs derivam da relação entre a massa movimentada e o tempo despendido, permitindo identificar se a perda de performance reside na competência operacional ou na disponibilidade técnica do ativo.

## 12.2 Conceito de Composição e Carregamento: Entidades e Processos

Para uma análise precisa da frente de lavra, é necessário distinguir o objeto da operação da ação executada sobre ele. Essa separação permite identificar se os gargalos produtivos residem no dimensionamento da frota ou na eficiência do equipamento de carga.

Composição: O “Sujeito” da Operação: A composição é a unidade de transporte física que se apresenta para ser carregada. É uma unidade discreta (um caminhão fora de estrada, um vagão de trem ou um conjunto de vagões). Por exemplo, quando o engenheiro diz “temos 3 composições na fila”, ele está se referindo a 3 veículos físicos aguardando o serviço.

Carregamento: O “Processo” de Execução: O carregamento é o conjunto de movimentos e tempos despendidos pela unidade de carga para preencher a composição. É uma variável de tempo e esforço (ação técnica) que envolve a duração do contato entre a concha da escavadeira e a báscula do caminhão. Por exemplo, quando o engenheiro diz “o carregamento está lento”, ele está se referindo à performance da escavadeira (ciclos de concha, penetração na pilha, etc.), independente de quantos caminhões estão na fila.

Definição Operacional: O ciclo de carregamento da composição inicia-se no instante em que a unidade de carga executa a primeira penetração na pilha de material destinada a um caminhão específico e encerra-se quando a última caçambada é despejada e a unidade de transporte (composição) é liberada para o transporte.

## 12.3 A História por trás dos Registros

Suponha que uma unidade de carregamento esteja em operação em um determinado turno de trabalho. Ao iniciar sua operação, a escavadeira aguarda que o caminhão realize a manobra e, em seguida, inicia o primeiro carregamento. Este é o marco zero do nosso processo de contagem. Após finalizar o carregamento, pode haver alguma ociosidade antes que o próximo ciclo inicie. Os tempos e estados são coletados para cada ciclo de forma recorrente.

Exemplo: Dados de eventos de carregamento – Mina A

No pacote miningKPI, disponibilizamos o banco de dados load_events_mine_a. Este dataset é um conjunto de dados primário estruturado em eventos sequenciais (formato long), onde cada linha representa a mudança de estado da unidade de carga.

library(miningKPI)
library(dplyr)
library(knitr)

load_events_mine_a %>%
  filter(load_id == "LOAD-0001") %>%
  head(3) %>%
  kable(caption = "Eventos de carregamento da unidade LOAD-0001")

Eventos de carregamento da unidade LOAD-0001

| cycle_id | first_time | exit_time | load_fleet | load_id | haul_id | origin | material | payload | event_type | duration_min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024-06-30 23:47:03 | 2024-06-30 23:47:30 | Hydraulic Excavator - Large Class | LOAD-0001 | HAUL-0051 | Bench | Waste | NA | maneuver | 0.450000 |
| 1 | 2024-06-30 23:47:30 | 2024-06-30 23:53:26 | Hydraulic Excavator - Large Class | LOAD-0001 | HAUL-0051 | Bench | Waste | 280 | loading | 5.933333 |
| 1 | 2024-06-30 23:53:26 | 2024-06-30 23:53:49 | Hydraulic Excavator - Large Class | LOAD-0001 | HAUL-0051 | Bench | Waste | NA | idle | 0.383333 |

No dia 30/06/2024, às 23:47:03, a escavadeira LOAD-0001 (da frota Hydraulic Excavator - Large Class) estava posicionada em uma frente de lavra do tipo banco (Bench). O material a ser escavado era estéril (Waste).

- Linha 1 (A Manobra): O caminhão HAUL-0051 chega à frente e inicia seu procedimento de posicionamento. O sistema registra o evento maneuver, que dura 0,45 minutos (27 segundos). Observe que o payload nesta linha é NA, pois o caminhão ainda está vazio.

- Linha 2 (O Carregamento): Exatamente às 23:47:30, o final da manobra torna-se o início do carregamento técnico. Durante 5,93 minutos (5 mintuos e 55 segundos), o operador da escavadeira preenche a caçamba. À medida que cada conchada é despejada, o sistema de pesagem embarcado do caminhão atualiza a massa. No momento da liberação, o banco registra o payload final de 280 toneladas.

- Linha 3 (A Ociosidade): Após a partida do caminhão, a escavadeira permanece em espera (idle) por 0,38 minutos (23 segundos) até que o próximo ciclo se inicie.

- A Consolidação do Ciclo: Do ponto de vista de Ciência de Dados, o “Ciclo de Carregamento” é uma agregação desses eventos sequenciais.

Para transformar o formato long (eventos) em formato wide (ciclos), sumarizamos os dados. O tempo total do ciclo é a soma das durações desses três estados, conforme demonstrado no código abaixo:

load_events_mine_a %>%
    filter(load_id == "LOAD-0001") %>%
    head(3) %>%
    group_by(load_fleet, load_id, haul_id, origin, material) %>%
    summarise(
      first_time   = min(first_time),
      exit_time    = max(exit_time),
      payload      = sum(payload, na.rm = TRUE),
      duration_min = sum(duration_min),
      .groups      = "drop"
    )

# A tibble: 1 × 9
  load_fleet                 load_id haul_id origin material first_time         
  <chr>                      <chr>   <chr>   <chr>  <chr>    <dttm>             
1 Hydraulic Excavator - Lar… LOAD-0… HAUL-0… Bench  Waste    2024-06-30 23:47:03
# ℹ 3 more variables: exit_time <dttm>, payload <dbl>, duration_min <dbl>

Nesta visão consolidada, vemos que a operação total para atender o HAUL-0051 consumiu 6,77 minutos, resultando na movimentação de 280 toneladas de estéril. Este registro agora representa uma unidade de contagem completa, pronta para ser utilizada em modelos de produtividade e confiabilidade.”

## 12.4 Estrutura de Dados e Notações Operacionais

A partir da compreensão da história contada pelos registros, podemos formalizar a estrutura dos dados. A transição do formato de eventos (cada linha uma ação) para o formato de ciclo (uma linha por atendimento) permite a aplicação de notações matemáticas fundamentais para a engenharia de processos.

Para cada ciclo de carregamento i, definimos as seguintes variáveis:

- Mi: Duração da Manobra (Maneuver Cycle Time - MCT): Duração da manobra do caminhão para posicionamento sob a unidade de carga. Representa um componente do tempo fixo na origem.

- Di: Duração do Carregamento (Loading Cycle Time - LCT). Representa o tempo em que a unidade de carga esteve ocupada processando a composição i. Refere-se exclusivamente à tarefa técnica de escavação e despejo. É o indicador primário da eficiência técnica.

- Oi: Ociosidade Operacional (Operational Cycle Time - OCT). Representa o tempo em que a unidade de carga permaneceu em estado de espera (ociosa) aguardando a chegada de uma unidade de transporte ou liberações operacionais. Atua como o ajuste necessário para completar o ciclo.

- Li: Massa Carregada (Payload).ndefined Representa a quantidade de minério ou estéril, em toneladas, depositada na composição i. É a variável que quantifica o produto final de cada evento do processo de c

### 12.4.1 Resumo da Nomenclatura e Notações

A tabela abaixo consolida a relação entre a realidade física, o registro no banco de dados e a formalização matemática.

Tabela 12.1: Relação entre fases operacionais, registros de dados e notações matemáticas. Fase Operacional; Evento no R (event_type); Notação Matemática; Sigla Técnica. Posicionamento do Caminhão; maneuver; Mi; MCT. Escavação e Despejo; loading; Di; LCT. Espera / Ajuste de Fluxo; idle; Oi; OCT. Total da Composição; Agregado (Soma); Xi; TBC.

library(miningKPI)
library(dplyr)

# Consolidação do ciclo e contagem de sub-eventos (passadas)
load_events_mine_a %>%
  filter(load_id == "LOAD-0001") %>%
  group_by(load_fleet, load_id, haul_id, origin, material) %>%
  summarise(
    first_time   = min(first_time),
    exit_time    = max(exit_time),
    payload      = sum(payload, na.rm = TRUE),
    # Identidade Fundamental: Soma das durações das fases
    duration_min = sum(duration_min),
    # Contagem de passadas (apenas eventos de 'loading' efetivo)
    n_passadas   = sum(event_type == "loading"),
    .groups      = "drop"
  )

# A tibble: 141 × 10
   load_fleet                load_id haul_id origin material first_time         
   <chr>                     <chr>   <chr>   <chr>  <chr>    <dttm>             
 1 Hydraulic Excavator - La… LOAD-0… HAUL-0… Bench  Ore      2024-08-01 02:28:23
 2 Hydraulic Excavator - La… LOAD-0… HAUL-0… Bench  Waste    2024-08-27 10:58:46
 3 Hydraulic Excavator - La… LOAD-0… HAUL-0… Rehan… Waste    2024-08-29 08:48:02
 4 Hydraulic Excavator - La… LOAD-0… HAUL-0… Bench  Ore      2024-08-01 00:58:56
 5 Hydraulic Excavator - La… LOAD-0… HAUL-0… Bench  Waste    2024-07-05 14:52:17
 6 Hydraulic Excavator - La… LOAD-0… HAUL-0… Rehan… Waste    2024-07-29 08:00:39
 7 Hydraulic Excavator - La… LOAD-0… HAUL-0… Bench  Ore      2024-08-06 04:11:24
 8 Hydraulic Excavator - La… LOAD-0… HAUL-0… Bench  Waste    2024-07-01 03:42:22
 9 Hydraulic Excavator - La… LOAD-0… HAUL-0… Rehan… Waste    2024-07-29 05:37:13
10 Hydraulic Excavator - La… LOAD-0… HAUL-0… Stock… Ore      2024-08-24 17:38:34
# ℹ 131 more rows
# ℹ 4 more variables: exit_time <dttm>, payload <dbl>, duration_min <dbl>,
#   n_passadas <int>

## Identidade Fundamental do Ciclo de Carregamento

A organização dos dados em eventos sequenciais e contínuos nos permite estabelecer que a soma das durações das fases componentes resulta no tempo total despendido para o atendimento de uma composição. Denominamos Xi como o Tempo Total do Ciclo para a composição i, definido pela identidade:

Xi=Mi+Di+Oi

Esta igualdade é o pilar central da análise de performance, pois permite ao gestor identificar se uma variação no ritmo de saída foi causada por ineficiência técnica (Di), problemas de manobra (Mi) ou descasamento de frota (Oi).

## Processo de Contagem e Intervalos entre Composições

Uma vez definido o tempo de cada ciclo individual, observamos como esses ciclos se sucedem cronologicamente:

- Ti — Tempo do Ciclo de Carregamento: Representa o momento exato (timestamp) de finalização da carga da composição i, conhecido como Exit Time. Uma nova contagem inicia-se imediatamente em Ti. - Xi — Tempo entre Composições: Representa o tempo decorrido entre o término de duas composições sucessivas (Ti−Ti−1). Sua sigla técnica é TBC (Time Between Compositions). - Nt — Processo de Contagem das Composições: É a variável aleatória associada ao número de composições acumuladas até o instante t, funcionando como o contador do desfecho logístico.

## 12.5 Mensuração da Performance de Carregamento

A transformação de dados primários em indicadores de desempenho (KPIs) é o passo fundamental para converter registros brutos em inteligência operacional. Os indicadores abaixo utilizam as notações estabelecidas e são processados automaticamente pelas funções do pacote miningKPI.

### 12.5.1 Massa Total Carregada (Total Production Load - TPL)

Mede a entrega física total de material em um intervalo de tempo. Representa a soma das massas individuais Li até o instante t.

TPL=i=1NtLi

### 12.5.2 Horas Trabalhadas (Work Hours - WH)

Mede o tempo total de exposição do equipamento ao processo produtivo, convertido para horas.

WH=i=1NtXi60

### 12.5.3 Tempo Médio de Carregamento (Mean Loading Cycle Time - MLCT)

Representa a média aritmética das durações Di, refletindo a eficiência técnica da interação máquina-material.

MLCT=1Nti=1NtDi

### 12.5.4 Ociosidade da Escavadeira (Mean Operational Cycle Time - MOCT)

Média da variável de ociosidade Oi, capturando o impacto das esperas por transporte no ritmo da frente de lavra.

MOCT=1Nti=1NtOi

### 12.5.5 Ritmo de Produção (Mean Time Between Compositions - MTBC)

Média aritmética dos valores Xi, descrevendo o “batimento cardíaco” do sistema de carga.

MTBC=1Nti=1NtXi

### 12.5.6 Produtividade de Carregamento (Loading Productivity - LP)

Taxa de produção horária efetiva, definida pelo quociente entre a massa total e o tempo em horas.

LP=TPLWH

### 12.5.7 Capacidade de Carga (Load Capacity - LC)

Representa o somatório de toda a massa movimentada, discriminando a composição entre minério e estéril para fins de reconciliação de lavra.

LC=i=1NtLiminério+i=1NtLiestéril

# 13. A Jornada de 7 Eventos e o Ciclo de Transporte

## 13.1 O Papel do Transporte na Lavra a Céu Aberto

O transporte na mineração é a operação unitária responsável por deslocar o material extraído da jazida até os seus destinos finais, como britadores, pilhas de estéril ou pilhas pulmão. Esta etapa é frequentemente a mais onerosa do ciclo de explotação devido ao alto custo de manutenção da frota, combustível e complexidade logística. A viabilidade econômica do plano de lavra depende de uma seleção criteriosa da frota e da redução da variabilidade entre as viagens.

## 13.2 O Ciclo dos Processos de Carregamento e Transporte

Diferente do carregamento, que se concentra em um ponto fixo, o transporte é um processo dinâmico e espacialmente distribuído. Conforme ilustrado na @fig-ciclo-transporte, o ciclo é composto por uma sequência lógica de eventos que rastreiam o movimento do caminhão desde a frente de lavra até o seu destino de descarregamento.

Figura 13.1: Ciclo de processos de carregamento e transporte

Para fins de análise de performance e modelagem estatística no pacote miningKPI, o ciclo de transporte é decomposto em 7 eventos sequenciais que formam a jornada completa do caminhão:

- Tempo de Viagem Vazio (Vvj): Retorno do ponto de descarga até a frente de lavra ou ponto de espera.

- Tempo de Fila para Carregar (Fcj): Tempo de espera na frente de lavra antes de iniciar a manobra.

- Tempo de Manobra para Carregar (Mcj): Posicionamento do caminhão sob a unidade de carga.

- Tempo para Escavadeira Carregar (Cj): Tempo efetivo de recepção do material (corresponde ao LCT da unidade de carga).

- Tempo de Viagem Cheio (Vcj): Deslocamento da frente de lavra até o ponto de descarga.

- Tempo de Fila para Bascular (Fbj): Espera no destino antes do posicionamento final.

- Tempo de Basculamento (Dj): Tempo efetivo de descarga do material no destino.

Exemplo: Dados de eventos de transporte – Mina A

No pacote miningKPI, o banco de dados haul_events_mine_a contém o rastreamento detalhado de cada viagem. Diferente dos ciclos de carregamento, o transporte exige a integração de dados de localização (origem e destino) com os tempos de deslocamento e espera.

Abaixo, observamos um exemplo de uma jornada completa para o caminhão HAUL-0051:

library(miningKPI)
library(dplyr)
library(knitr)

# Visualizando uma jornada completa (7 eventos)
haul_events_mine_a %>%
  filter(haul_id == "HAUL-0051") %>%
  slice(1:7) %>%
  select(any_of(c("haul_id", "load_id", "origin", "destination", "event_type", "duration_min", "payload"))) %>%
  kable(caption = "Exemplo de uma jornada de transporte (7 eventos)")

Exemplo de uma jornada de transporte (7 eventos)

| haul_id | load_id | origin | destination | event_type | duration_min | payload |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HAUL-0051 | LOAD-0008 | Bench | Waste Dump | queue_at_load | 0.000000 | 285.9 |
| HAUL-0051 | LOAD-0008 | Bench | Waste Dump | maneuver_at_load | 1.483333 | 285.9 |
| HAUL-0051 | LOAD-0008 | Bench | Waste Dump | loading | 2.316666 | 285.9 |
| HAUL-0051 | LOAD-0008 | Bench | Waste Dump | travel_full | 9.983333 | 285.9 |
| HAUL-0051 | LOAD-0008 | Bench | Waste Dump | queue_at_dump | 1.466666 | 285.9 |
| HAUL-0051 | LOAD-0008 | Bench | Waste Dump | maneuver_at_dump | 0.000000 | 285.9 |
| HAUL-0051 | LOAD-0008 | Bench | Waste Dump | dumping | 0.650000 | 285.9 |

### 13.2.1 Da Telemetria à Consolidação do Ciclo

A partir desses eventos brutos, o miningKPI realiza a agregação para calcular o tempo total da viagem Xj e separar os componentes de Tempo Fixo (FTj). Observe como os dados em formato long (eventos) são transformados para a análise de produtividade:

haul_events_mine_a %>%
  filter(haul_id == "HAUL-0051") %>%
  group_by(haul_id, load_id, origin) %>%
  summarise(
    total_cycle_Xj = sum(duration_min),
    fixed_time_FTj = sum(duration_min[event_type %in% c("queue_at_load", "maneuver_at_load",
                                                       "loading", "queue_at_dump",
                                                       "maneuver_at_dump", "dumping")]),
    travel_time = sum(duration_min[event_type %in% c("travel_full", "travel_empty")]),
    payload_Lj = max(payload, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  kable(caption = "Consolidação da Identidade Fundamental (Viagem j)")

Consolidação da Identidade Fundamental (Viagem j)

| haul_id | load_id | origin | total_cycle_Xj | fixed_time_FTj | travel_time | payload_Lj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HAUL-0051 | LOAD-0001 | Bench | 901.78324 | 501.66659 | 400.11665 | 341.0 |
| HAUL-0051 | LOAD-0001 | Rehandling | 19.56667 | 13.91667 | 5.65000 | 296.0 |
| HAUL-0051 | LOAD-0002 | Bench | 7931.36588 | 3768.61603 | 4162.74985 | 338.0 |
| HAUL-0051 | LOAD-0002 | Rehandling | 102.73332 | 53.79999 | 48.93333 | 322.0 |
| HAUL-0051 | LOAD-0003 | Bench | NA | 4756.41580 | NA | 346.0 |
| HAUL-0051 | LOAD-0003 | Rehandling | NA | 288.66662 | NA | 310.9 |
| HAUL-0051 | LOAD-0004 | Bench | NA | 4339.18268 | NA | 345.6 |
| HAUL-0051 | LOAD-0005 | Bench | 1059.03325 | 555.58326 | 503.44999 | 326.0 |
| HAUL-0051 | LOAD-0005 | Rehandling | 350.84997 | 173.78331 | 177.06666 | 322.0 |
| HAUL-0051 | LOAD-0005 | Stockpile | 75.48332 | 51.93333 | 23.55000 | 315.0 |
| HAUL-0051 | LOAD-0006 | Bench | NA | 3880.03274 | NA | 337.0 |
| HAUL-0051 | LOAD-0007 | Bench | 632.64994 | 347.53328 | 285.11666 | 326.0 |
| HAUL-0051 | LOAD-0007 | Stockpile | 93.96666 | 62.38333 | 31.58333 | 319.2 |
| HAUL-0051 | LOAD-0008 | Bench | NA | 5360.78237 | NA | 350.0 |
| HAUL-0051 | LOAD-0008 | Rehandling | 719.01658 | 339.34993 | 379.66665 | 333.0 |
| HAUL-0051 | LOAD-0009 | Bench | 1337.76656 | 689.06658 | 648.69998 | 348.0 |
| HAUL-0051 | LOAD-0009 | Rehandling | NA | 164.43331 | NA | 324.0 |
| HAUL-0051 | LOAD-0010 | Bench | 1841.21649 | 956.59986 | 884.61663 | 326.8 |
| HAUL-0051 | LOAD-0010 | Rehandling | 26.75000 | 17.15000 | 9.60000 | 313.1 |
| HAUL-0051 | LOAD-0012 | Bench | NA | 104.04999 | NA | 317.0 |
| HAUL-0051 | LOAD-0012 | Stockpile | 66.68333 | 47.41666 | 19.26666 | 353.0 |

Neste exemplo, vemos a aplicação direta da fórmula Xj=FTj+Vc,j+Vv,j. O registro consolidado mostra que a viagem resultou em uma massa transportada (Lj) de 280 toneladas, com o tempo total Xj sendo a métrica base para o cálculo da Haul Productivity.

## 13.3 Estrutura de Dados e Notações no Transporte

Para cada viagem j, definimos as variáveis fundamentais para o banco de dados de telemetria:

Tabela 13.1: Relação entre fases operacionais e notações matemáticas no transporte. Fase Operacional; Descrição Técnica; Notação Matemática; Sigla Técnica. Viagem de Ida; Deslocamento com carga; Vc,j; FULL. Viagem de Volta; Deslocamento vazio; Vv,j; EMPT. Basculamento; Tempo de descarga; Dj; DUMP. Total da Viagem; Tempo Total entre Cargas; Xj; TBC.

## 13.4 A Identidade Fundamental da Jornada de 7 Eventos

O tempo total do ciclo para a viagem j é a soma cronológica de cada estágio:

Xj=Fc,j+Mc,j+Cj+Vc,j+Fd,j+Md,j+Dj+Vv,j

### 13.4.1 Transformação para Tempo Fixo (Fixed Time)

Agrupamos os componentes ocorridos em pontos fixos (origem e destino) sob a métrica Fixed Time (FTj):

FTj=Fc,j+Mc,j+Cj+Fd,j+Md,j+Dj

Assim, a identidade do ciclo pode ser escrita de forma compacta como:

Xj=FTj+Vc,j+Vv,j

## 13.5 Mensuração da Performance de Transporte

Os indicadores abaixo utilizam as notações estabelecidas e são processados pelas funções analíticas do pacote miningKPI.

### 13.5.1 Carga Média (Mean Payload)

Mean Payload=j​LjNt

- Lj: massa transportada na viagem j (t).

- Nt: número total de ciclos no período.

### 13.5.2 Produtividade do Transporte (Haul Productivity)

Haul Productivity=j​LjWH

- WH (Work Hours): WH=j​Xj60 (considerando Xj em minutos).

### 13.5.3 DMT (Distância Média de Transporte)

DMT=j​Lj×djj​Lj

- dj: distância percorrida pelo equipamento na viagem j (km).

### 13.5.4 Velocidade Média (Mean Travel Speed)

Vmean=j​dist_emptyj+dist_fulljj​Vv,j+Vc,j

### 13.5.5 Razão kmVz/kmCh

kmVz/kmCh Ratio=j​dist_emptyjj​dist_fullj

### 13.5.6 Aderência à Produtividade (Compliance)

Compliance=1−|RateActual−RatePlanned|RatePlanned×100

## 13.6 Definições de Estados de Tempo (Time Components)

O monitoramento individual é vital para identificar gargalos operacionais:

- Loading Cycle Time (LCTj): Duração do ciclo da máquina de carga (corresponde a Cj).

- Loading Maneuver Time (Mc,j): Tempo de posicionamento do caminhão na carga.

- Queue Time (Fc,j): Tempo de espera na fila de carregamento.

- Fixed Time (FTj): Consolidação dos tempos em pontos fixos (Fila + Manobra + Carga/Descarga).

## 13.7 Integração: A Variabilidade no Ciclo de Transporte

A análise conjunta destes indicadores permite identificar a causa raiz de perdas produtivas. Enquanto a Velocidade Média aponta problemas na infraestrutura de pistas, a Fila de Carregamento revela gargalos na alocação da frota. Com estas definições, encerramos a base teórica da Parte II para iniciar a aplicação prática com o pacote miningKPI. # A Jornada de 7 Eventos e o Ciclo de Transporte {#chap-transporte}

## 13.8 O Papel do Transporte na Lavra a Céu Aberto

O transporte na mineração é a operação unitária responsável por deslocar o material extraído da jazida até os seus destinos finais, como britadores, pilhas de estéril ou pilhas pulmão. Esta etapa é frequentemente a mais onerosa do ciclo de explotação devido ao alto custo de manutenção da frota, combustível e complexidade logística. A viabilidade econômica do plano de lavra depende de uma seleção criteriosa da frota e da redução da variabilidade entre as viagens.

# 14. plan-crtl-opera

# 15. plan-crtl-manut

# 16. confiabilidade

# Appendix A — Dicionário de Dados do Pacote miningKPI

O pacote miningKPI fornece conjuntos de dados educacionais que simulam operações reais de mineração. Estes dados estão estruturados em formato de eventos (long format) ou ciclos consolidados (wide format).

## A.1 Datasets de Carregamento

Os dados de carregamento são fundamentais para o estudo da performance das unidades de carga. As definições conceituais e a aplicação prática desta base de dados são exploradas detalhadamente no Carregamento.

A tabela a seguir apresenta a estrutura do dataset load_events_mine_a, que registra as mudanças de estado operacional de cada escavadeira.

Tabela A.1: Atributos do dataset de eventos de carregamento (load_events_mine_a). Coluna; Tipo; Descrição. load_id; Character; Identificador da unidade de carga.. haul_id; Character; Identificador do caminhão atendido (NA se ociosa).. event_type; Character; Tipo do evento: maneuver, loading ou idle.. duration_min; Numeric; Duração do evento em minutos.. payload; Numeric; Massa carregada (t). Preenchido apenas em loading.. first_time; DateTime; Timestamp do início do evento.. exit_time; DateTime; Timestamp do fim do evento..

## A.2 Datasets de Transporte

O transporte representa a maior parcela do custo operacional de uma mina. A estrutura de dados de eventos permite o rastreamento ponto a ponto da jornada do caminhão, conforme discutido no Transporte.

A Tabela A.2 descreve as colunas do dataset haul_events_mine_a, decomposto em sete estados operacionais que formam o ciclo de transporte.

Tabela A.2: Atributos do dataset de eventos de transporte (haul_events_mine_a). Coluna; Tipo; Descrição. haul_id; Character; Identificador da unidade de transporte.. origin; Character; Local de origem/carregamento (ex: Bench).. destination; Character; Local de destino/basculamento (ex: Crusher).. event_type; Character; Um dos 7 estados sequenciais (ex: travel_full).. duration_min; Numeric; Duração do evento em minutos.. payload; Numeric; Carga transportada na viagem (toneladas)..

## A.3 Datasets de Perfuração

A perfuração é o ponto de partida do fluxo produtivo. Os dados apresentados nesta seção referem-se à telemetria de micro-eventos e à conciliação oficial discutida no Perfuração e Desmonte.

A estrutura apresentada na Tabela A.3 detalha os micro-eventos que compõem a Identidade Fundamental do ciclo de perfuração.

Tabela A.3: Atributos do dataset de eventos de perfuração (drill_events_mine_d). Coluna; Tipo; Descrição. drill_id; Character; Identificador anonimizado da perfuratriz.. event_type; Character; Fases: drilling, setup, tramming, rods ou inoperable.. duration_min; Numeric; Duração do evento em minutos (corrigida via dhours).. allocated_meters; Numeric; Metragem estimada do evento via rateio proporcional.. category; Character; Categoria operacional: HEF (Efetiva) ou HOI (Inoperante).. first_time; DateTime; Timestamp do início da fase..

Para fins de gestão e análise de aderência ao plano, o pacote fornece uma visão consolidada diária, descrita na Tabela A.4, onde os tempos de telemetria são reconciliados com os indicadores de fechamento operacional.

Tabela A.4: Atributos do dataset de ciclos de perfuração (drill_cycles_mine_d). Coluna; Tipo; Descrição. xi_min; Numeric; Soma dos tempos do ciclo (P+D+H+M) em minutos.. ho_off; Numeric; Horas Operativas Oficiais (Aba Requipam).. prod_day; Numeric; Metragem total oficial do dia.. delta_ho; Numeric; Desvio entre a telemetria e o fechamento oficial..

## A.4 Estrutura de Consolidação

A transformação dos dados segue uma lógica de agregação temporal para facilitar o cálculo de indicadores-chave de desempenho (KPIs).

O processo de sumarização transforma os eventos granulares (formato long) nas variáveis de estado consolidadas (formato wide) representadas na Tabela A.5.

Tabela A.5: Lógica de consolidação de ciclos no pacote miningKPI. Processo; Ciclo de Referência; Componentes da Soma. Carga; Ciclo de Carga (Xi); maneuver + loading + idle. Transporte; Ciclo de Transporte (Xj); fixed times (FTj) + variable times (Vj). Perfuração; Ciclo de Perfuração (Xi); setup + drilling + rods + tramming.

Nota Técnica: A estrutura em formato long (eventos) é ideal para análise de disponibilidade e identificação de gaps, enquanto o formato wide (ciclos) facilita a análise de produtividade e cálculo de taxas (ROP, GDR).

# Appendix B — Dicionário de Indicadores (KPIs)

Este apêndice detalha as formulações matemáticas rigorosas para o cálculo de desempenho e as respectivas funções analíticas do pacote miningKPI. Para todas as métricas de média aritmética, adota-se a notação padrão X.

## B.1 Indicadores de Perfuração (Drilling)

Estes indicadores medem a eficiência da perfuratriz e a resposta da rocha ao plano de fogo, conforme discutido no @chap-perfuracao.

| Indicador | Nomenclatura Padrão | Fórmula | Função R | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metragem Total | TDM | TDM=i=1NtLi | drill_summary() | Volume físico total perfurado em metros. |
| Taxa de Penetração | MROP = R | MROP=i=1NtLii=1NtDi×60 | kpi_drill_rop() | Velocidade de avanço durante o corte efetivo da rocha (m/h). |
| Taxa Bruta | GDR = G | GDR=TDMWH | kpi_drill_gdr() | Produtividade global (m/h) considerando todo o ciclo Xi. |

## B.2 Indicadores de Carregamento (Loading)

Focados na eficiência da unidade de carga e na interface com o transporte. As bases conceituais encontram-se no @chap-carregamento.

| Indicador | Nomenclatura Padrão | Fórmula | Função R | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produção Total | TPL | TPL=i=1NtLi | kpi_production_summary() | Soma das massas movimentadas (Total Production Load). |
| Tempo Médio Carga | MLCT = D | MLCT=1Nti=1NtDi | load_summarize_cycle() | Eficiência técnica média da escavadeira (Mean Loading Cycle Time). |
| Ociosidade Média | MOCT = O | MOCT=1Nti=1NtOi | load_summarize_cycle() | Tempo médio de espera por transporte (Mean Operational Cycle Time). |
| Ritmo de Produção | MTBC = X | MTBC=1Nti=1NtXi | load_summarize_cycle() | Média do tempo entre composições atendidas. |
| Produtividade | LP | LP=TPLWH | kpi_productivity_fleet() | Taxa de produção horária efetiva (t/h). |

## B.3 Indicadores de Transporte (Hauling)

Indicadores que monitoram o desempenho logístico e a aderência ao plano, detalhados no @chap-transporte.

| Indicador | Nomenclatura Padrão | Fórmula | Função R | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga Média | MPL = L | MPL=1Ntj=1NtLj | haul_summarize_cycle() | Média de massa transportada por viagem (Mean Payload). |
| Produtividade | HP | HP=j=1NtLjWH | kpi_productivity_fleet() | Produtividade logística horária do caminhão (t/h). |
| DMT | DMT | DMT=j=1NtLj×djj=1NtLj | haul_summarize_cycle() | Distância Média de Transporte ponderada pela massa (km). |
| Velocidade Média | Vmean | Vmean=∑Disttotal∑Tempoviagem | haul_summarize_cycle() | Velocidade média real (km/h) integrando todos os trechos. |
| Aderência | Compliance | 1−¦RateAct−RatePlan¦RatePlan | check_payload_compliance() | Nível de conformidade em relação à meta planejada. |

### B.3.1 Notas de Notação Matemática

- Nt: Representa o número total de eventos (furos, cargas ou viagens) acumulados no intervalo de tempo analisado.

- WH (Work Hours): Horas Trabalhadas, calculadas como WH=∑Xi60 (considerando Xi em minutos).

- Médias Globais: Note que para indicadores de taxa (como ROP e Vmean), o cálculo é realizado pela razão dos somatórios e não pela média aritmética das taxas individuais, garantindo a conciliação física dos dados.

# Appendix C — Notações, Símbolos e Abreviações

Este capítulo consolida as notações matemáticas e abreviações técnicas utilizadas para modelar os ciclos operacionais de lavra, garantindo unicidade na interpretação das variáveis estocásticas.

## C.1 A. Siglas de Gestão de Ativos

Abreviações fundamentais para a gestão de manutenção e disponibilidade de ativos na mineração:

- DF: Disponibilidade Física.

- UF: Utilização Física.

- HT: Horas Trabalhadas (Work Hours).

- HM: Horas de Manutenção.

- MTBF: Mean Time Between Failures (Tempo Médio Entre Falhas).

- MTTR: Mean Time to Repair (Tempo Médio Para Reparo).

## C.2 B. Variáveis do Ciclo de Perfuração (Drilling)

Componentes do tempo total do furo (Xi) e métricas de desempenho:

- Pi (SET): Tempo de Posicionamento e Emboquilhamento (Setup).

- Di (DT): Tempo de Perfuração Efetiva (Drilling Time).

- Hi (RHT): Tempo de Manuseio de Hastes (Rod Handling Time).

- Mi (TRA): Tempo de Manobra e Deslocação (Tramming).

- Li: Profundidade Perfurada Líquida em metros.

- Xi (TBF): Tempo Total do Ciclo do Furo (Xi=Pi+Di+Hi+Mi).

- ROP: Taxa de Penetração Líquida (Rate of Penetration).

## C.3 C. Variáveis do Ciclo de Carregamento (Loading)

Notações para a identidade fundamental do carregamento ($X_i = M_i + C_i + O_i$).

Nota: A notação de carregamento foi padronizada como $C_i$ para evitar conflito com a perfuração ($D_i$).

- Mi (MCT): Maneuver Cycle Time – Tempo de manobra do caminhão na carga.

- Ci (LCT): Loading Cycle Time – Tempo de carregamento efetivo (escavação e despejo).

- Oi (OCT): Operational Cycle Time – Ociosidade operacional (espera por caminhão).

- Li (Payload): Massa carregada na composição i em toneladas.

- Xi (TBC): Time Between Compositions – Tempo total do ciclo de atendimento da escavadeira.

## C.4 D. Variáveis do Ciclo de Transporte (Hauling)

Decomposição dos eventos sequenciais para uma viagem j:

- Vvj: Tempo de Viagem Vazio (Travel Empty).

- Fcj: Tempo de Fila para Carregar (Queue at Load).

- Mcj: Tempo de Manobra para Carregar (Maneuver at Load).

- Cj: Tempo de Carregamento (Loading Time).

- Vcj: Tempo de Viagem Cheio (Travel Full).

- Fbj: Tempo de Fila para Bascular (Queue at Dump).

- Dj: Tempo de Basculamento (Dumping Time).

- FTj: Fixed Time – Soma dos tempos fixos (Fcj+Mcj+Cj+Fbj+Dj).

Knuth, Donald E. 1984. “Literate Programming”. Comput. J. 27 (2): 97–111. https://doi.org/10.1093/comjnl/27.2.97.